Załącznik

do uchwały nr XLV/608/2010

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 18 lutego 2010 r.

Plan Gospodarki Odpadami Dla

Miasta Tarnowa

na lata 2009-2012

z uwzględnieniem lat 2013-2016

Tarnów, październik 2009

WYKONAWCĄ

„Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tarnowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 ”

był zespół pracowników Zakładu Geologii Środowiskowej

Państwowego Instytutu Geologicznego w składzie:

Anita Barszcz - koordynator

Olga Antolak

Paulina KOSTRZ – Sikora

WYKAZ SKRÓTÓW

| BAT | Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki)) |
| --- | --- |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| Kpgo 2010 | Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Mg | megagramy (tony) |
| MŚ | Ministerstwo Środowiska |
| PCB | polichlorowane bifenyle |
| RZGO | Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami |
| WBO | Wojewódzka Baza Odpadowa |
| WFOSiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WIOŚ | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska |
| ZSOK | Zakład Składowania Odpadów Komunalnych |
| ZZO | Zakład Zagospodarowania Odpadów |

# Spis treści:

Spis treści:	4

1. WPROWADZENIE	7

2.  uwarunkowania zewnętrzne opracowania planu gOSPODARKI ODPADAMI	7

2.1. Akty prawne	7

2.2.  Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami	8

2.3.  Polityka i strategia Województwa  małopolskiego w zakresie gospodarki odpadami	9

3. Charakterystyka Miasta tarnowa	10

3.1. Informacje ogólne	10

3.2. położenie administracyjne i geograficzne	10

3.3. geomorfologia i budowa geologiczna	11

3.4. struktura zagospodarowania przestrzennego	11

3.5. demografia	12

3.6. sytuacja gospodarcza	13

3.7. rolnictwo	14

3.8. Wody powierzchniowe i podziemne	14

3.9. obszary cenne przyrodniczo	19

3.10. gleby	21

4. analiza stanu gospodarki odpadami	22

4.1. odpady komunalne	22

4.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych	22

4.1.1.1. Odpady komunalne ogółem	22

4.1.1.2. Odpady ulegające biodegradacji	26

4.1.1.3. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	27

4.1.1.4. Odpady wielkogabarytowe w strumieniu odpadów komunalnych	28

4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych	29

4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych	33

4.1.4. System opłat związanych z gospodarka odpadami komunalnymi	39

4.2. Odpady opakowaniowe	40

4.3. Odpady z oczyszczalni ścieków	41

4.4. Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	41

4.5.  Odpady niebezpieczne	50

4.6.  Odpady szczególne	54

4.6.1. Oleje odpadowe	54

4.6.2.  Baterie i akumulatory	56

4.6.3.  Odpady zawierające azbest	57

4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy	57

4.6.5.  Zużyte opony	59

4.6.6.  Odpady medyczne i weterynaryjne	60

4.6.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową	61

4.7. Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	644

4.8. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	65

5. Instalacje i obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	71

6. Identyfikacja problemów zakresie gospodarki odpadami	80

7. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	81

7.1. Prognoza ogólna	81

7.2. Prognoza demograficzna	82

7.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych	82

7.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji	83

7.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych	83

7.6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (innych niż z sektora komunalnego)	84

7.7. Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych	84

7.8. Prognoza ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów	84

7.9. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych  i weterynaryjnych	84

7.10. Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych  z eksploatacji	84

7.11. Prognoza ilości wytwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (również sprzęt zawierający substancje zubażajace warstwę ozonową)	85

7.12. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest	85

7.13.  Prognoza ilości wytwarzanych zużytych opon	85

7.14. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	85

7.15. Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych	85

7.16. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych	86

7.17. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy	86

8.  PRZYJĘTE cele w Gospodarce Odpadami	88

9. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat	91

9.1. Odpady komunalne	91

9.1.1. Założenia ogólne i priorytety działań	91

9.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko	91

9.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych	93

9.1.4. Centrum Recyklingu	100

9.1.5.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	101

9.2.  Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich na składowiska	105

9.3. Odpady Opakowaniowe	107

9.4.  Odpady niebezpieczne (inne niż z sektora komunalnego)	107

9.4.1. Oleje odpadowe	108

9.4.2. Zużyte baterie i akumulatory	108

9.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne	108

9.4.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji	109

9.4.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową)	110

9.4.6. Odpady zawierające azbest	112

9.4.7. Odpady zawierające PCB	113

9.4.8. Przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po środkach ochrony roślin	114

9.4.9. Padłe zwierzęta	115

9.5. Odpady pozostałe	115

9.5.1. Zużyte opony	115

9.5.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	115

9.5.3. Komunalne osady ściekowe	116

9.5.4. Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne	117

10. Program promocji i edukacji	118

11. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami	121

12. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami	124

12.1. Opiniowanie projektu planu	124

12.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu	125

12.3. Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu planu	125

12.4. Wskaźniki monitorowania efektywności planu	126

12.5. Weryfikacja i aktualizacja planu	129

13. Zarządzanie w systemie gospodarki odpadami	129

14. Harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji zadań krótkoterminowych w zakresie gospodarki odpadami dla miasta tarnowa na lata 2009-20012 	131

Streszczenie w języku niespecjalistycznym	136

spis tabel	147

Spis rysunków	149

# 1.	WPROWADZENIE

Racjonalna gospodarka odpadami w Tarnowie wymaga kontynuacji wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. Założenia tego systemu przestawiono w  Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2004 – 2015 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/471/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 września 2004 r.

Obecna aktualizacja Planu gospodarki odpadami (zwana dalej Planem lub PGO 2009-2016), została sporządzona jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadziła obowiązek aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 4 lata.

Zaktualizowana wersja „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016” przedstawia sposób kontynuacji działań, które zostały podjęte dla utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 oraz Planem gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010. Celem niniejszego dokumentu jest zintegrowanie gospodarki odpadami w Mieście Tarnów, w sposób zapewniający szeroko pojmowaną ochronę środowiska oraz uwzględniający obecne i przyszłe uwarunkowania ekonomiczne.

Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze Miasta oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Określono w nim również bieżące problemy i wskazano słabe strony systemu, sformułowano priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Opracowując aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016” kierowano się przepisami obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych wyższego rzędu oraz dokumentów strategicznych dla Miasta Tarnowa, Województwa Małopolskiego oraz całego kraju.

# 2.  uwarunkowania zewnętrzne opracowania planu gOSPODARKI ODPADAMI

## 2.1. Akty prawne

Opracowując niniejszy dokument stosowano się do regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, których podstawy zostały zawarte w:

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm),

- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.).

Problematyka z zakresu gospodarki odpadami regulowana jest m.in. przez niżej wymienione akty prawne:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

- ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z  późn. zm.);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

- ustawę z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),

wraz z wydanymi, na podstawie upoważnień w nich zawartych, rozporządzeniami.

## 2.2. 	Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010)

Pierwszy Krajowy plan gospodarki odpadami przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) i obowiązywał do 31.12.2006 r. Aktualnie, od 1 stycznia 2007 r., obowiązuje zaktualizowany w 2006 r., tj. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946). Obowiązujący Kpgo 2010 jest dokumentem nadrzędnym w zakresie gospodarki odpadami dla planów opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracyjnych.

Celem nadrzędnym tego dokumentu jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a deponowanie odpadów na składowiskach traktowane jest jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami. W zakresie maksymalizacji odzysku i właściwego unieszkodliwiania odpadów konieczne jest ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez budowę linii technologicznych do ich przetwarzania, takich jak: kompostownie odpadów organicznych, linie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), itp. Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma być system rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych. Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Dokument ten został uchwalony przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 lipca 2009r. i utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, takie jak:

1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu

na terytorium kraju;

3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Określa jednak nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz realizuje wnioski zawarte w „Raporcie z realizacji w latach 2003-2007 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” poprzez wprowadzenie priorytetowych zadań legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji Programu.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa Strategia Spójności

Jest to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. Cel główny NSRO (Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji NSRO wyniosą około 85,6 mld euro.

NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

## 2.3.		Polityka i strategia Województwa  małopolskiego w zakresie gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XI/133/07 z dnia 24 września 2007 r. Plan stanowi kontynuację głównych celów i kierunków polityki województwa w zakresie gospodarki odpadami, a zarazem wprowadza do tej strategii nowe, bardziej skuteczne rozwiązania. W dokumencie wyznaczono kierunki działań prowadzące do stworzenia spójnego systemu gospodarowania wszystkimi rodzajami odpadów na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stworzono czytelne zapisy zaktualizowanego Planu, pozwalające na dokonanie oceny stopnia realizacji założeń Planu z perspektywy czterech lat jego obowiązywania, rozumianej jako ocena faktycznych działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, służących poprawie stanu środowiska na terenie województwa. Plan zakłada przeprowadzenie licznych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami na terenie województwa, jak również usprawnienie działań organizacyjnych podejmowanych wcześniej. Dokonano umownego podziału Województwa Małopolskiego na osiem regionów gospodarki odpadami, w których wdrażane powinny być kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi i tworzone Zakłady Zagospodarowania Odpadów. Miasto Tarnów zostało przypisane do Obszaru Tarnowskiego, w skład którego wchodzą: powiat tarnowski: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów,   Ryglice,   Rzepiennik   Strzyżewski,   Skrzyszów, Szerzyny,   gmina   Tarnów,   Tuchów,   Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, powiat   dąbrowski:   Bolesław,   Dąbrowa   Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin powiat brzeski: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik oraz Miasto Tarnów, wyznaczone jako „lider” Regionu. Uznano, że w Tarnowie powinny zostać zlokalizowane instalacje przetwarzające największą ilość odpadów. Liczba mieszkańców objętych Regionem wynosi 444 tys.

# 3. Charakterystyka Miasta tarnowa

## 3.1. Informacje ogólne

Tarnów jest drugim (po Krakowie) co do wielkości miastem w Województwie Małopolskim. W obecnych granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię 72,4 km2, a liczba mieszkańców wynosi około 116 tysięcy. Tarnów jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i turystycznym w regionie. Pełni rolę subregionalnego ośrodka dla licznej grupy sąsiednich gmin, szczególnie w zakresie administracji, oświaty ponadpodstawowej i szkolnictwa wyższego, lecznictwa oraz handlu. Funkcjonują tu znaczące w skali kraju zakłady z branży chemicznej, maszynowej, metalowej, budowlanej, szklarskiej i spożywczej.

Od wielu lat Tarnów stanowi z gęsto zabudowanymi terenami wokół silnie powiązany funkcjonalnie obszar. W listopadzie 2006 roku, decyzją wojewody małopolskiego, została utworzona aglomeracja "Tarnów", w której skład weszły Tarnów oraz ościenne miejscowości, będące użytkownikami Tarnowskiej oczyszczalni ścieków (Rozporządzenie Nr 93/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów). Aglomeracja ta tworzy razem z miastem Tarnowem obszar zamieszkały przez ok. 225 tys. osób. Gminy prowadzą wspólną gospodarkę odpadami oraz wodno-ściekową Planuje się utworzenie związku międzygminnego "Aglomeracja Tarnów", w ramach którego gminy prowadziłyby szeroko pojętą współpracę i wspólnie starałyby się o dotacje z UE.

Tarnów jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Leży na skrzyżowaniu dróg krajowych: E40 z zachodu na wschód (Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Medyka)) i DK73 z północy na południe (Warszawa – Kielce – Tarnów – Nowy Sącz do granicy ze Słowacją)). Przez Tarnów przebiega trasa planowanej autostrady A4. Tarnów jest stacją węzłową dla kolejowego ruchu pasażerskiego i towarowego; posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z Kijowem, Odessa, Bukaresztem, Budapesztem, a także Krakowem, Warszawą, Poznaniem, Szczecinem i Gdańskiem.

W Tarnowie znajduje się lądowisko Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej.

## 3.2. położenie administracyjne i geograficzne

Tarnów położony jest w Polsce południowej, we wschodniej części Województwa Małopolskiego. Współrzędne geograficzne miasta to: 50,0090N 20,9900E.

Pod względem administracyjnym Tarnów jest gminą miejska i miastem na prawach powiatu.

Tarnów sąsiaduje z 17 miejscowościami, należącymi do 5 gmin:

- gmina Lisia Góra (Pawęzów, Brzozówka, Zaczarnie),

- gmina Tarnów (Wola Rzędzińska, Zawada, Tarnowiec, Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, Biała),

- gmina Skrzyszów (Ładna, Skrzyszów),

- gmina Wierzchosławice (Kępa Bogumiłowicka, Ostrów, Gosławice, Komorów),

- gmina Żabno (Bobrowniki Wielkie, Łęg Tarnowski).

Zgodnie z fizycznogeograficzną regionalizacją Polski wg Kondrackiego (1998), Tarnów położony jest w prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, na granicy dwu podprowincji dzielących się na mezoregiony:

- Północne Podkarpacie

  - mezoregion Nizina Nadwiślańska (obejmuje doliny Dunajca i Białej Tarnowskiej, część północno – zachodnia miasta),

  - mezoregion Płaskowyż Tarnowski (część północno – wschodnia miasta)

- Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

  - mezoregion Pogórze Ciężkowickie (południowo – wschodni fragment miasta, Góra św. Marcina).

## 3.3. geomorfologia i budowa geologiczna

Nizina Nadwiślańska to fragmenty dolin rzecznych Dunajca i Białej Tarnowskiej, o wyrównanej powierzchni. Nad wschodnim brzegiem doliny Dunajca wznosi się Płaskowyż Tarnowski, tworząc wyraźny próg morfologiczny. W dzielnicy Krzyż, gdzie zaznacza się próg Płaskowyżu, nachylenia stoków sięgają 15 – 20 %. Centralna i wschodnia część miasta położona jest na płaskowyżu Tarnowskim. Jest to wysoczyzna morenowa falista o wysokościach bezwzględnych 240 – 250 m n.p.m., i niewielkich nachyleniach powierzchni terenu – do 8%. Północne stoki Góry św. Marcina, będące elementem Prowincji Karpackiej, stanowią niewielki fragment miasta Tarnowa. Wznoszą się one w kierunku południowym stromym progiem o nachyleniu przekraczającym 20%, osiągając wysokość 340 m n.p.m.

Pod względem geologicznym Tarnów zlokalizowany jest w obrębie dwóch jednostek: Zapadliska Przedkarpackiego oraz Karpat Zewnętrznych.

Przeważająca część miasta położona jest w Zapadlisku Przedkarpackim, które w trzeciorzędzie wypełnione zostało osadami ilastymi o dużej miąższości (rzędu kilkuset metrów), a następnie przykryte cienką, kilkumetrową warstwą utworów czwartorzędowych (wodno-lodowcowych, eolicznych i rzecznych). Spotyka się tu gliny morenowe z głazami narzutowymi, wydmy piaszczyste, żwiry teras rzecznych. Krajobraz Płaskowyżu nosi ślady dna lodowcowego. Nierówności terenu zostały pokryte piaskami fluwioglacjalnymi, które z czasem zostały przemieszczone, odsłaniając gliny morenowe.

Południowa część miasta, obejmująca niewielki fragment Karpat Zewnętrznych,  wznosi się stromym progiem o przebiegu równoleżnikowym, tworzącym północne zbocza Góry Św. Marcina. Ten fragment jest częścią górotworu wypiętrzonego wraz z łukiem Karpat w wyniku alpejskich ruchów tektonicznych. Podłoże geologiczne jest tutaj zbudowane ze skał fliszowych (serii naprzemiennych drobnoziarnistych piaskowców, wapieni i łupków) kredowych i trzeciorzędowych.

W obrębie miasta prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego oraz materiałów ilastych.

## 3.4. struktura zagospodarowania przestrzennego

Poniżej przedstawiono dane dotyczące powierzchni Miasta, ilości działek i budynków zgodnie z zapisami w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) prowadzonej przez Referat – Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości (według stanu na 31 grudnia 2008 r.):

- powierzchnia					  7.238 ha

- ilość obrębów geodezyjnych			     174 szt.

- ilość działek ewidencyjnych			41.624 szt.

- ilość budynków (ujawnionych w bazie EGiB)	22.332 szt.

Wykaz najważniejszych osiedli na terenie Tarnowa wraz z liczba ludności przedstawiono poniżej:

Tabela 1. Liczba stałych mieszkańców Tarnowa w poszczególnych osiedlach

| Wyszczególnienie | 2008 |
| --- | --- |
| Osiedle Nr 1 „Starówka” | 10.689 |
| Osiedle Nr 2 „Strusina” | 15.747 |
| Osiedle Nr 3 „Piaskówka” | 12.151 |
| Osiedle Nr 4 „Grabówka” | 13.542 |
| Osiedle Nr 5 „Rzędzin” | 2.370 |
| Osiedle Nr 6 „Gumniska” | 6.377 |
| Osiedle Nr 7 „Krakowska” | 3.185 |
| Osiedle Nr 8 „Mościce” | 10.036 |
| Osiedle Nr 9 „Chyszów” | 1.835 |
| Osiedle Nr 10 „Klikowa” | 2.403 |
| Osiedle Nr 11 „Krzyż” | 5.437 |
| Osiedle Nr 12 „Jasna” | 13.726 |
| Osiedle Nr 13 „Westerplatte” | 5.875 |
| Osiedle Nr 14 „Legionów” | 2.641 |
| Osiedle Nr 15 „Koszyce” | 2.438 |
| Osiedle Nr 16 „Zielone” | 4.898 |
| Razem | 113.350 |

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowie

Pomimo, iż rolnictwo w Tarnowie odgrywa znikomą rolę, powierzchnia użytków rolnych wynosi 2 391ha 33% powierzchni miasta. Grunty orne zajmują 1 952 ha, znacznie mniej sady – 146 ha, łąki – 238 ha i pastwiska – 55 ha. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 275 ha. Pozostałe grunty zajmują powierzchnię 4 572 ha.

## 3.5. demografia

Liczba ludności zamieszkująca Tarnów zmieniała się w ostatnich latach dość znacznie. W 1975 roku wynosiła około 97 000 osób, natomiast szczyt osiągnęła w latach  1995 – 2002, kiedy wynosiła ponad 121 000 osób. Od 2003 roku liczba ludności zaczęła się zmniejszać, do osiągnięcia wartości 116 237 osób w 2008 roku.

Głównym powodem zmniejszenia się liczby mieszkańców Tarnowa jest migracja do miejscowości sąsiadujących z Tarnowem (tzw. „miejskie sypialnie”) oraz do dużych miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław), a także poza granice kraju.

Gęstość zaludnienia wynosiła w 2008 roku 1 605 osób/km2. Na 100 mężczyzn przypada 111 kobiet.

Tabela 2. Liczba ludności Miasta Tarnowa w latach 2007-2008

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Dynamika w % |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców ogółem w tym: | 117.168 | 116.237 | 99,21 |
| a) zameldowani na pobyt stały | 114.144 | 113.350 | 99,30 |
| b) zameldowani na pobyt czasowy | 3.024 | 2.887 | 95,47 |
| - kobiety | 61.975 | 61.411 | 99,09 |
| - mężczyźni | 55.193 | 54.826 | 99,34 |
| Liczba wyborców | 93.419 | 93.291 | 99,86 |

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowie

W zakresie przyrostu naturalnego odnotowano bardzo pozytywny trend demograficzny. W 2008 roku odnotowano niewielki, ale dodatni przyrost naturalny )+20 osób), w odróżnieniu od 2007 roku, kiedy przyrost był ujemny (-130 osób).

Tarnowianie stanowią dość młodą populację – 17,6% to ludność w wieku przedprodukcyjnym, 64,9% - w wieku produkcyjnym, a 17,5% w wieku poprodukcyjnym.

Bardzo wysokie i ujemne jest natomiast saldo migracji –w 2008 roku wynosił on 582 osoby (w ruchu wewnętrznym 303 osób, a w ruchu zagranicznym 279 osób).

Za pozytywny symptom należy uznać także fakt, iż Tarnów nadal jest miastem atrakcyjnym dla mieszkańców innych regionów. W porównaniu do roku 2007 o 2,31 % zmniejszyła się liczba osób, które w 2008 r. sprowadziły się do naszego miasta. Natomiast  12,5 % wzrosła liczba osób, które wyjechały za granicę na stałe, a nieznacznie zmalała (o 3,72 %) grupa mieszkańców, którzy przebywają tam czasowo.

## 3.6. sytuacja gospodarcza

Tarnów jest miastem, w którym przemysł odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju. W 2008 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 158 podmiotów. W 2008 roku 325 należały do sektora publicznego, a 9 833 do sektora prywatnego. Najwięcej firm - 7 524 sztuk – prowadzona jest przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Największe przedsiębiorstwa i firmy w Tarnowie to:

- Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A.,

- POLDIM S.A.,

- ABM Solid S.A,

- Zakłady Mechaniczne S.A.,

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „FRITAR” S.A.,

- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie,

- Poczta Polska w Tarnowie,

- Enion Grupa Tauron S.A. oddział Tarnów,

- Carrefour Tarnów,

- LENZE TARNÓW Sp. z o.o.,

- GPL Projekty Sp. z o.o.,

- Beckers Farby Przemysłowe Sp. z o.o.,

- Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.,

- Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL S.A.

- Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

- Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

- Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” Zakład Gospodarki Odpadami nr 2 w Tarnowie

- Spółka Akcyjna „SOKOŁÓW” Filia Oddziału Zakładów Mięsnych „Jarosław” w Tarnowie

- „BRUK-BET” Sp. z o.o.

- Odlewnia "Tarnów" Sp.z o.o.

- PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Nowym Sączu, Komórki organizacyjne Zakładu zlokalizowane w Tarnowie

- MLEKTAR  S.A.

Na terenie Tarnowa funkcjonuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie, zarządzana jest przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy” oraz Park Przemysłowy Mechaniczne.

Na rynku pracy w Tarnowie w 2008 r. wystąpiły następujące zjawiska:

- bezrobocie wzrosło o 302 osoby do poziomu 4.026 osób, w tym 60,7% kobiet,

- stopa bezrobocia wzrosła do poziomu 6,9 % (o 0,1 % na koniec listopada 2008 r.),

- wystąpiły zwolnienia grupowe pracowników, spowodowane likwidacją bądź redukcją zatrudnienia w kilku zakładach pracy, w efekcie pracę utraciło 575 pracowników.

## 3.7. rolnictwo

Warunki do produkcji rolnej występują jedynie w dzielnicach Krzyż, Klikowa i Gumniska. Istniejące gospodarstwa rolne charakteryzują się małymi areałami, średnio 2,1 ha, 94,9% gospodarstw stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha. W rolnictwie pracuje około 1 800 osób (gospodarstwa indywidualne oraz właściciele działek/ziemi).

## 3.8. Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Teren Tarnowa leży w całości w zlewni Wisły. Sieć rzeczną tworzy tu rzeka Biała Tarnowska oraz mniejsze cieki wodne: Potok Wątok, uchodzący do Białej, Potok Klikowski, Strusinka oraz Małochlebówka. Największe rzeki mają przebieg południkowy. Duże znaczenie dla miasta ma także rzeka Dunajec – dopływ Wisły – która, choć nie przepływa bezpośrednio przez miasto, to zaopatruje go w pewnej części w wodę.

Powierzchniowe wody stojące na trenie Tarnowa stanowią nieliczne zbiorniki naturalne, występujące przede wszystkim w starorzeczach większych rzek oraz zbiorniki sztuczne (stawy rybne, wyrobiska pożwirowe, glinianki).

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych miasta Tarnowa są spływy obszarowe do kolektorów wód opadowych oraz sporadyczne zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych. Nie bez znaczenia pozostaje brak sieci kanalizacyjnej w dzielnicach z zabudową jednorodzinną, gdzie stan urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków (zbiorniki wybieralne) nie zawsze jest zgodny z obowiązującym prawem. Do zanieczyszczeń wód powierzchniowych przyczyniają się również „dzikie” wysypiska odpadów, lokalizowane często w rowach, potokach lub zbiornikach wodnych.

Rzeki: Dunajec, Biała Tarnowska i Wątok  objęte są badaniami w ramach monitoringu diagnostycznego i celowego. Poniżej przedstawiono wyniki badan i klasyfikacji wód powierzchniowych w 2008 roku:

Tabela 3. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami decydującymi o stanie ekologicznym wód (według WIOŚ, 2009 r.)

| Rzeka | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km biegu rzeki | Stan ekologiczny | Wskaźniki charakteryzujące | Klasa jakości wód Ocena w grupie wskaźników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunajec | Zgłobice, powyżej ujęcia dla Tarnowa | 38,6 | dobry | elementy biologiczne | II |
|  |  |  |  | warunki tlenowe i zanieczyszczenie org. | I |
|  |  |  |  | zasolenie | I |
|  |  |  |  | zakwaszenie | I |
|  |  |  |  | warunki biogenne | I |
|  |  |  |  | zanieczyszczenia specyficzne i niesyntetyczne | I |
|  | Biskupice Radłowskie | 19,4 | dobry | elementy biologiczne | II |
|  |  |  |  | warunki tlenowe i zanieczyszczenie org. | I |
|  |  |  |  | zasolenie | I |
|  |  |  |  | zakwaszenie | II |
|  |  |  |  | warunki biogenne | II |
|  |  |  |  | zanieczyszczenia specyficzne i niesyntetyczne | I |

W punkcie Zgłobice o II klasie jakości wód (stan dobry) zadecydowały elementy biologiczne. Natomiast pozostałe elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) osiągnęły I klasę jakości (stan bardzo dobry).

W punkcie Biskupice Radłowskie elementy biologiczne oraz elementy wspierające element biologiczny takie jak: zakwaszenie i warunki biogenne odpowiadają II klasie jakości wód (stan dobry). Pozostałe elementy fizykochemiczne osiągnęły I klasę jakości.

Zgodnie z metodyką oceny wód podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.1008), wody w obu punktach kontrolnych osiągnęły dobry stan ekologiczny.

Oceny stanu chemicznego wód dokonano w 3 punktach:

- Dunajec – Zgłobice

- Dunajec – Biskupice Radłowskie

- Biała Tarnowska – Tarnów

Ocena stanu chemicznego wód polega na określeniu stężeń substancji priorytetowych (substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) i porównaniu ich ze standardami określonymi w cytowanym powyżej rozporządzeniu. Klasyfikacja stanu chemicznego wód obejmuje 2 klasy jakości wód (stan dobry i stan poniżej dobrego).

Tabela 4. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami chemicznymi decydującymi o klasie wód.

| Rzeka | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km biegu rzeki | Ocena stanu chemicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| Dunajec | Zgłobice, powyżej ujęcia dla Tarnowa | 38,6 | dobry |
|  | Biskupice Radłowskie | 19,4 | dobry |
| Biała Tarnowska | Tarnów | 0,4 | poniżej stanu dobrego |

W punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzece Dunajec elementy chemiczne odpowiadają stanowi dobremu. W punkcie Biała Tarnowska – Tarnów elementy chemiczne są poniżej stanu dobrego.

Ocena jakości wód w zakresie elementów fizyko-chemicznych oraz zanieczyszczeń specyficznych i niesyntetycznych polega na określeniu stężeń substancji fizykochemicznych oraz stężeń substancji specyficznych i niesyntetycznych oraz porównaniu ich ze standardami określonymi w cytowanym powyżej  rozporządzeniu. Powyższej klasyfikacji dokonano w 1 punkcie:

- Wątok – Tarnów

Tabela 5. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami fizyko-chemicznymi oraz zanieczyszczeniami specyficznymi i niesyntetycznymi decydującymi o klasie wód

| Rzeka | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km biegu rzeki | Ocena ogólna | Wskaźniki charakteryzujące | Ocena w grupie wskaźników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wątok | Tarnów | 0,2 | poniżej stanu dobrego | warunki tlenowe i zanieczyszczenie org. | II |
|  |  |  |  | zasolenie | I |
|  |  |  |  | zakwaszenie | I |
|  |  |  |  | warunki biogenne | poniżej stanu dobrego |
|  |  |  |  | zanieczyszczenia specyficzne i niesyntetyczne | I |

W roku 2008 w punkcie na rzece Wątok wskaźniki biogenne nie spełniły wymagań klasy I i II czyli osiągnęły stan poniżej dobrego. Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne osiągnęły stan dobry. Pozostałe wskaźniki charakteryzujące zasolenie, zakwaszenie oraz zanieczyszczenia specyficzne i niesyntetyczne spełniły wymagania klasy I. Ocena jakości wód rzeki Wątok w zakresie elementów fizykochemicznych oraz zanieczyszczeń specyficznych i niesyntetycznych znajduje się poniżej stanu dobrego.

Tabela 6. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami  decydującymi o klasie wód  oraz wartościami stężeń minimalnych, maksymalnych i średniorocznych tych wskaźników

| Rzeka | Lokalizacja punktu pomiarowego | Km biegu rzeki | Ocena ogólna | Wskaźniki decydujące o jakości | jedn. | Średnio- roczna | Maksy-malna | Mini- malna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wątok | Tarnów | 0,2 | poniżej stanu dobrego | poniżej stanu dobrego (poniżej klasy II) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | azot amonowy | mg/l | 1,10 | 2,30 | 0,23 |
|  |  |  |  | azot Kjeldahla | mg/l | 1,83 | 2,60 | 0,93 |
|  |  |  |  | fosfor ogólny | mg/l | 0,25 | 0,49 | 0,14 |
|  |  |  |  | dobry (klasa II) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BZT5 | mg/l | 2,78 | 5,30 | 1,80 |
|  |  |  |  | azot azotanowy | mg/l | 2,24 | 4,10 | 1,60 |
|  |  |  |  | azot ogólny | mg/l | 4,13 | 6,10 | 3,20 |

W okresie gwałtownych wezbrań w wodach badanych cieków notowano wysokie i bardzo wysokie stężenia zawiesin. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, wyników tych nie uwzględniono w ocenie,  jako uzyskanych z prób pobranych podczas wyjątkowych warunków pogodowych.

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych wykonana zostało zgodnie z art. 47 ust. 6 Prawa wodnego, według wytycznych opracowanych przez GIOŚ (pismo znak: DM/5103-22/05/08/PG z dnia 31.12.2008r.) za okres 2004-2007 objęła wody w punktach:

- Dunajec – Zgłobice

- Dunajec – Biskupice Radłowskie

- Biała Tarnowska – Tarnów

- Wątok – Tarnów

Tabela 7. Ocena wód według kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł komunalnych

| Rzeka | Punkt pomiarowo-kontrolny |  | Wskaźniki eutrofizacji Stężenia średnioroczne [mg/l] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Km | Azot ogólny | Azot azotanowy | Azot Kjeldahla | Azot amonowy | Fosfor ogólny [P] | Tlen rozpuszczony | BZT5 | OWO | Chlorofil a’ [g/l] | Fitobentos |  |
| Dunajec | Zgłobice | 38,6 | 2,67 | 2,04 | 0,71 | 0,18 | 0,103 | 7,98 | 1,4 | 4,2 | 3,14 | 0,53 |  |
|  | Biskupice Radłowskie | 19,4 | 2,55 | 1,95 | 0,82 | 0,24 | 0,145 | 8,30 | 1,9 | 5,0 | 3,07 | 0,62 |  |
| Biała Tarnowska | Tarnów | 0,4 | 4,75 | 2,83 | 2,40 | 1,01 | 0,399 | 7,46 | 5,1 | 7,0 | 5,58 | - | eutrofizacja |
| Wątok | Tarnów | 0,2 | 7,20 | 3,91 | 3,22 | 1,70 | 0,423 | 6,98 | 5,3 | 8,9 | 3,41 | - | eutrofizacja |
| Wartości graniczne |  |  | 10 | 5 | 2 | 1,56 | 0,4 | 5 | 6 | 15 | 35/50 | 0,45/0,25 |  |

W wodach rzek Biała Tarnowska i Wątok występuje zjawisko eutrofizacji.

Na podstawie przeprowadzonej oceny jakości wód – stopień eutrofizacji ze źródeł rolniczych  zgodnie z zalecaną metodyką, wśród badanych cieków:

- nie stwierdzono wód, w których zawartość azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm3  lub powyżej 50 mg NO3/dm3;

- stwierdzono eutrofizację wód rzeki Wątok.

Tabela 8. Ocena wód według kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

| Rzeka | Punkt pomiarowo-kontrolny |  | Wskaźniki eutrofizacji Stężenia średnioroczne [mg/l] |  |  |  |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | km | Azot ogólny | Azot azotanowy | Azotany | Fosfor ogólny [P] | Chlorofil a’ [g/l] |  |
| Dunajec | Zgłobice | 38,6 | 1,57 | 1,01 | 4,5 | 0,060 | 2,75 |  |
|  | Biskupice Radłowskie | 19,4 | 1,81 | 1,14 | 5,1 | 0,059 | 5,01 |  |
| Biała Tarnowska | Tarnów | 0,4 | 2,95 | 1,71 | 7,6 | 0,173 | 10,2 |  |
| Wątok | Tarnów | 0,2 | 4,13 | 2,24 | 9,9 | 0,251 | 1,7 | eutrofizacja |
| Wartości graniczne |  |  | 5 | 2,2 | 10 | 0,20 | 20 |  |

Wody rzek Biała Tarnowska i Wątok podlegają zjawiskom eutrofizacji ze źródeł komunalnych, a wody rzeki Wątok również zjawisku eutrofizacji ze źródeł rolniczych.

Znaczny obszar Województwa Małopolskiego jest szczególnie zagrożone powodzią - dotyczy to przede wszystkim części południowej województwa, ale również miasta Tarnowa.

Potoki i mniejsze rzeki w Tarnowie są niebezpieczne, gdy opady są krótkotrwałe ale bardzo intensywnie. Jednakże gdy opady są kilkudniowe, zagrożenie mogą stwarzać rzeka Dunajec, Biała lub Wątok. Zarówno Biała, jak i Dunajec są zabezpieczone wałami przeciwpowodziowymi. Obie rzeki prowadzą wody z terenów górskich, charakteryzujących się brakiem zdolności retencyjnych, wskutek czego wezbrania mają charakter nagły, a amplituda wahań stanów wody jest duża.

W ostatnim okresie (lato 2009 r.) intensywne i długotrwałe opady deszczu spowodowały wystąpienie z brzegów rzek na terenie miasta  straty materiale.

Wody podziemne

Wody podziemne w Tarnowie nie tworzą zasobnych źródeł, gdyż budowa geologiczna nie predysponuje tych terenów do obszarów wodonośnych. Podłoże gruntowe, zbudowane z iłów krakowieckich kilkusetmetrowej miąższości, nie stanowi dobrego kolektora wód podziemnych.

Wody podziemne mają generalnie charakter wody zaskórnej, stagnującej na iłach krakowieckich (miocen). Zalegają przeciętnie na głębokości ok. 3 m ppt. W dnie dolin Dunajca i Białej głębokość zwierciadła wody gruntowej jest uzależniona od poziomu wody w rzekach. Duża miąższość żwirów, pospółek i piasków o dobrym współczynniku filtracji, sprawia, że zasobność tego poziomu jest znaczna. Na terenie Pogórza, w obszarze fliszowym, występują mało wydajne poziomy wodonośne,  z reguły na znacznych głębokościach.

Woda w istniejących studniach, tworzonych na poziomie wód zaskórnych, jest poddana silnej antropopresji i często nie odpowiada wymogom sanitarnym (ze względu na zawartość manganu, żelaza, czy związków azotu). Poza okolicami składowisk przemysłowych nie stwierdza się negatywnego wpływu gospodarki odpadami na wody podziemne.

Zgodnie z mapą jakości i zagrożenia wód podziemnych (Atlas hydrogeologiczny Polski; PIG Warszawa 1995 r.), miasto Tarnów znajduje się w zasięgu głównego użytkowego poziomu wodonośnego czwartorzędu - niosącego wody III klasy czystości (woda średniej jakości, wymagająca szerokiego uzdatnienia). Ponadto wschodnia część miasta znajduje się w zasięgu głównego użytkowego poziomu wodonośnego trzeciorzędu - niosącego wody II klasy czystości (woda dobrej jakości, wymagająca prostego uzdatnienia).

Zgodnie z mapą waloryzacji i ochrony wód podziemnych miasto Tarnów położone jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Jednakże znaczna część miasta (głównie zachodnia) znajduje się w zasięgu regionalnej strefy najwyższej ochrony poziomów wodonośnych - strefy alimentacyjnej dużych ujęć komunalnych.

W roku 2008 w ramach realizacji projektu PL 0302 „Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim”  współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie przeprowadził badania wód podziemnych ujmowanych do zaopatrzenia ludności miasta Tarnowa. Badaniami objęto:

- ujecie wody w Kępie Bogumiłowickiej,

- ujęcie wody w Tarnowie-Świerczkowie.

Wody należą do piętra czwartorzędowego.

Wody podziemne w zakresie podstawowych wskaźników fizykochemicznych odpowiadały:

- w Kępie Bogumiłowickiej – klasie I – wody o bardzo dobrej jakości.

- w Tarnowie-Świerczkowie – klasie III – wody o zadowalającej jakości, ze względu na stężenia związków azotu.

## 3.9. obszary cenne przyrodniczo

W wyniku wielowiekowej działalności człowieka szata roślinna i krajobraz Tarnowa zostały w znacznym stopniu przeobrażone. O różnorodności szaty roślinnej i świata  zwierzęcego na terenie miasta Tarnowa stanowią następujące tereny:

- obiekty przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną,

- tereny leśne,

- parki miejskie,

- cmentarze komunalne i wojskowe,

- ogródki działkowe,

- zieleń osiedli mieszkaniowych i ogrodów przydomowych,

- zieleń towarzysząca różnym obiektom (komunikacyjnym, przemysłowym i sportowym).

Ogółem, lasy i urządzona zieleń miejska zajmują 625 ha tj. 8,6% powierzchni Tarnowa, co daje 54 m2 terenów zielonych na 1 mieszkańca Tarnowa. Duże znaczenie pełni obecnie urządzona zieleń miejska, osiedlowa i rekreacyjna, zajmująca w Tarnowie obszar 174 ha, co stanowi 2,4% powierzchni miasta.

Tarnów należy do miast, które posiada cenne przyrodniczo obiekty i tereny o wysokich walorach. W Tarnowie utworzony został rezerwat przyrody i 32 pomniki przyrody żywej i nieożywionej.

Rezerwat przyrody „Debrza”

"Debrza" jest rezerwatem leśnym o statusie rezerwatu częściowego i zajmuje powierzchnię 9,5 ha. Rezerwat położony jest na Płaskowyżu Tarnowskim, w północnej części miasta Tarnowa przy ul. Wiśniowej.

Rezerwat "Debrza" został utworzony został w celu ochrony stosunkowo mało zniekształconego florystycznie lasu lipowo – dębowego, z bogatą warstwą runa. Zbiorowisko roślinne Debrzy zalicza się do zespołu grądu subkontynentalnego, wymagającego gleb żyznych i wilgotnych. Drzewostan tworzą wiekowe lipy i dęby panujące w górnym piętrze. Ich wiek szacuje się na ok. 150 lat, a wiek najstarszych dębów, rosnących w północno – zachodniej części rezerwatu, na 250-300 lat. "Debrza" stanowi niewielki, odizolowany kompleks leśny, otoczony w większości polami i zabudowaniami. Na terenie rezerwatu występują rośliny podlegające ochronie gatunkowej: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła. Niewielki obszar lasu ogranicza jego faunę do małych kręgowców i innych drobnych zwierząt. Na uwagę zasługuje bogata awifauna. Obecnie "Debrza" stanowi własność Skarbu Państwa i jest administrowana przez PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gromnik. Rezerwat w związku z sąsiedztwem ze wszystkich stron terenów zagospodarowanych (pola uprawne, zabudowania) i małej powierzchni „Debrzy”, jest narażony na silną antropopresję.

Pomniki przyrody

Według stanu na 2008 r. na terenie Tarnowa znajdowały się 39 pomniki przyrody, które można pogrupować w następujący sposób:

- pojedyncze drzewa	 - 	25,

- grupy drzew	-	5,

- parki		-	4,

- aleje drzew		-	3,

- głazy narzutowe	-	2.

Bardzo ważnym komponentem środowiska przyrodniczego Tarnowa i okolic są lasy. Nadają one oprawę krajobrazowi, zmniejszają zanieczyszczenie atmosfery, wytwarzają niezbędny do oddychania tlen. Lasy chronią również powierzchnię ziemi przed erozją, osłaniają przed wiatrem i hałasem. Lasy mają znaczenie gospodarcze, gdyż dostarczają drewna i w niewielkim stopniu runa leśnego. Wpływ na stan lasów mają czynniki o charakterze naturalnym (szkodniki), jak i antropogenicznym (zanieczyszczenie powietrza, wody, fragmentacja liniowymi obiektami drogowymi).

W samym Tarnowie lasy zajmują powierzchnię 330 ha, co stanowi około 4,58 % ogólnej powierzchni miasta. Większe kompleksy leśne to: rezerwat „Debrza”, las na Górze św. Marcina, las Lipie, lasy w Krzyżu, las Soślina w Mościcach, las w Zbylitowskiej Górze, tereny leśne w rejonie składowiska odpadów komunalnych, parki miejskie (Strzelecki, Sanguszków, Planty Kolejowe, Park im. Kwiatkowskiego).

Tarnowskie lasy znajdują się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krakowie, które na obszarze gminy Tarnów są pod bezpośrednim nadzorem Nadleśnictwa Gromnik. Do Nadleśnictwa Gromnik należy 8 036 tys. ha lasów państwowych i dodatkowo nadzorem objętych jest 13 945 ha lasów prywatnych, nad którymi Gromnik sprawuje funkcję doradczo – kontrolną. Na kondycję lasów mają wpływ takie czynniki jak rozdrobnienie terenów leśnych, monokulturowość lasów z przewagą drzewostanów iglastych, które są mniej odporne na działanie chorób infekcyjnych lasów i żerowanie szkodników owadzich.

W składzie gatunkowym lasów dominuje jodła i buk, a w dalszej kolejności występują sosny, modrzewie, dęby, brzozy, olchy, graby, świerki, topole, lipy. Szczególnie wartościowym obszarem leśnym jest Rezerwat „Debrza”, który charakteryzuje się występowaniem mało przekształconego starodrzewia lipowo – dębowego z bogatą warstwą runa.

Zieleń urządzoną na terenie miasta Tarnowa stanowią parki, zieleńce, ogrody działkowe, cmentarze, zieleń obiektów sportowych, zieleń towarzysząca budownictwu jednorodzinnemu (ogrody przydomowe) i wielorodzinnemu (osiedlowa), zieleń izolacyjna zakładów przemysłowych i tras komunikacyjnych oraz zieleń przyuliczna.

Tereny zieleni w Tarnowie spełniają wiele ważnych funkcji i stanowią istotny element zagospodarowania miasta. Tereny zieleni kształtują warunki przestrzenne i zdrowotne mieszkańców, modyfikują klimat lokalny, są miejscem wypoczynku i rekreacji.

Obszary zieleni są widoczne na planie miasta jako zielone plamy. Najwięcej terenów zieleni jest w strefach podmiejskich natomiast znacznie mniej jest zieleni w śródmieściu, między ciasno zabudowanymi terenami.

Na terenie Tarnowa znajduje się sześć parków gminnych ustanowionych Uchwałą 
Nr IX Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 03 kwietnia 2003 r.:

- Park Strzelecki (o powierzchni 81 347 m2),

- Park im. E. Kwiatkowskiego (83 402 m2),

- Park Piaskówka (pow. 208 211 m2),

- Park Sanguszków (pow. 102 577 m2),

- Park Planty Kolejowe (pow. 22 844 m2),

- Park na Górze św. Marcina (pow. 403 233 m2).

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV uchwalone zostały dwa nowe parki: Park Legionów (pow. 24 882 m2) i Park Westerplatte (pow. 11 020 m2).

Parki zajmują łączną powierzchnię około 937 516 m2 co stanowi 1,29 % ogólnej powierzchni miasta. Parki zostały objęte stałą ochroną w zakresie konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku.

Uzupełnieniem terenów zieleni na obszarze Tarnowa są ogródki działkowe, które na terenie Tarnowa zlokalizowane w formie rozproszonej. W Tarnowie jest 15 ogrodów działkowych, które zajmują powierzchnię około 160 ha i 4 ogrody czasowe, kilkuletnie, na terenie 16 ha.

## 3.10. gleby

Gleby w Mieście Tarnowie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem i tak: na obszarach dolin rzecznych dominują mady klasyfikowane do I i II klasy bonitacyjnej, na Płaskowyżu Tarnowskim występują gleby bielicowe należące do klas III a – IV b. Gleby Pogórza należą do gleb brunatnych klas III a – IV b.

W 2003 roku na zlecenie UMT zostały wykonane kompleksowe badania gleb. Badania prowadzono na terenie ogródków działkowych oraz w wybranych gospodarstwach rolnych w dzielnicach: Klikowa, Krzyż i Rzędzin. Łącznie pobrano 469 prób. Zakres badań obejmował:

- odczyn pH w KCl,

- zawartość makroelementów: fosforu, potasu i magnezu,

- zawartość pierwiastków śladowych (metali ciężkich) w 10 próbach.

Badania wykonano w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie. Stwierdzono, że w badanych próbach gleb zawartość składników pokarmowych czyli makroelementów jest średnia. W przeważającej liczbie prób odczyn był obojętny lub lekko kwaśny, w niewielkim stopniu występowały gleby kwaśne.

Na podstawie zawartości metali ciężkich w glebach określono ich stopień zanieczyszczenia. W przeważającej części badanych gleb zawartość metali ciężkich jest naturalna, oznaczona jako stopień zanieczyszczenia „0”, co oznacza nieograniczoną uprawę roślin ogrodniczych, rolniczych, szczególnie roślin przeznaczonych do spożycia przez niemowlęta i dzieci. „1” oznacza gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich, na takich glebach prowadzi się uprawę wszystkich roślin poza roślinami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia przez dzieci. W dwóch próbach, w przypadku cynku mamy do czynienia z glebami słabo i średnio zanieczyszczonymi. Na glebach słabo zanieczyszczonych należy unikać upraw do bezpośredniej konsumpcji, zwłaszcza tych, które kumulują metale, jak sałata, kalafior, można natomiast uprawiać rośliny zbożowe, okopowe i pastewne. Natomiast w przypadku gleb średnio zanieczyszczonych, dopuszczalna jest uprawa roślin zbożowych okopowych i pastewnych z kontrolą zawartości metali w częściach jadalnych tych roślin, ale najbardziej zalecana jest uprawa roślin przemysłowych i traw nasiennych.

Ponownie wykonano badania gleb na terenie Tarnowa na przełomie 2007 i 2008 roku. Badania objęły: oznaczenie odczynu (pH), zawartości fosforu, potasu i magnezu. Dodatkowo, w 25 próbach badano zanieczyszczenie metalami ciężkimi (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) oraz rtęcią (Hg). Badania gleb prowadzono na terenie ogródków działkowych oraz w wybranych gospodarstwach rolnych w dzielnicach: Krzyż, Klikowa, Rzędzin, Mościce. Stwierdzono, że w przeważającej części gleby zawierają średnią ilość makroelementów, są lekko kwaśne lub obojętne. W dwunastu próbkach stwierdzono podwyższoną zawartość metali ciężkich, w jedenastu próbkach stwierdzono naturalną zawartość metali ciężkich, natomiast w dwóch próbkach (Rzędzin) ich wartość wskazywała na średnie zanieczyszczenie gleby. Dopuszczalne stężenia rtęci nie zostały przekroczone w żadnej próbce.

# 4. analiza stanu gospodarki odpadami

## 4.1. odpady komunalne

### 4.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych

#### 4.1.1.1. Odpady komunalne ogółem

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251), odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Na terenie Miasta Tarnowa głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe, instytucje, obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady przemysłowe w części socjalnej, targowiska, tereny zielone - ogrody i parki, cmentarze, ulice i place, placówki kulturalno - oświatowe, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, obiekty administracji publicznej, inne instytucje, posiadające część socjalno - biurową.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach infrastruktury wyróżnić można następujące główne strumienie odpadów:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- materiały tekstylne,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. Również w strumieniu odpadów komunalnych występują: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane, które zostały omówione w oddzielnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

Ilość powstających odpadów zależy od wielu czynników, charakterystycznych dla rozpatrywanego środowiska. Do najważniejszych można zaliczyć:

- liczbę i standard życiowy mieszkańców,

- charakter urbanistyczny,

- techniczno-sanitarne wyposażenie budynków

- system i częstotliwość usuwania odpadów.

Na terenie Tarnowa nie były do tej pory prowadzone kompleksowe badania morfologii oraz właściwości odpadów komunalnych. Z uwagi na to, w niniejszym Planie przyjęto ilościowe i jakościowe wskaźniki charakterystyczne dla dużych i średnich miast w Polsce, w których prowadzone były badania morfologiczne oraz właściwości fizyczno – chemicznych odpadów wraz z ich składem frakcyjnym. W poniższej tabeli przedstawiono wartości pochodzące z wieloletnich badań odpadów prowadzonych przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ekologii Miast (Maksymowicz, 2000 – 2005 r.).

Tabela 9. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych

(wg Poradnika gospodarowania odpadami)

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Duże i średnie miasta |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki określające właściwości paliwowe |  |  |  |
| 1 | wilgotność | % | 44,7 – 54,1 |
| 2 | części palne | % | 18,1 – 27,6 |
| 3 | części niepalne | % | 18,3 – 35,3 |
| 4 | ciepło spalania | kJ/kg s.m. | 7321 - 12903 |
| 5 | wartość opałowa robocza | kJ/kg | 2101 - 3671 |
| Wskaźniki określające właściwości nawozowe |  |  |  |
| 1 | substancja organiczna | % s.m. | 33,0 – 59,6 |
| 2 | węgiel organiczny | % s.m. | 15,7 – 27,3 |
| 3 | azot organiczny | % s.m. | 0,75 – 1,09 |

Jak wynika z powyższej tabeli, odpady komunalne charakteryzują się wysoką, choć zmienną wilgotnością, niewielką zawartością części palnych oraz dużą zawartością substancji organicznych.

Na ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych wpływają przede wszystkim następujące czynniki:

- sytuacja gospodarcza i poziom życia mieszkańców,

- styl życia mieszkańców,

- struktura zabudowy, infrastruktura komunalna i usługowa,

- funkcja jednostki osadniczej.

W tabelach i rysunkach poniżej przedstawiono procentowy skład morfologiczny typowych odpadów komunalnych wytwarzanych w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej w Tarnowie oraz w obiektach infrastruktury.

Tabela 10. Skład morfologiczny odpadów w zależności od miejsca wytwarzania (%)

| Lp. | Frakcje odpadów | Zabudowa wielorodzinna | Zabudowa jednorodzinna | Obiekty infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 34 | 18 | 10 |
| 2 | odpady zielone | 2 | 4 | 2 |
| 3 | papier i tektura | 20 | 12 | 27 |
| 4 | opakowania wielomateriałowe | 4 | 3 | 18 |
| 5 | tworzywa sztuczne | 14 | 12 | 18 |
| 6 | szkło | 8 | 8 | 10 |
| 7 | metal | 5 | 5 | 5 |
| 8 | odzież, tekstylia | 1 | 1 | 3 |
| 9 | drewno | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| 10 | odpady niebezpieczne | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 11 | odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 10 | 35 | 5 |
| Razem |  | 100 | 100 | 100 |

Jak wynika z powyższej tabeli, skład odpadów komunalnych wytwarzanych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej różnią się znacznie – przede wszystkim zawartością odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów mineralnych. W blokach i kamienicach powstaje więcej odpadów typu surowcowego: papieru i tworzyw sztucznych, a dominującym składnikiem są odpady ulegające biodegradacji. W domach jednorodzinnych i zabudowie o charakterze zagrodowym wytwarzanych jest więcej odpadów mineralnych. Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury mają odmienny skład od omówionych powyżej: zawierają znacznie więcej opakowań wielomateriałowych, papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła, natomiast mniej jest w nich odpadów ulegających biodegradacji i odpadów mineralnych.

Rysunek 1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej

Rysunek 2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej

Rysunek 3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury

W celu określenia charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa, przyjęto za prognozami z KPGO 2010 średni skład morfologiczny odpadów komunalnych (z gospodarstw domowych i infrastruktury). W poniższej tabeli przedstawiono przyjęte ilościowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych:

Tabela 11. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych niesegregowanych [kg/M/rok]

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [kg/M/rok] |
| --- | --- |
| Odpady z gospodarstw domowych | 290 |
| Odpady z infrastruktury | 120 |
| Odpady usług komunalnych | 10 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 |
| Średnia dla Tarnowa | 440 kg/M/rok |

Ludność Tarnowa wynosiła w 2008 roku 116 237 osób, w tym przyjęto, że 2 887 osoby to mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, a 113 350 osoby zamieszkuje zabudowę wielorodzinną.

Uwzględniając powyższe założenia, przyjęto wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na poziomie 440 kg/M/rok.

Poniżej przedstawiono wyliczone w oparciu o przyjęte powyżej wskaźniki ilości odpadów komunalnych.

Tabela 12. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa w 2008 roku

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów komunalnych (Mg) |
| --- | --- |
| Odpady z gospodarstw domowych | 33 709 |
| Odpady z infrastruktury | 13 948 |
| Odpady usług komunalnych | 1 162 |
| Odpady wielkogabarytowe | 2 325 |
| Razem | 51 144 Mg |

Według podanych powyżej wskaźników, na terenie Miasta Tarnowa wytworzono w 2008 roku 51 144 Mg odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiono przewidywany skład morfologiczny odpadów komunalnych opracowany na podstawie prognoz z KPGO 210.

Tabela 13. Bilans odpadów komunalnych w 2008 r. na terenie Miasta Tarnowa według składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010 (prognozy)

| Lp | Rodzaj odpadu | Masa (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 12 856 |
| 2 | Odpady zielone | 953 |
| 3 | Papier i tektura | 10 508 |
| 4 | Odpady wielomateriałowe | 3 859 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 7 230 |
| 6 | Szkło | 4 092 |
| 7 | Metal | 2 382 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 755 |
| 9 | Drewno | 700 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 252 |
| 11 | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 4 070 |
| 12 | Odpady wielkogabarytowe | 2 325 |
| 13 | Odpady usług komunalnych1 | 1 162 |
| Razem |  | 51 144 |

1) odpady z czyszczenia ulic, z terenów zielonych i targowisk oraz cmentarzy

Jako podstawę do dalszych prac planistycznych przyjęto ilość odpadów wytwarzanych w 2008 roku na terenie Miasta jako 51 144 Mg.

Wartości masowego oraz objętościowego wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych powstających w Tarnowie zostały przyjętych na podstawie rzeczywistych ilości odpadów zbieranych w innych miastach kraju podobnej wielkości. Wartości te przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14. Parametry gęstości i objętości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Objętościowy wskaźnik nagromadzenia w pojemnikach | m3/mieszkańca | 2,28 |
| Gęstość nasypowa | kg/m3 | 300 |

#### 4.1.1.2. Odpady ulegające biodegradacji

Bilans komunalnych odpadów ulegających biodegradacji (z grupy 20) zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 15. Ilości wytwarzanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji w 2008 r. 
(wg wskaźników z Kpgo 2010) na terenie Miasta Tarnowa

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 01 01 | Papier i tektura | 10 508 |
| 2 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 12 856 |
| 3 | 20 01 37 i 20 01 38 | Drewno | 700 |
| 4 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (z ogrodów i parków), tzw. odpady zielone | 953 |
| Razem |  |  | 25 017 |

Z przedstawionych danych wynika, że łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2008 r. na terenie Miasta Tarnowa kształtuje się na poziomie ok. 25 017 Mg, co stanowi ok. 48% wytwarzanych odpadów komunalnych ogółem.

#### 4.1.1.3. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych pochodzą z działalności poza produkcyjnej zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, handlu i drobnej wytwórczości.

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie Miasta Tarnowa oszacowano na podstawie wskaźników z Kpgo 2010 na 252 Mg/rok (2,1 kg/mieszkańca/rok).

Do odpadów niebezpiecznych w gospodarstwie domowym zaliczamy:

- zwykłe i specjalne środki czyszczące rury kanalizacyjne, łazienki, WC, charakteryzujące się silną kwasowością, alkalicznością, wysoką zawartością związków chloru, sody kaustycznej, formaldehydu i fenolu;

- środki do konserwacji podłóg zawierające rozpuszczalniki, emulsje syntetyczne, woski;

- środki do konserwacji mebli, składające się z mieszanek rozpuszczalników (ksylen, toluen, trójchlorek etanu), żywic syntetycznych i wosków, zawierających również amoniak;

- środki do czyszczenia wykładzin i dywanów;

- odświeżacze powietrza zawierające dwuchlorek benzenu – bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie;

- środki do czyszczenia kuchenek, do których jako aktywatory dodaje się sodę kaustyczną, związki azotowe, alkohole, środki silikonowe. Są one silnie alkaliczne i zawierają min. aluminium;

- środki do czyszczenia okien, oferowane w plastikowych butelkach, zawierają min. amoniak, alkohole;

- środki ochrony roślin i owadobójcze, które używa się w domach i przydomowych ogródkach;

- lakiery i środki ochrony drewna służące do malowania powłok zewnętrznych i wewnętrznych, farby różnego rodzaju, lakiery do ochrony przed korozją, zmywacze, rozpuszczalniki nitro, terpentyna. Zawierają one między innymi metale ciężkie;

- środki piorące zawierające wybielacze, enzymy, rozjaśniacze optyczne, substancje zapachowe;

- cały zestaw środków kosmetycznych;

- baterie;

- artykuły biurowe, z których należy wymienić: obudowy z tworzyw sztucznych, piórniki, pióra, pisaki zawierające kadm, korektory zawierające rozpuszczalniki trójchloroetan, taśmy i barwniki;

- odpady powstające w dziedzinie zainteresowań i majsterkowania, takie jak: chemikalia fotograficzne (wywoływacze, utrwalacze, wybielacze), zawierające min. fenol i chlorofenol;

- kleje – silnie klejące, klejące przy zetknięciu, reagujące chemicznie z klejoną substancją, działające pod wpływem wysokiej temperatury;

- akcesoria samochodowe: baterie niklowo – kadmowe, akumulatory ołowiowe, oleje mineralne, smary zawierające mieszankę różnych węglowodorów i rakotwórczych substancji, jak benzen i pierścieniowe węglowodory aromatyczne, płyn chłodnicowy, okładziny hamulcowe zawierające azbest, odtłuszczacze, środki czyszczące i konserwujące do samochodu;

- lampy rtęciowe pochodzące z gospodarstw domowych;

- przeterminowane lekarstwa, które oprócz opakowań z tworzyw sztucznych, zawierają substancje, które poprzez przypadkowe wzajemne oddziaływanie mogą wydzielać trujące związki.

Wymienione powyżej środki stanowiące odpady z gospodarstw domowych, nie wyczerpują pełni listy potencjalnych odpadów, które mogą trafić na składowiska.

Tabela 16. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach 
(wg IETU, 2005)

| Kod | Rodzaj odpadów | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] |
| --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) | 5 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 |
| - Razem |  | 100 |

Źródło: IETU, 2005 r.

#### 4.1.1.4. Odpady wielkogabarytowe w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady wielkogabarytowe są specyficznym rodzajem odpadów, wymagającym odrębnego postępowania już w momencie odbioru i transportu z miejsca powstawania.  Konieczne jest wobec tego przyjęcie odrębnych rozwiązań w zakresie środków transportu, demontażu do potrzeb recyklingu materiałów, odpowiedniego przerobu przed wykorzystaniem lub składowaniem. W tym ciągu najtrudniejszym elementem jest organizacja odbioru od gospodarstw domowych, z powodu nieregularności czasowej i przestrzennej wytwarzania tych odpadów.

Ilości odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie Miasta Tarnowa oszacowano na podstawie wskaźników na 2 325 Mg/rok.

Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpady wielkogabarytowe można sklasyfikować jak w poniższej tabeli (wg IETU):

Tabela 17. Klasyfikacja odpadów wielkogabarytowych wg IETU

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Rodzaj |
| --- | --- | --- |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | telewizory, monitory |
| 20 01 36* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | radioodbiorniki, sprzęt komputerowy, pralki, wirówki, pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczne |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | drewno z powłokami malarskimi zawierające ołów i inne substancje szkodliwe |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | drewno, fragmenty stolarki otworowej, palety i opakowania z drewna |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | odpady nie wymienione w innych pozycjach powyżej, np. meble, materace, dywany, wykładziny, piece, kuchnie, kotły, rury, opakowania styropianowe |

*  odpady niebezpieczne

Na podstawie badań ilości i składu odpadów prowadzonych w innych miastach na terenie Polski przez IETU, oszacowano udział poszczególnych rodzajów odpadów wielkogabarytowych w ich strumieniu wraz z ciężarem objętościowym.

Tabela 18. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów wielkogabarytowych

| Składnik | Zawartość | Średni ciężar objętościowy kg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Meble | 40% | 290 |
| AGD | 26% | 180 |
| RTV, komputery | 4% | 370 |
| Opakowania | 5% | 230 |
| Drewno | 7% | 190 |
| Tworzywa sztuczne | 5% | 110 |
| Odpady z renowacji mieszkań | 4% | 440 |
| Pozostałe | 9% | 260 |
| Razem |  |  |

### 4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

Aktualny model zbierania i transportu odpadów komunalnych w Tarnowie jest modelem tradycyjnym, typowym także dla innych dużych miast Polski. System oparty jest na zasadach wolnorynkowych.

Informacje ogólne

Na terenie Miasta Tarnowa można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach,

- selektywna zbiórka, w pojemnikach lub workach, odpadów przeznaczonych do odzysku, w tym recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zbiórka odpadów ulegających biodegradacji,

- zbiórka odpadów budowlanych i remontowych

- zbiórka baterii i akumulatorów.

Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Tarnowa, zorganizowaną zbiórką odpadów objęto wszystkich mieszkańców miasta (stan na koniec 2008 roku). Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy mają możliwości zorganizowanego pozbywania się odpadów.

Ilości odpadów zebrane z terenu gminy w latach 2007 – 2008 przedstawiono w tabeli 19.

Tabela 19. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie Miasta Tarnowa 
w latach 2007 - 2008

| Odpady komunalne | Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów w roku sprawozdawczym [Mg] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
|  | 41 052,51 | 47 892,24 |
| wskaźnik kg/Mieszkańca | 351 | 412 |

Z powyższej tabeli wynika, że w 2007 roku zebrano 41 052,51 Mg odpadów komunalnych (z gospodarstw domowych i z infrastruktury), a w 2008 roku – 47 892,24 Mg. Wskaźnik zbierania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca wynosił:

- w 2007 roku – 351 kg,

- w 2008 roku – 412 kg.

W porównaniu do roku 2002, który był rokiem bazowym dla PGO, ilości zebranych odpadów komunalnych w 2008 roku wzrosła o 43% (w 2002 roku zebrano 33 426 Mg). Należy przy tym podkreślić, że w PGO przedstawiono ilości odpadów komunalnych przyjętych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowie Krzyżu, a nie określono, czy odpady wytwarzane w Tarnowie były także wywożone poza teren miasta. W 2002 roku wskaźnik wytwarzania odpadów na mieszkańca wynosił 278 kg.

Ilości odpadów komunalnych faktycznie zebranych różnią się od ilości odpadów komunalnych wykazanych w sprawozdaniach od firm wywozowych za lata 2007 – 2008. Wynika z tego, że nie wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców lub podmiotów gospodarczych składają Prezydentowi Miasta Tarnowa coroczne informacje dotyczące m.in. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru miasta. Termin przekazania takich informacji mija z końcem I kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Prawdopodobnie część wytworzonych odpadów nie jest przekazywana firmom i znajduje się poza oficjalną ewidencją. W pewnej części odpady są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. do skarmiania zwierząt lub do kompostowania na terenie własnych posesji, część z nich zostaje przekazana innym osobom lub podmiotom. Także firmy (na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz.U. Nr 75, poz. 527 z dnia 4 maja 2006 r.) mogą przekazywać niektóre wytworzone przez siebie odpady.

Nie można jednak wykluczyć, że część strumienia wytwarzanych na terenie miasta odpadów jest spalana w paleniskach domowych (przy czym zgodnie z prawem, odpady o kodach 15 01 01 15 01 03, 20 01 01, 20 01 38, 20 03 02 mogą być spalane przez mieszkańców) lub na powierzchni ziemi.

Należy również podkreślić, że komunalne odpady opakowaniowe  zaliczane są do odpadów z grupy 15 01, a brak jest odrębnej ewidencji zbieranych  odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez osoby fizyczne i przez podmioty gospodarcze.

Szacuje się, że zebrane odpady stanowią 95% ilości odpadów wytworzonych na terenie Miasta Tarnowa.

Podmioty odbierające odpady

Zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach Prezydent Miasta Tarnowa wydał Zarządzenie Nr 148/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

- Posiadać zaplecze techniczno-biurowe.

- Zapewnić odbiór odpadów komunalnych od jednorazowo zlecającego usługę właściciela nieruchomości w czasie nie dłuższym niż trzy dni od daty zlecenia.

- Zapewnić mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych, zarówno okresowe, jak i na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości.

- Oznakować nazwą firmy (przedsiębiorcy) używanego do prowadzenia przedmiotowej działalności sprzętu, w tym taboru samochodowego i specjalistycznego, w sposób trwały i widoczny.

- Posiadać odpowiednią ilość pojazdów, sprzętu i pracowników obsługi, gwarantującą ciągłość świadczenia usług, także w przypadku awarii sprzętu.

- Przekazywać za pomocą kart przekazania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania.

- Wystawiać właścicielom nieruchomości dowody płacenia za wykonane usługi.

- Sporządzać informacje, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać Prezydentowi Miasta Tarnowa zgodnie z art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w formie pisemnej i elektronicznej, zgodnej z formatem ewidencji elektronicznej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowa.

- Zamieszczać w informacjach, o których mowa wyżej, przy rodzaju usuwanych odpadów komunalnych kodów zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu dla pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

- Wyposażyć pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych w sprzęt do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.

- Posiadać umowę zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym utylizację zwłok zwierząt.

- Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

- Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinny być zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Zaleca się korzystanie z usług Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku 13 firm przedsiębiorców uzyskało zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa. W roku 2007 cztery podmioty faktycznie odbierały odpady, a w 2008 roku – sześć podmiotów. Ich wykaz, wraz z ilością odpadów odebranych,  przedstawia poniższa tabela:

Tabela 20. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Tarnowa

| Lp. | Przedsiębiorca | Adres | Ilość odpadów zebrana w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 r. | 2008 r. |
| 1. | DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. | 59-220 Legnica ul. N. Marii Panny 5e Oddział: 33-101 Tarnów ul. Jarzębinowa 3 | - | 404,52 |
| 2. | TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. | 33-100 Tarnów ul. Krakowska 46 | 14 823,53 | 16 094,13 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. | 30-740 Kraków ul. Półłanki 64 Oddział: 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27 | 3 665,86 | 3 487,72 |
| 4. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski | 30-375 Kraków ul. Podgórki Tynieckie 103 | - | - |
| 5. | Zakład Usługowo-Produkcyjny „KROKUS” January Miśkowiec | 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 9/79 | - | - |
| 6. | CONTEKO Sp. z o.o. | 33-130 Radłów ul. Brzeska 1 | - | 14,0 |
| 7. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 14 | 15 893,72 | 17 654,853 |
| 8. | DOM-MAT S.C. A.M. Mathea | 33-100 Tarnów pl. Sobieskiego 2 (I p.) | - | - |
| 9. | SOLD S.A. | 30-381 Kraków ul. Brzask 49 | - | - |
| 10. | Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa TRAX | 33-112 Tarnowiec ul. Poprzeczna 3/18 | 55,7 | 52,91 |
| 11. | „EKOTAR” Sp. z o.o. | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 113 | - | 6240,0 |
| 12. | WEK-BRUK Wiesław Olszówka | 33-112 Tarnowiec Łękawka 7 | - | - |
| 13. | FIRMA HORTAR | 33-100 Tarnów ul. Legionów 32 | - | - |
| Razem |  |  | 34 438,81 | 43948,13 |

W powyższej tabeli przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebrane przez wymienione firmy od mieszkańców lub podmiotów gospodarczych, według sprawozdań złożonych Prezydentowi Miasta Tarnowa. Nie uwzględniono ilości odpadów zebranych podczas akcji sprzątania miasta, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, liści, itp. Stąd, ilości podane w tabeli 19 różnią się od ilości wszystkich odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Tarnowa, przedstawionej w tabeli 20.

Ponadto, odpady komunalne były przywożone przez mieszkańców do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej, który nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sposób zbierania odpadów w Tarnowie reguluje od 1 lipca 2006 Regulamin utrzymania czystości i porządku. Wprowadzono system zbierania odpadów dwupojemnikowy lub dwuworkowy. Na każdej posesji  tarnowianie powinni mieć minimum dwa pojemniki lub dwa worki z tworzyw sztucznych na odpady. W pierwszym gromadzone są odpady, których nie da się ponownie przetworzyć, w drugim odpady przeznaczone do odzysku.

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne są zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu.

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady, a także uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Zgodnie z Regulaminem, ustalono następujące częstotliwości wywozu odpadów komunalnych stałych:

- dla budynków wielorodzinnych - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

- dla zabudowy jednorodzinnej – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu, za wyjątkiem gospodarstw domowych jedno i dwuosobowych, gdzie dopuszcza się wywóz odpadów raz na dwa tygodnie,

- koszy ulicznych - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

- koszy na przystankach komunikacyjnych – codziennie,

- pojemników do selektywnej zbiórki – w miarę napełnienia,

- odpadów wielkogabarytowych -  nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, według harmonogramu ustalonego przez podmiot uprawniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odbieranie od właścicieli nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych

System odbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa jedno - lub wielorodzinna). Pojemniki należą do przedsiębiorstw wywozowych i są dzierżawione użytkownikom lub stanowią własność właścicieli nieruchomości.

Rodzaje pojemników do zbierania odpadów, sposób gromadzenia i opróżniania określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006 roku Nr XLIV/820/2006).

Zgodnie z Regulaminem (Rozdział II, paragraf 6), urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta to szczelnie zamykane pojemniki, których minimalna łączna pojemność jest równa iloczynowi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wskaźnika 20 litrów na jedną osobę.

Przyjęto wskaźnik objętości odpadów komunalnych wytwarzanych tygodniowo przez mieszkańca Tarnowa, wynoszący 20 litrów.

### 4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Na terenie Miasta Tarnowa  od 1993 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa, wytwórcy odpadów zbierają odpady komunalne dokonując ich selekcji na:

- papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło opakowaniowe (łącznie),

- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady niebezpieczne, a w szczególności: baterie, odpady zawierające rtęć, lampy kineskopowe,

- odpady z remontów,

- pozostałe odpady komunalne.

Obowiązuje system dwupojemnikowy lub dwuworkowy.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta organizowana jest przez Urząd Miasta Tarnowa oraz podmioty odbierające odpady komunalne.

Zbierane są  następujące frakcje - tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, papier, metale (łącznie lub oddzielnie), tekstylia, odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji (tylko tzw. odpady zielone), odpady budowlane i z remontów. Zbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obecnie selektywną zbiórką objęty jest cały obszar miasta (tereny zamieszkałe), a ludność objęta selektywnym zbieraniem szacowana jest na 100%.

W poniższej tabeli przedstawiono ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2007 – 2008 na terenie Tarnowa:

Tabela 21. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki w latach 2007 – 2008 na terenie Miasta Tarnowa

| Rodzaj frakcji | Odpady zebrane selektywnie (Mg) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| Papier i tektura | 158,1 | 166,57 |
| Szkło | 728,13 | 450,1 |
| Tworzywa sztuczne | 131,05 | 163,32 |
| Metale | 1,0 | 1,79 |
| Odpady wielkogabarytowe | 295,85 | 266,1 |
| Baterie i akumulatory | 3,6 | 4,3 |
| Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) | 1850,8 | 2104,2 |
| Odpady budowlane | 1014,62 | 584,46 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie | 1,82 | - |
| Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 2,2 | - |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | - | 48,243 |
| Przeterminowane leki | 0,5 | 0,65 |
| Razem | 4 187,67 | 3 789,733 |

Zgodnie z informacjami Urzędu Miasta Tarnowa, w 2007 roku zebrano selektywnie 4 187,67 Mg odpadów. W 2008 roku zebrano selektywnie 3 789,733  Mg odpadów. Wskaźnik selektywnego zbierania odpadów na jednego mieszkańca wynosił w 2007 roku 35 kg, a w 2008 roku – 33 kg.

W największej ilości zebrano selektywnie: odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe,  szkło, a następnie papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne.

Odpady komunalne na terenie Miasta Tarnów zbierane są selektywnie w następujący sposób:

Tabela 22. Sposób selektywnego zbierania odpadów

| Rodzaj odpadów | Podmiot organizujący zbieranie | Sposób zbierania |
| --- | --- | --- |
| surowce wtórne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, metal | Urząd Miasta Tarnowa firmy wywozowe | Metoda „u źródła” Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w styczniu 2006r. nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Tarnowie” wprowadził od 1 lipca 2006r. obowiązek powszechnej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” dla wszystkich gospodarstw domowych w mieście (w systemie dwupojemnikowym”, „dwuworkowym”). W wiatach śmietnikowych ustawiono dodatkowe kontenery. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie za darmo rozdaje swoim klientom worki do selektywnej zbiórki odpadów i za darmo je odbiera (co dwa tygodnie o ustalonych wcześniej terminach). |
|  | Urząd Miasta Tarnowa, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy wywozowe | Metoda „w gniazdach” Gmina Miasta Tarnowa stwarza możliwość selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez ustawienie w ogólnodostępnych miejscach na terenie miasta Tarnowa pojemników do selektywnej zbiórki, w następujących kolorach: 1) biały - na szkło białe; 2) zielony - na szkło kolorowe; 3) żółty - na tworzywa sztuczne i metal;, 4) niebieski - na papier. Selektywna zbiórka odpadów do „dzwonów” jest rozwijana jako system uzupełniający. Obecnie jest już ponad 219 pojemników w 71 miejscach, zakupionych przez miasto. Własne pojemniki ustawiło również przedsiębiorstwo odbierające odpady od mieszkańców – Trans – Formers Karpatia. Miejsca usytuowania zostały uzgodnione z administracjami budynków mieszkalnych. Pozyskano także pojemniki do selektywnej zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego w ramach współpracy z Forum Opakowań Szklanych. |
|  | Urząd Miasta Tarnowa, Zakłady Azotowe, Sponsorzy | Akcja „drzewko za butelkę” Akcja organizowana jest od 2003 roku przez Branżową Organizację Odzysku S.A. wspólnie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A.. Inicjatorem jest "Program Odpowiedzialność i Troska". W akcji uczestniczyło 10 regionów Polski. Dzieci z Tarnowa zebrały w 2009 roku największą ilość butelek z całej Polski. Odbiorem i sprzedażą zebranych butelek zajmuje się firma EKOTAR Sp. z o.o. Worki na butelki dostarczyła firma EKOTAR Sp. z o.o. i Deal Sp. z o.o. Współorganizatorzy akcji na terenie Tarnowa to: EKOTAR Sp. z o.o., Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., Deal Sp. z o.o., Urząd Miasta Tarnowa, Zakład Remontów Elektrycznych, Instalatora Elektrycznego "ELZAT" Sp. z o.o. |
|  | Szkoły, Urząd Miasta Tarnowa, organizacje odzysku i inne, recyklerzy | Akcje, konkursy, zbiórki segregowanych odpadów takich jak: baterie, szkło, makulatura, tworzywa, opakowania szklane i z tworzyw sztucznych Stale poszerzane działania edukacyjne w zakresie konkursów, zbiórek surowców wtórnych, akcji ekologicznych itp. zostały szczegółowo opisane w załączniku tabelarycznym do sprawozdania. Kontynuowana i rozwijana jest współpraca ze szkołami, z przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami. |
|  | Placówki Handlowe, Urząd Miasta Tarnowa, organizacje odzysku | Zbiórka opakowań w placówkach handlowych Działania rozwijane przez placówki handlowe, recyklerów oraz organizacje odzysku |
|  | Uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej | Ogólnodostępna sieć punktów zbiórki segregowanych odpadów komunalnych (działalność gospodarcza) – punkty skupu surowców wtórnych. W Tarnowie istnieje sieć ogólnodostępnych punktów zbiórki segregowanych odpadów komunalnych (punkty skupu surowców wtórnych). Informacja o prowadzących taką działalność jest dostępna w UMT i na stronach www. |
| Odpady wielkogabarytowe | Urząd Miasta Tarnowa, firmy ZSOK | Punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie ZSOK . Dwa razy do roku UMT organizuje w ramach akcji „Wspólnie posprzątajmy miasto” zbiórkę odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców. Od 2005r. akcja prowadzona jest w formie „wystawek” – „przy krawężniku” dla domów jednorodzinnych i szeregowych, lub w pobliżu altanek śmietnikowych przy budynkach zamieszkania zbiorowego. Odpady wielkogabarytowe wystawia się na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów. Ponadto, mieszkańcy Tarnowa, którzy z różnych względów nie są w stanie sami wynieść odpadów wielkogabarytowych z domów, czy mieszkań mogą liczyć na pomoc wykonawców zbiórki. Informacje o potrzebie udzielenia pomocy należy zgłosić w Urzędzie Miasta Tarnów, lub w dniu zbiórki bezpośrednio pracownikom. Odpady są też odbierane po zgłoszeniu przez mieszkańca do firmy z którą ma zawartą umowę (odpłatnie) |
| Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych | Urząd Miasta Tarnowa, firmy wywozowe | Punkt zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych w ZSOK |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | Urząd Miasta Tarnowa | Na terenie miasta Tarnowa funkcjonuje bardzo dobrze zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców oraz od podmiotów gospodarczych. Utworzono jeden punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie ZSOK przy ul. Cmentarnej w Tarnowie (numer rejestrowy GIOŚ E0003995Z). Odpady te zbierane są także od mieszkańców przez Spółdzielnię Pracy „ARGO-FILM” Zakład Nr 2 w Tarnowie na podstawie umowy zawartej z Gmina Miasta Tarnowa. Odpady od mieszkańców odbierane są bezpłatnie. Pozostałe podmioty, zbierające odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawiono w tabeli 18. Wykaz ww. punktów znajduje się na stronie internetowej miasta. Ponadto zgodnie z ustawą sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjęcia od mieszkańców bezpłatnie zużytego sprzętu przy zakupie nowego tego samego rodzaju. W 2008 roku mieszkańcy przynieśli do Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” Zakład Nr 2 w Tarnowie - 1,532 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody: 20 01 35* i 20 01 36). Ponadto „ARGO-FILM”odebrała odpady ZEE ze sklepów z terenu miasta, a także od MPGK i firmy ”EKOTAR” . |
| Przeterminowane leki | apteki, JRCh | Akcja zbiórki niepotrzebnych lekarstw prowadzona jest w sposób ciągły od 2001r. W 2008 r. mieszkańcy miasta mogli pozbywać się przeterminowanych lub niepotrzebnych leków w 11 tarnowskich aptekach. Kampanię „Zbiórka leków nieużytecznych” zorganizował Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z aptekami oraz Jednostką Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie, która bezpłatnie odbiera i utylizuje te odpady w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. W 2008 roku zebrano 650 kg leków, a w w roku 2007 – 500 kg. Największą skutecznością wykazała się apteka „ARONIA” przy ul. Panny Marii 2, gdzie mieszkańcy złożyli 142 kg leków. W ciągu dziewięciu lat zebrano łącznie ponad 2 tony niepotrzebnych lekarstw. |
| Odpady ulegające biodegradacji (zielone) | Urząd Miasta Tarnowa, ZSOK | Co roku w sezonie jesiennym organizowana jest akcja zbierania opadłych liści, które są przekazywane do kompostowni ZSOK. Mieszkańcy otrzymują worki, które po napełnieniu liśćmi są odbierane przez służby miejskie i przekazywane do kompostowania. |
|  | Urząd Miasta Tarnowa, firmy wywozowe | Punkt zbiórki odpadów zielonych Przy kompostowni ZSOK znajduje się punkt przyjmowania odpadów zielonych. Ponadto miasto organizuje akcje przyjmowania odpadów zielonych – odbieranie odpadów zebranych przez mieszkańców do worków udostępnionych przez UMT. |
|  | Mieszkańcy | Kompostowniki przydomowe Mieszkańcy domów jednorodzinnych organizują kompostowniki przydomowe we własnym zakresie. |
|  | Odbierający od właścicieli nieruchomości | Podmioty mają obowiązek odebrać selektywnie zebrane odpady zielone |
| Odpady budowlane | firmy wywozowe | Odpady z remontów i budowy gromadzone są w pojemnikach i wywożone na zgłoszenie od mieszkańców (odpłatnie) |

Na ilość selektywnie zbieranych odpadów w 2008 roku wpływ miało ogólnoświatowe załamanie rynku surowców wtórnych.

W wyniku selektywnej zbiórki odpadów w ramach systemu uzupełniającego z wykorzystaniem pojemników typu „igloo” prowadzonej przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych:

- zwiększono ilość punktów zbiórki z 57 do 71 punktów (219 pojemników),

- odzyskano i przekazano do recyklingu surowce wtórne: makulaturę – 15,01 Mg, szkło – 98,95 Mg, tworzywa sztuczne – 16,61 Mg.

Od listopada 2008 r. obsługa selektywnej zbiórki prowadzona jest przez pracowników ZSOK 
z wykorzystaniem zakupionego w tym celu samochodu z dźwignikiem. Do października 2008 r. obsługę i opróżnianie pojemników na zlecenie ZSOK prowadziła firma zewnętrzna, która we własnym zakresie zapewniała odpowiednie zagospodarowanie zebranych surowców.

Od wielu lat wiosną i jesienią organizowane są akcje wywozu „wielkich gabarytów”, a jesienią akcja  „zbierania liści”. W 2008r  podczas akcji zebrano z terenu miasta 230 ton odpadów wielkogabarytowych i odebrano od mieszkańców i wywieziono na kompostownię 290 ton liści.. W ramach likwidacji „dzikich wysypisk” usunięto odpady w ilości 250 ton oraz usunięto śmieci z powierzchni 16,5 ha z tzw. „powierzchniowych wysypisk śmieci”.

### 4.1.4. System opłat związanych z gospodarka odpadami komunalnymi

Na wydatki ponoszone przez mieszkańców związane z odbiorem odpadów komunalnych składają się obecnie: koszty odbioru i transportu odpadów oraz koszty składowania odpadów na składowisku.

Cena odbioru i transportu odpadów ustalana jest indywidualnie przez każdy podmiot zajmujący się zbieraniem i transportem odpadów. Odpady odbierane są od mieszkańców na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych indywidualnie lub ze Spółdzielniami czy Wspólnotami Mieszkaniowymi. Podmioty te działają na zasadach komercyjnych. Cena, którą płacą mieszkańcy zależna jest od objętości zamówionego pojemnika, lokalizacji punktu odbioru i częstotliwości odbiorów. Firmy te oferują różną częstotliwość odbioru odpadów: 1 raz w tygodniu, 1 raz na dwa tygodnie i 1 raz w miesiącu, stosując różne stawki cenowe przy tej samej pojemności kubła i tej samej lokalizacji punktu odbioru. Każda z nich świadczy swe usługi na terenie całego miasta.

Cena składowania odpadów na miejskim składowisku przy ul. Cmentarnej w Tarnowie regulowana jest uchwałami Rady Miasta, natomiast kwoty za zdeponowanie odpadów na składowisku „Nad Białą”, ustala jego zarządca działający jako spółka prawa handlowego.

Stawki opłat za usługi składowania i unieszkodliwiania opadów na składowisku przy ul. Cmentarnej w Tarnowie wynosiły:

- w roku 2007 – 60,00 zł/ Mg,

- w roku 2008 – 140,00 zł/Mg.

W kwotach tych ujęta jest również opłata za składowanie odpadów wynikająca z przepisów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, tzw. „opłata marszałkowska”.

Obciążenie opłatami mieszkańców Tarnowa za odbieranie odpadów komunalnych w roku 2008 kształtowało się na poziomie: 7 - 8 zł na osobę miesięcznie, czyli: 84 – 96 zł rocznie.

Według zebranych informacji od podmiotów działających na lokalnym rynku odpadów ZSOK utrzymał cenę za przyjęcie odpadów na składowisko na poziomie roku 2008, a firmy zajmujące się odbiorem odpadów od mieszkańców i ich transportem na składowisko zwiększyły ceny na 2009 r. o ok. 5%.

## 4.2. Odpady opakowaniowe

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, można mówić o trzech źródłach wywarzania odpadów opakowaniowych:

- gospodarstwa domowe – odpady zbierane selektywnie lub zbierane łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi;

- infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią głównie odpady z podgrupy 15 01;

- infrastruktura przemysłowa - odpady te stanowią głównie odpady z podgrupy 15 01.

Informacje o wytworzonych odpadach opakowaniowych uzyskano z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz sprawozdań firm wywozowych. Informacje z Wojewódzkiej Bazy za rok 2008 były niepełne – w chwili przygotowania sprawozdania nie informacje uzyskane od wytwórców lub posiadaczy odpadów nie zostały jeszcze wprowadzone do Bazy.

W selektywnie zebranych odpadach znajdowały się również odpady opakowaniowe, choć trudno dokładnie określić ich udział procentowy. Opierając się na wskaźnikach przyjęto, że odpady opakowaniowe w strumieniu odpadów komunalnych zebranych selektywnie stanowiły średnio 60%. Ilości i rodzaje odpadów opakowaniowych wytworzonych w latach 2007 – 2008 na terenie Miasta Tarnowa przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 23. Odpady opakowaniowe wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 150101 | 870,71 | 915,3906 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 150102 | 256,515 | 254,2917 |
|  | Opakowania z drewna | 150103 | 99,7 | 95,89 |
|  | Opakowania z metali | 150104 | 34,88 | 10,442 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 150105 | bd | 6 |
|  | Opakowania ze szkła | 150107 | 583,324 | 362,377 |
|  | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 150110* | 19,47 | bd |
| Razem |  |  | 1864,599 | 1644,391 |

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu 1 864,6 Mg odpadów opakowaniowych, w 2008 roku – 1644,4 Mg.

W największej ilości wytwarzane są opakowania z papieru i tektury, szkła i tworzyw sztucznych.

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu 19,47 Mg odpadów opakowaniowych zaliczanych do odpadów niebezpiecznych.

Odpady opakowaniowe zbierane były także z punktach skupu surowców wtórnych – jednak prowadzący tą działalność nie podali – argumentując to tajemnica handlową – ilości zbieranych odpadów.

Analizując system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w latach 2007-2008, można zauważyć, że opiera się on na dwóch zasadniczych filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn zm.),

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym recyklingu.

Gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w jego imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatków poniesionych na działania wymienione powyżej.

## 4.3. Odpady z oczyszczalni ścieków

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są
w strumieniu odpadów z grupy 19.

Ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych oraz sposoby postępowania z nimi przedstawia poniższa tabela:

Tabela 24. Sposób postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi w latach 2007 - 2008

| Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonych i zagospodarowanych odpadów [Mg] |  | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |  |
| osady ściekowe (kody: 19 08 05 19 08 99) | 21043,59 (4671,18 Mg s.m.) | 18269,4 (4717,765 Mg s.m.) | przekazywane następującym podmiotom: Euro Moto Trans Sp. z o.o. Kamir Firma Handlowo – Usługowa (PPHU) Imexus Sp. z o.o. IB Sp. z o.o. ASA Eko Polska Sp. z o.o. Rent Hus Sp. z o.o. Bio Solid Sp. z o.o. |

## 4.4. Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Informacje o ilościach i sposobach postępowania z odpadami z sektora gospodarczego w latach 2007– 2008 pochodzą z trzech źródeł – Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego oraz ankietyzacji podmiotów gospodarczych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego sprawozdania.

Należy podkreślić, że dane za rok 2008 mogą być niepełne, gdyż w momencie wykonywania Planu Urząd Marszałkowski wprowadził jeszcze wszystkich danych do bazy. Dla tego roku posłużono się głównie informacjami uzyskanymi z ankietyzacji podmiotów gospodarczych.

Podstawowym źródłem powstawania odpadów w sektorze gospodarczym jest działalność przemysłowa, rolnicza i usługowa (np. usługi komunalne, budowlane), a także, w przypadku odpadów niebezpiecznych, dodatkowo służba zdrowia i szkolnictwo. W zaktualizowanej wersji krajowego planu gospodarki odpadami nazwa: odpady z sektora gospodarczego została zastąpiona terminem - odpady inne niż komunalne i niebezpieczne.

Wytwórców odpadów można podzielić umownie na trzy grupy:

Grupa I - wytwórcy wytwarzający duże ilości odpadów, gromadzących odpady w sposób selektywny, a następnie w miarę możliwości technologicznych i ekonomicznych poddających je procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Podmioty te posiadają zazwyczaj własne, wykwalifikowane służby ochrony środowiska, transport i bazę techniczną do przeróbki odpadów. Grupa ta często sama świadczy usługi w ramach zbierania odpadów od mniejszych wytwórców.

Grupa II - reprezentowana przez mniejszych wytwórców odpadów, którzy ze względu na swoją skalę lub charakter prowadzonej działalności nie mają możliwości samodzielnego zbierania i zagospodarowania odpadów we właściwy sposób. Korzystają oni najczęściej z usług świadczonych przez wykwalifikowane i wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne.

Grupa III – tworzą ją podmioty, które wytwarzają niewielką, w porównaniu do poprzednich grup, ilość odpadów, w związku z czym często umykają one obecnym statystykom i systemowi nadzoru i kontroli. Jest to tzw. „szara strefa odpadowa” – wytwórcy, o których wiadomo na pewno, że wytwarzają odpady, natomiast nie ma informacji, w jaki sposób i gdzie ma to miejsce. Ta grupa wytwórców reprezentuje tzw. źródła rozproszone i produkuje szeroki zakres odpadów. W  badaniach ankietowych wytwórcy ci najczęściej unikają odpowiedzi związanych z tematem zbierania i dalszej gospodarki odpadami, co sugeruje, że odbywa się to w sposób niezgodny z prawem i normami ochrony środowiska. Najbardziej prawdopodobne jest włączanie odpadów pochodzących z działalności w strumień odpadów komunalnych, o ile inne postępowanie nie jest uzasadnione ekonomicznie.

System gospodarowania odpadami w sektorze gospodarczym składa się z następujących elementów:

- wytwórców odpadów,

- podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,

- organizacji odzysku.

Odpady usuwane są najczęściej na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady.

W 2008 roku na terenie Miasta Tarnowa funkcjonowało 9 588 podmiotów gospodarczych. Większość z nich było wytwórcami odpadów, jednak największe ilości powstawały w następujących zakładach:

- Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

- Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "FRITAR" S.A.

- SOKOŁÓW S.A. Zakłady Mięsne Jarosław

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

- MLEKTAR  S.A.

- Bruk-Bet Sp. z o.o.

- Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL S.A.

- Zakład Przemysłu Drzewnego RUDY

- Jednostka Ratownictwa Chemicznego  Sp. z o.o.

- Zakłady Mechaniczne "Tarnów"

- Odlewnia "Tarnów" Sp.z o.o.

- PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Nowym Sączu, Komórki organizacyjne Zakładu zlokalizowane w Tarnowie

- "NOVELLUS" Sp. J. Stanisław Nowak, Cezary Nowak

- Huta Szkła Gospodarczego "Tarnów" S.A.

Według Urzędu Marszałkowskiego oraz przeprowadzonej ankietyzacji, na terenie Miasta Tarnowa złożono informację o wytworzeniu w latach 2007 – 2008 następujących rodzajów i ilości odpadów z sektora gospodarczego:

Tabela 25. Ilości i rodzaje odpadów z sektora gospodarczego wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008

| Lp | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| Grupa 02 -Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |  |
|  | Odchody zwierzęce | 020106 | 90,5 | 127,4 |
|  | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 020182 | 4,5 | 19,8 |
|  | Odpadowa tkanka zwierzęca | 020202 | 3 393,50 | 7094,368 |
|  | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 020203 | 5,5 | 0,15 |
|  | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 020204 | 522,2 | 1035,6 |
|  | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 020281 | 2 089,20 | 5117,8 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 020299 | 1,1 | 1,08 |
|  | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 020301 | 1 234,60 | 133,8 |
|  | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 020304 | 274,9 | 259,46 |
|  | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 020305 | 2 122,50 | 1501,6 |
|  | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 020380 | 4 775,00 | 4 002,6 |
|  | Odpadowa serwatka | 020580 | 2 331,10 | 3506,48 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 020599 | 1,1 | 1,16 |
| Razem grupa 02: |  |  | 16845,7 | 22801,3 |
| Grupa 03 -Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |  |  |  |  |
|  | Odpady kory i korka | 030101 | 9,3 | 0,55 |
|  | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 030105 | 2 772,50 | 78,74 |
|  | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 030308 | 107,5 | 114,266 |
| Razem grupa 03: |  |  | 2889,3 | 193,006 |
| Grupa 04 -Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |  |  |  |  |
|  | Inne nie wymienione odpady | 040299 | 0,6 | 0,07 |
| Razem grupa 04: |  |  | 0,6 | 0,07 |
| Grupa 05 - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla |  |  |  |  |
|  | Inne nie wymienione odpady | 050199 | - | 0,005 |
|  | Odpady zawierające siarkę | 050702 | 4,2 | 0,439 |
| Razem grupa 05: |  |  | 4,2 | 0,444 |
| Grupa 06 -Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy i siarkawy | 060101* | 0,3 | - |
|  | Kwas fluorowodorowy | 060103* | 0,065 | - |
|  | Kwas fosforowy i fosforawy | 060204* | 2,23 | 0,001 |
|  | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 060314 | 1 496,35 | 863,68 |
|  | Odpady zawierające rtęć | 060404* | 15,446 | 0,0005 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 060699 | 25 | 51,24 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 061299 | - | 2,00 |
| Razem grupa 06: |  |  | 1539,391 | 916,9215 |
| Grupa 07 -Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
|  | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 070104* | 0,13 | 0,835 |
|  | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 070108* | 3,42 | 2,94 |
|  | Odpady tworzyw sztucznych | 070213 | 343,4 | 199,29 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 070299 | 0,2 | 0,04 |
|  | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 070504* |  | 0,835 |
|  | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 070513* | 0 | 0,006 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 070699 | 112,8 | 132,3 |
|  | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 070707* | - | 17,00 |
|  | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 070709* | - | 15,86 |
| Razem grupa 07: |  |  | 459,95 | 369,106 |
| Grupa 08 -Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |  |
|  | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 080111* | 20,852 | 50,205 |
|  | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 080112 | 1,4 | - |
|  | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 080115* | - | 0,5 |
|  | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 080116 | 1,3 | 2,00 |
|  | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 080117* | 3,8 | 6,1 |
|  | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 080118 | 1,258 | 0,19 |
|  | Zmywacz farb lub lakierów | 080121* | 0,18 | - |
|  | Inne nie wymienione odpady | 080199 | 26,4 | 24,126 |
|  | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 080307 | - | 4,18 |
|  | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 080312* | 1,5 | 1,65 |
|  | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 080313 | 14,6 | 32,066 |
|  | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 080317* | 0,04 | 0,024 |
|  | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 080318 | 0,2 | 0,2226 |
| Razem grupa 08: |  |  | 71,53 | 121,2636 |
| Grupa 09 -Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |  |
|  | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 090101* | 5,77 | 6,23 |
|  | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 090102* | 0,33 | 0,19 |
|  | Roztwory utrwalaczy | 090104* | 5,495 | 6,13 |
|  | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 090107 | 0,29 | 0,353 |
|  | Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra | 090108 | 0,1 | 6,0109 |
|  | Przeterminowane odczynniki fotograficzne | 090180* | 0 | 0,033 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 090199 | 0,3 | 0,515 |
| Razem grupa 09: |  |  | 12,285 | 19,4619 |
| Grupa 10 -Odpady z procesów termicznych |  |  |  |  |
|  | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 100101 | 2 121,11 | 1022,598 |
|  | Popioły lotne z węgla | 100102 | 14 536,30 | 23985,33 |
|  | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 100115 | 91 924,20 | 93710,30 |
|  | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 | 100117 | - | 13679,94 |
|  | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 100180 | 6 078,00 | 6700,00 |
|  | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 100908 | 1 877,70 | 1496,30 |
|  | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100911* | - | 7,6 |
|  | Zgary i żużle odlewnicze | 101003 | 283,2 | 2,20 |
|  | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | 101008 | 1,4 | 1,3 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 101099 | 44,9 | 38,72 |
|  | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 101109* | - | 0,01 |
|  | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 101112 | 572,9 | 673,05 |
|  | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 101114 | 47,9 | 67,96 |
|  | Cząstki i pyły | 101203 | - | 0,018 |
|  | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 101208 | - | 25,16 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 101299 | - | 1,53 |
|  | Odpady betonowe i szlam betonowy | 101314 | 9,8 | 5700,00 |
|  | Wybrakowane wyroby | 101382 | - | 794,53 |
| Razem grupa 10: |  |  | 117497,41 | 147906,5 |
| Grupa 11 -Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |  |
|  | Kwasy trawiące | 110105* | 0,16 | 0,96 |
|  | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 110106* | 0,03 | 0,03 |
|  | Alkalia trawiące | 110107* | 20,7 | 27,50 |
|  | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 110198* | 10,98 | - |
|  | Odpady zawierające cyjanki | 110301* | - | 1,083 |
|  | Inne odpady | 110302* | 1,958 | 3,215 |
| Razem grupa 11: |  |  | 33,828 | 32,788 |
| Grupa 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |  |
|  | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 120101 | 2 164,27 | 2678,489 |
|  | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 120102 | - | 84,937 |
|  | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 120103 | 40,6 | 52,902 |
|  | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 120104 | 0,946 | 0,099 |
|  | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 120109* | 74,684 | 98,44 |
|  | Zużyte woski i tłuszcze | 120112* | - | 72,00 |
|  | Odpady spawalnicze | 120113 | 0,8 | 3,04 |
|  | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 120114* | 1,97 | 4,2 |
|  | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 120117 | 5,1 | 10,17 |
|  | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 120118* | 11,9 | 6,69 |
|  | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 120121 | 17,2 | 1,983 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 120199 | 7,8 | 70,535 |
|  | Wodne ciecze myjące | 120301* | 63,91 | 73,89 |
| Razem grupa 12: |  |  | 2 389,18 | 3157,276 |
| Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |  |  |  |
|  | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 130110* | 1,205 | 5,78 |
|  | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 130111* | - | 0,10 |
|  | Inne oleje hydrauliczne | 130113* | - | 0,18 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 130204* | 0,32 | 0,112 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 130205* | 15,535 | 13,464 |
|  | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 130206* | 0,42 | 1,38 |
|  | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 130207* | - | 0,069 |
|  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 130208* | 92,192 | 648,39 |
|  | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 130308* | 0,01 | - |
|  | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 130501* | 10,65 | 23,62 |
|  | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 130502* | 12,865 | 0,337 |
|  | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 130507* | - | 14,44 |
|  | Inne emulsje | 130802* | - | 14,6 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 130899* | - | 75,5 |
| Razem grupa 13: |  |  | 133,197 | 797,972 |
| Grupa 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |  |
|  | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 140602* | 0,551 | 0,76 |
|  | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 140603* | 0,498 | 1,141 |
| Razem grupa 14: |  |  | 1,049 | 1,901 |
| Grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 150101 | 744,23 | 920,127 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 150102 | 151,675 | 260,178 |
|  | Opakowania z drewna | 150103 | 100,30 | 95,89 |
|  | Opakowania z metali | 150104 | 34,08 | 10,345 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 150105 | - | 6,0 |
|  | Opakowania ze szkła | 150107 | 0,82 | 317,927 |
|  | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 150110* | 19,47 | 8,856 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 150202* | 25,46 | 26,045 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 150203 | 37,9 | 16,707 |
| Razem grupa 15: |  |  | 1113,935 | 1653,219 |
| Grupa 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
|  | Zużyte opony | 160103 | 54,65 | 57,431 |
|  | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 160104* | 73,511 | 10,517 |
|  | Filtry olejowe | 160107* | 1,791 | 1,487 |
|  | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 160112 | 0,6 | 0,36 |
|  | Płyny hamulcowe | 160113* | 0,046 | 4,5858 |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 160114* | 0,085 | - |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 160115 | 0,9 | 0,211 |
|  | Metale żelazne | 160117 | 1400,37 | 1591,06 |
|  | Metale nieżelazne | 160118 | 2,6 | 4,332 |
|  | Tworzywa sztuczne | 160119 | 5,95 | 53,45 |
|  | Szkło | 160120 | 2,00 | - |
|  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 160121* | 0,018 | - |
|  | Inne nie wymienione elementy | 160122 | 3,5 | 3,5 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 160199 | 1,1 | - |
|  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 160213* | 5,332 | 5,504 |
|  | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 160214 | 26,836 | 27,2382 |
|  | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 160215* | 0,52 | 0,6395 |
|  | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 160216 | 31,4 | 299,1807 |
|  | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 160304 | - | 0,07 |
|  | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 160380 | 17,9 | 27,323 |
|  | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 160506* | 0,644 | 0,506 |
|  | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 160508* | - | 0,042 |
|  | Baterie i akumulatory ołowiowe | 160601* | 62,37 | 143,61 |
|  | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 160602* | 11,09 | - |
|  | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 160604 | 17,22 | 0,012 |
|  | Inne baterie i akumulatory | 160605 | - | 0,028 |
|  | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 160606* | - | 5,584 |
|  | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 160708* | 0,871 | 0,502 |
|  | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 160801 | - | 0,0306 |
|  | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki | 160802* | 47,192 | 16,00 |
|  | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 160803 | 76,70 | 47,56 |
|  | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 | 161004 | 413,02 | - |
|  | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 161104 | 24,80 | - |
|  | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | 161106 | - | 8,00 |
|  | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 168101* | 0,009 | - |
| Razem grupa 16: |  |  | 2283,025 | 2308,764 |
| Grupa 17-Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |
|  | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 170101 | 664,6 | 1381,29 |
|  | Gruz ceglany | 170102 | 5,1 | - |
|  | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 170103 | 29,56 | 12,391 |
|  | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 170107 | 37,8 | 20,24 |
|  | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 170181 | 53,2 | 1,24 |
|  | Drewno | 170201 | 39,8 | 61,83 |
|  | Szkło | 170202 | - | 0,2 |
|  | Tworzywa sztuczne | 170203 | 3,6 | 12,47 |
|  | Odpadowa papa | 170380 | 86,5 | 242,48 |
|  | Miedź, brąz, mosiądz | 170401 | 1,1 | 3,694 |
|  | Aluminium | 170402 | 12,49 | 7,794 |
|  | Ołów | 170403 | - | 0,715 |
|  | Cynk | 170404 | 0,625 | - |
|  | Żelazo i stal | 170405 | 4213,569 | 7256,27 |
|  | Cyna | 170406 | 29,2 | - |
|  | Mieszaniny metali | 170407 | 109,27 | 51,092 |
|  | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 170411 | - | 23,345 |
|  | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 170503* | 34,76 | 525,78 |
|  | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 170504 | 4,2 | 0,835 |
|  | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 170601* | - | 0,4 |
|  | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 170604 | 369,5 | 972,14 |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 170605* | 168,66 | 134,60 |
|  | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 170904 | 319,1 | 547,62 |
| Razem grupa 17: |  |  | 6182,634 | 11255,59 |
| Grupa 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 180101 | 4,9 | 2,5 |
|  | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 180102* | 7,562 | 7,478 |
|  | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 180103* | 56,761 | 69,613 |
|  | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | 180104 | 69,5 | 87,335 |
|  | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 180106* | 1,413 | 1,085 |
|  | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 180107 | 0,1 | 0,005 |
|  | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 180108* | - | 0,002 |
|  | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 180109 | 0,1 | 0,492 |
|  | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 180182* | 0,41 | 1,968 |
|  | Inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 180202* | - | 3,251 |
|  | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 180206 | - | 0,0001 |
| Razem grupa 18: |  |  | 140,746 | 173,7291 |
| Grupa 19 -Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |
|  | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 190107* | 25,39 | - |
|  | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 190111* | 6,53 | - |
|  | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 190112 | - | 0,08 |
|  | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 190204* | 0,09 | - |
|  | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 190205* | 31,62 | 18,9 |
|  | Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 | 190307 | - | 170,53 |
|  | Skratki | 190801 | 587,4 | 667,94 |
|  | Zawartość piaskowników | 190802 | 2,0 | 106,175 |
|  | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 190805 | 11767,70 | 18256,1 |
|  | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 190809 | 16,0 | 14,7 |
|  | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 190810* | - | 2,3 |
|  | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 190812 | 110,7 | 542,26 |
|  | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 190813* | - | 5,84 |
|  | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 190814 | 1486,14 | 3220,51 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 190899 | 9 720,90 | 253,5 |
|  | Osady z klarowania wody | 190902 | 37,6 | - |
|  | Zużyty węgiel aktywny | 190904 | - | 0,7 |
|  | Odpady metali nieżelaznych | 191002 | 290,5 | - |
|  | Papier i tektura | 191201 | - | 0,58 |
|  | Metale żelazne | 191202 | 11,9 | 3,007 |
|  | Szkło | 191205 | 52,3 | 63,0 |
|  | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 191207 | - | 125,2 |
|  | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 191210 | 6,1 | - |
|  | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 191211* | 0,905 | 0,38 |
|  | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 191212 | 46,2 | 479,084 |
| Razem grupa 19: |  |  | 24199,98 | 23867,41 |
| Razem |  |  | 175797,9 | 215576,7 |

*odpady niebezpieczne

Z powyższych danych wynika, że w 2007 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnowa 175 797,9 Mg odpadów z sektora gospodarczego. W 2008 roku złożono informację o wytworzeniu 215 576,7 Mg tych odpadów.

Tabela 26. Ilości odpadów z sektora gospodarczego wytworzone w poszczególnych grupach

| Grupa |  | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| Odpady z procesów termicznych | 10 | 117497,41 | 147906,5 |
| Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 19 | 24199,98 | 23867,41 |
| Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 02 | 16845,7 | 22801,3 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 17 | 6182,634 | 11255,59 |
| Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 12 | 2 389,18 | 3157,276 |
| Odpady nie ujęte w innych grupach | 16 | 2283,025 | 2308,764 |
| Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 15 | 1113,935 | 1653,219 |
| Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 06 | 1539,391 | 916,9215 |
| Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 13 | 133,197 | 797,972 |
| Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 07 | 459,95 | 369,106 |
| Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 03 | 2889,3 | 193,006 |
| Odpady medyczne i weterynaryjne | 18 | 140,746 | 173,7291 |
| Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 08 | 71,53 | 121,2636 |
| odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 11 | 33,828 | 32,788 |
| Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 09 | 12,285 | 19,4619 |
| Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 14 | 1,049 | 1,901 |
| Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 05 | 4,2 | 0,444 |
| Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 04 | 0,6 | 0,07 |

Według złożonych informacji, w największej ilości wytwarzane są odpady z grupy 10 - odpady z procesów termicznych. Stanowiły one 68,6 % wszystkich odpadów z sektora gospodarczego wytwarzanych na terenie Tarnowa w 2008 roku. W ilościach powyżej 1 000 Mg rocznie w 2008r. wytworzono również odpady należące do grup:

- 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

- 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz  przetwórstwa żywności,

- 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),

- 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

- 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach,

- 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach.

## 4.5.  Odpady niebezpieczne

Podstawowym źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w służbie zdrowia i szkolnictwie.

Informacje o ilościach i sposobach postępowania z odpadami niebezpiecznymi w latach 2007– 2008 pochodzą z trzech źródeł – Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego oraz ankietyzacji podmiotów gospodarczych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego sprawozdania.

Należy podkreślić, że dane za rok 2008 mogą być niepełne, gdyż w momencie wykonywania sprawozdania Urząd Marszałkowski wprowadził jeszcze wszystkich danych do bazy. Dla tego roku posłużono się głównie informacjami uzyskanymi z ankietyzacji podmiotów gospodarczych.

Według Urzędu Marszałkowskiego, na terenie Miasta Tarnowa złożono informację o wytworzeniu w latach 2007 – 2008 następujących rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych:

Tabela 27. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych  wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008

| Lp | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| Grupa 06 -Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy i siarkawy | 060101* | 0,3 | - |
|  | Kwas fluorowodorowy | 060103* | 0,065 | - |
|  | Kwas fosforowy i fosforawy | 060204* | 2,23 | 0,001 |
|  | Odpady zawierające rtęć | 060404* | 15,446 | 0,0005 |
| Razem grupa 06: |  |  | 18,041 | 0,0015 |
| Grupa 07 -Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
|  | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 070104* | 0,13 | 0,835 |
|  | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 070108* | 3,42 | 2,94 |
|  | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 070504* |  | 0,835 |
|  | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 070513* | 0 | 0,006 |
|  | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 070707* | - | 17,00 |
|  | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 070709* | - | 15,86 |
| Razem grupa 07: |  |  | 3,55 | 37,476 |
| Grupa 08 -Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |  |
|  | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 080111* | 20,852 | 50,205 |
|  | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 080115* | - | 0,5 |
|  | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 080117* | 3,8 | 6,1 |
|  | Zmywacz farb lub lakierów | 080121* | 0,18 | - |
|  | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 080312* | 1,5 | 1,65 |
|  | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 080317* | 0,04 | 0,024 |
| Razem grupa 08: |  |  | 26,372 | 58,479 |
| Grupa 09 -Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |  |
|  | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 090101* | 5,77 | 6,23 |
|  | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 090102* | 0,33 | 0,19 |
|  | Roztwory utrwalaczy | 090104* | 5,495 | 6,13 |
|  | Przeterminowane odczynniki fotograficzne | 090180* | - | 0,033 |
| Razem grupa 09: |  |  | 11,595 | 12,583 |
| Grupa 10 -Odpady z procesów termicznych |  |  |  |  |
|  | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100911* | - | 7,6 |
|  | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 101109* | - | 0,01 |
| Razem grupa 10: |  |  | - | 7,61 |
| Grupa 11 -Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |  |
|  | Kwasy trawiące | 110105* | 0,16 | 0,96 |
|  | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 110106* | 0,03 | 0,03 |
|  | Alkalia trawiące | 110107* | 20,7 | 27,50 |
|  | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 110198* | 10,98 | - |
|  | Odpady zawierające cyjanki | 110301* | - | 1,083 |
|  | Inne odpady | 110302* | 1,958 | 3,215 |
| Razem grupa 11: |  |  | 33,828 | 32,788 |
| Grupa 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |  |
|  | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 120109* | 74,684 | 98,44 |
|  | Zużyte woski i tłuszcze | 120112* | - | 72,00 |
|  | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 120114* | 1,97 | 4,2 |
|  | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 120118* | 11,9 | 6,69 |
|  | Wodne ciecze myjące | 120301* | 63,91 | 73,89 |
| Razem grupa 12: |  |  | 152,464 | 255,22 |
| Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |  |  |  |
|  | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 130110* | 1,205 | 5,78 |
|  | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 130111* | - | 0,10 |
|  | Inne oleje hydrauliczne | 130113* | - | 0,18 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 130204* | 0,32 | 0,112 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 130205* | 15,535 | 13,464 |
|  | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 130206* | 0,42 | 1,38 |
|  | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 130207* | - | 0,069 |
|  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 130208* | 92,192 | 648,39 |
|  | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 130308* | 0,01 | - |
|  | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 130501* | 10,65 | 23,62 |
|  | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 130502* | 12,865 | 0,337 |
|  | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 130507* | - | 14,44 |
|  | Inne emulsje | 130802* | - | 14,6 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 130899* | - | 75,5 |
| Razem grupa 13: |  |  | 133,197 | 797,972 |
| Grupa 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |  |
|  | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 140602* | 0,551 | 0,76 |
|  | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 140603* | 0,498 | 1,141 |
| Razem grupa 14: |  |  | 1,049 | 1,901 |
| Grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
|  | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 150110* | 19,47 | 8,856 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 150202* | 25,46 | 26,045 |
| Razem grupa 15: |  |  | 44,93 | 26,045 |
| Grupa 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
|  | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 160104* | 73,511 | 10,517 |
|  | Filtry olejowe | 160107* | 1,791 | 1,487 |
|  | Płyny hamulcowe | 160113* | 0,046 | 4,5858 |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 160114* | 0,085 | - |
|  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 160121* | 0,018 | - |
|  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 160213* | 5,332 | 5,504 |
|  | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 160215* | 0,52 | 0,6395 |
|  | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 160506* | 0,644 | 0,506 |
|  | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 160508* | - | 0,042 |
|  | Baterie i akumulatory ołowiowe | 160601* | 62,37 | 143,61 |
|  | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 160602* | 11,09 | - |
|  | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 160606* | - | 5,584 |
|  | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 160708* | 0,871 | 0,502 |
|  | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki | 160802* | 47,192 | 16,00 |
|  | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 168101* | 0,009 | - |
| Razem grupa 16: |  |  | 203,479 | 188,9773 |
| Grupa 17-Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |
|  | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 170503* | 34,76 | 525,78 |
|  | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 170601* | - | 0,4 |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 170605* | 168,66 | 134,60 |
| Razem grupa 17: |  |  | 203,42 | 660,78 |
| Grupa 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |
|  | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 180102* | 7,562 | 7,478 |
|  | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 180103* | 56,761 | 69,613 |
|  | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 180106* | 1,413 | 1,085 |
|  | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 180108* | - | 0,002 |
|  | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 180182* | 0,41 | 1,968 |
|  | Inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 180202* | - | 3,251 |
| Razem grupa 18: |  |  | 66,146 | 83,397 |
| Grupa 19 -Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |
|  | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 190107* | 25,39 | - |
|  | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 190111* | 6,53 | - |
|  | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 190204* | 0,09 | - |
|  | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 190205* | 31,62 | 18,9 |
|  | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 190810* | - | 2,3 |
|  | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 190813* | - | 5,84 |
|  | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 191211* | 0,905 | 0,38 |
| Razem grupa 19: |  |  | 64,535 | 27,04 |
| Razem |  |  | 962,606 | 2190,27 |

*odpady niebezpieczne

Z powyższych danych wynika, że w 2007 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnowa 962,606 Mg odpadów niebezpiecznych. W 2008 roku złożono informację o wytworzeniu 2190,27 Mg tych odpadów.

Tabela 28. Ilości odpadów niebezpiecznych wytworzone w poszczególnych grupach

| Grupa | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 133,197 | 797,972 |
| 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 203,42 | 660,78 |
| 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 152,464 | 255,22 |
| 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach | 203,479 | 188,977 |
| 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne | 66,146 | 83,397 |
| 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 26,372 | 58,479 |
| 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 3,55 | 37,476 |
| 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 33,828 | 32,788 |
| 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 64,535 | 27,04 |
| 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 44,93 | 26,045 |
| 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 11,595 | 12,583 |
| 10 - Odpady z procesów termicznych | - | 7,61 |
| 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 1,049 | 1,901 |
| 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 18,041 | 0,0015 |
| Razem | 962,606 | 2190,27 |

Według złożonych informacji, w największej ilości wytwarzane są odpady niebezpieczne z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19). W ilościach powyżej 100 Mg rocznie wytworzono również odpady należące do grup:

- 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),

- 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

- 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach.

Odpady niebezpieczne zbierane są selektywnie do wydzielonych pojemników, odbieranych przez podmiot transportujący je do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. Część dużych zakładów poddaje odpady niebezpieczne procesom odzysku lub unieszkodliwiania we własnych instalacjach. Na terenie miasta tworzone są lub rozwijane sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, baterii i akumulatorów, zużytych olejów.

Obecnie, pewna część tego strumienia jest usuwana razem ze strumieniem odpadów komunalnych.

Zmiany w ilości wytwarzanych odpadów związane są ze zmieniającą się koniunkturą gospodarczą, a także zmianami technologicznymi produkcji. Najistotniejszym czynnikiem jest jednakże brak pełnej informacji obejmującej rok 2008. W chwili opracowywania Planu Wojewódzka Baza Odpadowa (która jest najważniejszym źródłem danych o gospodarce odpadami z sektora gospodarczego) nie była jeszcze uzupełniona o dane za 2008 rok, a wprowadzone dane nie zostały jeszcze zweryfikowane.

## 4.6.  Odpady szczególne

### 4.6.1. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe powstają głównie w sektorze motoryzacyjnym oraz w zakładach przemysłowych. Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane są w grupie 13, w której należy wyróżnić następujące podgrupy:

- 13 01 – odpadowe oleje hydrauliczne,

- 13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 13 03 – odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

- 13 07 – odpady paliw ciekłych,

- 13 08 – odpady olejowe nie ujęte w innych grupach.

Ilość zużytych olejów powstających na terenie Miasta Tarnowa określono na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz wyników ankietyzacji podmiotów gospodarczych. Zestawienie ilości i rodzajów wytworzonych olejów odpadowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 29. Ilości i rodzaje wytworzonych olejów odpadowych w latach 2007 – 2008

| Lp | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
|  | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 130110* | 1,205 | 5,78 |
|  | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 130111* | - | 0,10 |
|  | Inne oleje hydrauliczne | 130113* | - | 0,18 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 130204* | 0,32 | 0,112 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 130205* | 15,535 | 13,464 |
|  | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 130206* | 0,42 | 1,38 |
|  | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 130207* | - | 0,069 |
|  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 130208* | 92,192 | 648,39 |
|  | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 130308* | 0,01 | - |
|  | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 130501* | 10,65 | 23,62 |
|  | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 130502* | 12,865 | 0,337 |
|  | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 130507* | - | 14,44 |
|  | Inne emulsje | 130802* | - | 14,6 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 130899* | - | 75,5 |
| Razem |  |  | 133,197 | 797,972 |

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu 133,197 Mg olejów odpadowych, a w 2008 roku – 797,972 Mg. Są to prawdopodobnie ilości zaniżone, jednak w chwili opracowania sprawozdania nie dysponowano pełnymi danymi z tego zakresu.

Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w zakresie dotyczącym olejów, rozwiązuje na terenie powiatu problem zbiórki zużytych olejów.

W przypadku indywidualnych właścicieli pojazdów obecnie w standardzie jest wymiana oleju na stacji obsługi pojazdów. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające maszyny, urządzenia i środki transportu, stacje obsługi pojazdów i firmy transportowe posiadają podpisane umowy z recyklerami na odbiór przepracowanych olejów.

Na terenie Miasta Tarnowa zbiórka zużytych olejów odbywa się poprzez sieć stacji benzynowej i warsztatów, skąd odpady odbierane są przez firmy posiadające stosowne uprawnienia. Oleje odpadowe powstające w małych zakładach na terenie miasta są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych.

Problemem są odpady powstające w dużym rozproszeniu u małych i średnich podmiotów gospodarczych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że odpady te są odbierane i zagospodarowywane w prawidłowy sposób, jednak nie prowadzi się w ich przypadku wymaganej ewidencji.

Oleje odpadowe poddawano następującym procesom odzysku:

- R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju,

- R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,

- R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

### 4.6.2.  Baterie i akumulatory

Głównym źródłem zużytych akumulatorów są środki transportu oraz w mniejszym stopniu akumulatory stosowane jako stacjonarne źródła prądu. Zużyte baterie powstają także w gospodarstwach domowych, a także w infrastrukturze.

Baterie i akumulatory, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane są w grupie 16, podgrupa 16 06, w której należy wyróżnić następujące rodzaje odpadów:

- 16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe

- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

- 16 06 03* - baterie zawierające rtęć

- 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

- 16 06 05 – inne baterie i akumulatory

- 16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,

Ponadto, baterie i akumulatory kwalifikowane są w grupie 20:

- 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

- 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33.

Według danych z Urzędu Marszałkowskiego, w latach 2007 – 2008 złożono informację o wytworzeniu następujących ilości baterii i akumulatorów:

Tabela 30. Ilości baterii i akumulatorów wytworzono na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008

| Lp | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| 1 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 160601* | 62,37 | 143,61 |
| 2 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 160602* | 11,09 | - |
| 3 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 160604 | 17,22 | 0,012 |
| 4 | Inne baterie i akumulatory | 160605 | - | 0,028 |
| 5 | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 160606* | - | 5,584 |
| Razem |  |  | 90,68 | 149,234 |

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu 90,68 Mg baterii i akumulatorów (w sektorze gospodarczym), a w 2008 roku – 149,234 Mg.

Ponadto, na terenie miasta zorganizowano zbiórkę baterii z gospodarstw domowych (o kodzie 20 01 34). W 2007 roku zebrano 3,6 Mg baterii, a w 2008 roku – 4,3 Mg.

Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów obowiązku odzysku z rynku. Ponadto, wprowadzono opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora.

### 4.6.3.  Odpady zawierające azbest

Według danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, pod koniec 2008 roku na terenie Miasta istniało 210 budynków z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest o łącznej masie 3328 Mg oraz 31 budowli (w tym sieci) z w/w wyrobami o łącznej masie 788 Mg. Dane te nie obejmują 48 budynków wielorodzinnych, w których Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podczas ich ocieplania zamurowała filarki międzyokienne zawierające azbest przed wejściem w życie nowego sposobu dokonywania „ocen” wraz z podaniem ilości i masy wyrobów zawierających azbest.

Podkreślić należy, że powyższe dane dotyczą obiektów budowlanych ujawnionych w oparciu o działania własne PINB w Tarnowie i wyjaśnienia otrzymane od właścicieli (zarządców) nieruchomości. Z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że nie jest to pełna lista obiektów, budowli i nieruchomości, które zawierają wyroby azbestowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest musi odbywać się zgodnie z procedurami, które zabezpieczają ludzi i  środowisko przed negatywnym oddziaływaniem włókien azbestowych. W praktyce jednak, jak wykazała analiza stanu aktualnego, realizacja tych procedur nie zawsze jest przestrzegana. O ile nie można mieć zastrzeżeń do przedsiębiorców zajmujących się zbiórką i transportem odpadów zawierających azbest (najczęściej spełniają oni stawiane im wymagania w zakresie posiadania stosowanych pozwoleń i decyzji oraz wywiązują się z nałożonych na nich przepisami obowiązków), to wątpliwości budzi sposób postępowania właścicieli domów jednorodzinnych, którzy częstokroć sami dokonują zdjęcia wyrobów z azbestem.

Z całą pewnością można stwierdzić, że nieprawidłowe (w świetle odpowiednich aktów prawnych oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu procedur) postępowanie podmiotów będących właścicielami wyrobów zawierających azbest związane jest z kwestią finansową oraz niewystarczającą świadomością ekologiczną.

Odpady zawierające azbest, usuwane z terenu Miasta Tarnowa, unieszkodliwiane są poprzez składowanie na składowisku Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

Część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana jest w sposób całkowicie niezorganizowany w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, ale od pojedynczych gospodarzy, właścicieli, którzy samodzielnie rozwiązali swój „problem” z azbestem. Azbest z dzikich wysypisk tego typu usuwany jest przez wyspecjalizowane firmy w ramach corocznych akcji.

Gmina Miasta Tarnów od 2001 roku oferuje pomoc mieszkańcom w usuwaniu odpadów zawierających azbest. W roku 2007 od mieszkańców miasta Tarnowa odebrano 72,02 tony, a w 2008r. 60,36 tony odpadów azbestowych. Od początku trwania akcji usunięto i unieszkodliwiono ok. 630 ton tych odpadów. Na zadania te wydatkowano w latach 2007 – 2008 z budżetu miasta około 35 000 złotych.

Decyzje na prowadzenie działalności związanej z wytwarzaniem , transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na terenie miasta Tarnowa posiada 45 firm.

### 4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z eksploatacji pojazdy, zgodnie z podziałem wprowadzonym przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206), klasyfikowane są jako odpady o kodzie 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy) oraz 16 01 06 (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów).

Począwszy od 2005 roku gospodarkę tymi grupami odpadów reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej. Nowe przepisy określiły m.in. minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. – Dz. U. nr 143 poz. 1206), nałożyły także na prowadzących stacje demontażu coroczny obowiązek składania sprawozdań obejmujących informacje o przyjętych pojazdach oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. – Dz. U. nr 201 poz. 1672) a także wprowadziły rozstrzygnięcia w kwestii przeznaczania wpływów z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. – Dz. U. Nr 108 poz. 739 z późn. zm.)

Wejście w życie ww. aktów prawnych miało na celu dostosowanie krajowego systemu postępowania z wrakami samochodowymi do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz zwiększenie stopnia kontroli nad gospodarką tymi odpadami, w tym ograniczenie funkcjonowania tzw. szarej strefy. Pierwsza ocena podjętych inicjatyw była możliwa już w 2007 roku po złożeniu rocznego sprawozdania za okres 1.01.2006 – 31.12.2006 r. przez prowadzących stacje demontażu.

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji jest składane przez prowadzących stacje demontażu do 15 lutego roku następującego po upływie roku objętego obowiązkiem sprawozdawczym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do wojewody – w przypadku prowadzących stacje demontażu w Tarnowie jest to Wojewoda Małopolski. Formę oraz zakres sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Analizując sytuację w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji na obszarze Tarnowa posłużono się informacjami zamieszczonymi w sprawozdaniach złożonych przez podmioty posiadające stosowane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie demontażu pojazdów i mające stację demontażu na terenie Tarnowa. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podmioty te w ramach posiadanych decyzji przyjmują wraki samochodowe z obszaru całego województwa, w związku z czym informacje zawarte w niniejszej tabeli dotyczą ogólnej masy przyjmowanych wraków - na podstawie sprawozdań nie ma możliwości dokonania rozdziału na pojazdy przyjęte z obszaru Tarnowa i pojazdy pochodzące spoza terenu miasta.

Na terenie Miasta Tarnowa funkcjonują dwie firmy, które posiadają uprawnienia wojewody małopolskiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania samochodu:

Tabela 31. Wykaz stacji demontażu na terenie Miasta Tarnowa

| Lp. | Nazwa, siedziba i adres Firmy lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy | Adres stacji demontażu pojazdów (miejsce prowadzenia działalności ) | ### Znak decyzji/ ### data wydania | ### Termin obowiązywania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Braci Saków 5 33-100 Tarnów | ul. Braci Saków 5 33-100 Tarnów | ŚR.XI.AG.6620-5-06 Wydano: 5.04.2006 | Ważna do 30.03.2016 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „TOPICAR” s.c. Tomasz Sysło, Piotr Siedlik, ul. Limanowskiego 6, Tarnów NIP: 873-17-56-739 REGON: 850463360 | ul. Cmentarna 20 33-100 Tarnów | SR.III.RO.6620-20-08 Wydano 3.10.2008 | Ważna do 30.09.2018 |

Według Urzędu Marszałkowskiego, w latach 2007 – 2008 złożono informację o wytworzeniu na terenie miasta następujących ilości i rodzajów odpadów pochodzące z demontażu wyeksploatowanych pojazdów:

Tabela 32. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie Miasta Tarnów  w latach 2007 - 2007

| Nazwa odpadu | Kod odpadu | Ilość wytworzona w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| Zużyte opony | 160103 | 54,65 | 57,431 |
| Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 160104* | 73,511 | 10,517 |
| Filtry olejowe | 160107* | 1,791 | 1,487 |
| Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 160112 | 0,6 | 0,36 |
| Płyny hamulcowe | 160113* | 0,046 | 4,5858 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 160114* | 0,085 | - |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 160115 | 0,9 | 0,211 |
| Metale żelazne | 160117 | 1400,37 | 1591,06 |
| Metale nieżelazne | 160118 | 2,6 | 4,332 |
| Tworzywa sztuczne | 160119 | 5,95 | 53,45 |
| Szkło | 160120 | 2,00 | - |
| Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 160121* | 0,018 | - |
| Inne nie wymienione elementy | 160122 | 3,5 | 3,5 |
| Inne nie wymienione odpady | 160199 | 1,1 | - |
| Razem |  | 1547,121 | 1726,934 |

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnów 1547,121 Mg odpadów z podgrupy 16 01, a w 2008 roku – 1726,934 Mg.

Ponadto, odpadami, które powstają w wyniku demontażu wyeksploatowanych pojazdów są: odpady z podgrupy 16 06 – akumulatory i baterie oraz podrup 13 01 i 13 02 – oleje odpadowe. Nie zostały uwzględnione w powyższym zestawieniu, gdyż nie można określić, jaka ilość tych odpadów pochodzi z demontażu pojazdów, a jaka jest wynikiem innej działalności.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów wynika, że praktycznie tylko co 10 samochód trafia do działającej legalnie stacji demontażu.

### 4.6.5.  Zużyte opony

Na terenie Miasta funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Sieć zbiorki zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, punkty wulkanizacyjne, warsztaty samochodowe, firmy eksploatujące tabor samochodowy, stacje demontażu pojazdów i osoby fizyczne. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej odpadów pozyskuje się w okresie wymiany opon jesienno-zimowej i wiosennej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w WBO, na terenie Miasta Tarnowa złożono informację o wytworzeniu w 2007 roku 54,65 Mg zużytych opon. W 2008 roku złożono informację o wytworzeniu 57,431 Mg tych odpadów.

W  związku z rozwiązaniem ustawowym z 11 maja 2001 roku, w którym opony zostały objęte opłatą produktową, producenci i importerzy opon utworzyli Centrum Utylizacji Opon Organizację Odzysku S.A. Zajmuje się ono tworzeniem kompleksowego systemu zbiorki, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon, prowadząc współpracę z operatorami logistycznymi oraz firmami zajmującymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem opon.

### 4.6.6.  Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w grupie 18, przy czym w podgrupie 18 01 znajdują się odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, natomiast odpady weterynaryjne klasyfikowane są w podgrupie 18 02.

Źródłem powstawania odpadów są szpitale ogólne, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie oraz praktyki lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe).

Odpady weterynaryjne powstają natomiast głównie w gabinetach weterynaryjnych.

Nie wszystkie placówki prowadzące działalność z zakresu pomocy medycznej w powiecie wytwarzają odpady z grupy 18.

Tabela 33. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 180101 | 4,9 | 2,5 |
| Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 180102* | 7,562 | 7,478 |
| Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 180103* | 56,761 | 69,613 |
| Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | 180104 | 69,5 | 87,335 |
| Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 180106* | 1,413 | 1,085 |
| Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 180107 | 0,1 | 0,005 |
| Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 180108* | - | 0,002 |
| Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 180109 | 0,1 | 0,492 |
| Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 180182* | 0,41 | 1,968 |
| Inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 180202* | - | 3,251 |
| Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 180602 | - | 0,0001 |
| Razem |  | 140,746 | 173,729 |

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu 140,746 Mg odpadów z grupy 18, a w 2008 roku – 173,729 Mg.

Najczęściej wytwarzane są następujące typy odpadów medycznych to odpady medyczne zakaźne  oraz klasyfikowane do pozostałych medycznych odpady o kodzie 18 01 04.

W świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz.104) w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (zakaźnych i specjalnych) odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w wyniku zastosowania metod D10 oraz D9.

### 4.6.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

Zgodnie z przepisami prawnymi w Polsce obowiązuje podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na następujące grupy: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki, urządzenia wentylacyjne), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. odkurzacze, żelazka, wagi, suszarki do włosów), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery, drukarki, telefony komórkowe, kalkulatory), sprzęt audiowizualny (np. telewizory, radia, kamery video), sprzęt oświetleniowy (np. oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, lampy sodowe), narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (np. wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. konsole do gier video, kolejki elektryczne), przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepionych i skażonych produktów (np. sprzęt do radioterapii, do badań kardiologicznych), przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, panele sterownicze) oraz automaty do wydawania (np. napojów). Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ze względu na swoją specyfikę są odpadami uciążliwymi dla środowiska. Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać takie niebezpieczne składniki jak PCB (polichlorowane bifenyle), baterie, części składowe zawierające rtęć, tworzywo sztuczne, azbest, HC (węglowodory), HCFC (wodorochlorofluorowęglowodory), HFC (chlorofluorowęglowodory) i inne.

Od 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jest to regulacja prawna oparta na koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Istotą ustawy jest stworzenie warunków dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr obejmujący przedsiębiorców uczestniczących w procesie wprowadzania sprzętu na rynek, zbierania i przetwarzania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przedsiębiorcy są zobligowani do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu dane za 2008 rok pochodzące z bazy nie były dostępne. Dlatego też w celu określenia ilości powstałego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wytworzonego przez przedsiębiorców posłużono się danymi zawartymi w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki Odpadami, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Na terenie miasta Tarnowa funkcjonuje bardzo dobrze zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców oraz od podmiotów gospodarczych.

Utworzono jeden punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie ZSOK przy ul. Cmentarnej w Tarnowie (numer rejestrowy GIOŚ E0003995Z). Odpady te zbierane są także od mieszkańców przez Spółdzielnię Pracy „ARGO-FILM” Zakład Gospodarki Odpadami Nr 2 w Tarnowie przy ul. Fabrycznej 7a na podstawie umowy zawartej z Gmina Miasta Tarnowa. Odpady od mieszkańców odbierane są bezpłatnie.

Pozostałe podmioty, zbierające odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawiono w tabeli 18. Wykaz ww. punktów znajduje się na stronie internetowej miasta. Ponadto zgodnie z ustawą sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjęcia od mieszkańców bezpłatnie zużytego sprzętu przy zakupie nowego tego samego rodzaju.

W 2008 roku mieszkańcy przynieśli do punktu zbiórki prowadzonego przez  „ARGO-FILM” 1,532 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody: 20 01 35* i 20 01 36). Ponadto, firma „ARGO-FILM” odebrała odpady ZEE ze sklepów z terenu miasta, a także od MPGK Sp. z o .  i firmy „EKOTAR” Sp. z o.o.

Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego, ilość zebranych odpadów w latach 2007 – 2008 wynosiła:

Tabela 34. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 – 2008

| Lp | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów zebranych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
| 1 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 160213* | 5,332 | 5,504 |
| 2 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 160214 | 26,836 | 27,2382 |
| 3 | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 160215* | 0,52 | 0,6395 |
| 4 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 160216 | 31,4 | 299,1807 |
| 5 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 35* 20 01 36 | bd | 1,532 |
| Razem |  |  | 64,088 | 334,094 |

W 2007 roku zebrano 64,088 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w 2008 roku – 334,094 Mg.

Tabela 35. Prowadzący punkty zbierania zużytego sprzętu (zgłaszający taką działalność na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz. U. Nr 180 z 2005 r. poz. 1495):

| Lp. | Przedsiębiorca | Adres | Punkty zbierania zużytego sprzętu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o. | 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35 | 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 39 |  |
| 2. | „SUMTECH” S.A. | 33-100 Tarnów ul. Klikowska 31 | 33-100 Tarnów ul. Klikowska 31 |  |
| 3. | Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Kometal” Śliwka, Leśniak, Śliwka Spółka Jawna | 33-100 Tarnów ul. Równa 22 | 33-100 Tarnów ul. Równa 22 |  |
| 4. | PPHU „TWÓJ DOM” S.C. Witold Mazur, Tadeusz Tymczyszyn | 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2b | 33-100 Tarnów ul. Rogowskiego 26 |  |
| 5. | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTIMPEX TELECOM Tomasz Joachimiak | 61-474 Poznań ul. Gruszkowa 9 | 33-100 Tarnów ul. Krakowska 11A | zużyte telefony komórkowe wraz z akcesoriami |
| 6. | „BENSON” Rzepka Sławomir | 33-100 Tarnów ul. Pracy 4/17 | 33-100 Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 2A | zużyte telefony komórkowe wraz z akcesoriami |
| 7. | Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. | 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 | 33-100 Tarnów ul. Lwowska 2 | zużyte telefony komórkowe wraz z akcesoriami |
| 8. | NOMI | 25-561 Kielce ul. Witosa 76 | 33-100 Tarnów ul. Błonie 2 | 20 01 35*,20 01 36 |
| 9. | FORMAT Stanisław Bober | 33-100 Tarnów ul. Krzyska 39 B | 33-100 Tarnów ul. Rogowskiego 2 | komputery, drukarki, sprzęt kopiujący, faksy |
| 10. | Zakład Składowania Odpadów Komunalnych | 33-100 Tarnów ul. Cmentarna | 33-100 Tarnów ul. Cmentarna |  |
| 11. | Zakład Produkcyjno-Handlowy “POLMARK” Marek Rzepka | 33-150 Wola Rzędzińska 589 C | 33-150 Wola Rzędzińska 589 C | lampy fluorescencyjne |
| 12. | P.H.U. „Golden-Tar” | 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66 | 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66 | sprzęt oświetleniowy |
| 13. | COPYTEC Marcin Ramian | 33-100 Tarnów ul. Legionów 9 | 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66 | sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny |
| 14. | F.B.H. “PIETRAS” Andrzej Pietras | 33-100 Tarnów ul. Hodowlana 4 | 33-100 Tarnów ul. Hodowlana 4 |  |
| 15. | „EKOTAR” Sp. z o.o. | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 113 | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 113 |  |
| 16. | Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” | 04-361 Warszawa ul. Paca 9/1 | 33-100 Tarnów ul. Fabryczna 7a |  |
| 17. | Firma Handlowa T.Wencel & K.Kubiczek s.j. | 33-100 Tarnów ul. Szeroka 3 | 33-100 Tarnów ul. Szeroka 3, ul. Hodowlana 6 |  |
| 18. | A.Z.U.H. „MORS” | 33-100 Tarnów ul. Graniczna 8A | 33-100 Tarnów ul. Graniczna 8A |  |
| 19. | ZICOM NETWORKS Sp. z o.o. | 33-100 Tarnów ul. Głowackiego 33 | 33-100 Tarnów ul. Słowackiego 12 |  |
| 20. | WIS J.WANTUCH G.SIPIORA Spółka Jawna | 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27 | 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27 |  |
| 21. | MAXI SAT IRENEUSZ JAWORSKI | 33-100 Tarnów ul. Nowy Świat 32 | 33-100 Tarnów ul. Nowy Świat 32, ul. Błonie 2, ul. Targowa 12 |  |
| 22. | Firma Handlowo-Usługowa „AWIN” | 33-100 Tarnów ul. Starodąbrowska 39 | 33-100 Tarnów ul. Starodąbrowska 39 |  |
| 23. | COMPACT Dariusz Cholewa, Paweł Rozkrut Sp. Jawna | 33-100 Tarnów ul. Słoneczna 29-33 | 33-100 Tarnów ul. Słoneczna 29-33 | sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny |
| 24. | PARTNER TARNÓW D.Cholewa Sp. Jawna | 33-100 Tarnów ul. Kościuszki 1 | 33-100 Tarnów ul. Kościuszki 1 | sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny |
| 25. | P.H.U. „PAWEŁEK” Paweł Piątek | 33-100 Tarnów ul. Wieniawskiego 6/17 | 33-100 Tarnów ul. Mościckiego 195a |  |
| 26. | TOMPOL S.A. | 97-200 Tomaszów Maz. ul. Wysoka 61/65 | 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 41 |  |
| 27. | Solar Polska Sp. z o.o. | 92-412 Łódź ul. Rokicińska 162 | teren całego kraju |  |
| 28. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TARCHEM” Sp. z o.o. | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 128 | 33-101 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 |  |

W roku 2009r. Marszałek Województwa Małopolskiego wydał zezwolenie na eksploatację dwóch instalacji – zakładów przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonych przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TARCHEM” Sp. z o. o, Tarnów, ul. Chemiczna 128 oraz Spółdzielnię Pracy „ARGO-FILM” w Warszawie, Zakład Nr 2 w Tarnowie przy ul. Fabrycznej 7a.

## 4.7. Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Odpady komunalne zebrane na terenie Miasta Tarnowa poddawane były w latach 2007 - 2008 następującym procesom odzysku:

Tabela 36. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2007 - 2008

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces odzysku | Masa (Mg) | Proces odzysku |
| Papier i tektura | 20 01 01 | 158,1 | R5, R14, R15 | 166,57 | R5, R14, R15 |
| Szkło | 20 01 02 | 728,13 | R5, R14, R15 | 450,1 | R5, R14, R15 |
| Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 20 01 32 | 0,5 | R1 | 0,65 | R1 |
| Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 20 01 34 | 3,6 | R15 | 4,3 | R15 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 20 0135* | 0,2 | R15 | 48,243 | R15 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 20 01 36 |  |  |  |  |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 131,05 | R5, R14, R15 | 163,32 | R5, R14, R15 |
| Metale | 20 01 40 | 1,0 | R4, R14, R15 | 1,79 | R4, R14, R15 |
| Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 1850,8 | R3 | 2104,2 | R3 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie | 20 02 02 | 1,82 | R10 | - | - |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 295,85 | R14, R15 | 266,1 | R14, R15 |
| Razem |  | 3171,05 Mg |  | 3 205,27 Mg |  |

Załącznik nr 5 do ustawy o odpadach: Procesy odzysku

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Z powyższej tabeli wynika, że na terenie Miasta Tarnowa procesom odzysku poddano w 2007 roku 3171,05Mg odpadów komunalnych . W 2008 roku procesom odzysku poddano 3 205,27 Mg odpadów komunalnych. Odpady poddawane procesom odzysku pochodziły z Miasta Tarnowa oraz z innych jednostek administracyjnych.

Głównym procesem odzysku, jakim były poddawane odpady komunalne w latach 2007 - 2008 roku był proces R3, a następnie R14 i R15.

Odpady komunalne poddawane były w latach 2007 – 2008 następującym procesom unieszkodliwiania:

Tabela 37. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2007 - 2008

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania |
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 93122,8 | D5 | 61543,76 | D5 |
| Razem |  | 93122,8 Mg |  | 61543,76 Mg |  |

Załącznik nr 6 do ustawy o odpadach:. Procesy unieszkodliwiania odpadów

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2007 – 2008 było unieszkodliwianie poprzez składowanie (D5). Odpady poddawane procesom unieszkodliwiania pochodziły z Miasta Tarnowa oraz z innych jednostek administracyjnych.

Odpady komunalne niesegregowane z terenu Tarnowa składowane są na dwóch składowiskach:

- na składowisku „Nad Białą”, zarządzanym przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie (JRCh).

- na składowisku przy ul Cmentarnej w Tarnowie-Krzyżu, przy ul. Cmentarnej, będącym własnością Gminy Miasta Tarnowa i eksploatowanym przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych (ZSOK) .

Ilość odpadów komunalnych [w Mg], złożonych na obydwu działających składowiskach w latach 2004 – 2008 zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 38. Ilości odpadów złożonych na składowiskach na terenie Tarnowa w latach 2004 - 2008

| Składowisko | Lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Składowisko "Nad Białą" (JRCh) | 34 225,4 | 47624,8 | 41941,3 | 47776,3 | 29971,76 |
| Składowisko "Krzyż" (ZSOK) | 42 773,8 | 36872,8 | 48410,0 | 46580,0 | 31572,00 |
| Razem | 76 99,2 | 84 497,6 | 90 351,3 | 93 122,8 | 61 543,76 |

Od 1985 r. Miasto korzysta ze składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Cmentarnej. Na składowisko to przyjmowane są również odpady z 9 okolicznych gmin, sygnatariuszy porozumienia komunalnego podpisanego 1 września 1996 r. dotyczącego wspólnego prowadzenia, modernizacji i rekultywacji składowiska odpadów w Tarnowie.

## 4.8. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Odpady powstające w sektorze gospodarczym powinny poddawane być procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez wytwórców tych odpadów.

Odpady z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie miasta Tarnowa poddawane były w latach 2007 – 2008 następującym procesom odzysku:

Tabela 39. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom odzysku w latach 2007 - 2008

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
|  | 010599 | R14 | 2186,0 | - |
|  | 020106 | R3 | 90,5 | 63,7 |
|  | 020281 | R1 | 13438,9 | - |
|  | 020301 | R10 | 1234,6 | 133,8 |
|  | 020305 | R10 | 2122,5 | 1501,6 |
|  | 020580 | R14 | 2331,1 | 3506,48 |
|  | 020599 | R14 | 1,1 | 1,16 |
|  | 030101 | R1 | 0,5 | - |
|  |  | R10 | 4,6 | - |
|  |  | R14 | - | 0,5 |
|  | 030105 | R1 | 818,1 | 51,77 |
|  |  | R14 | - | 24,5 |
|  | 060204* | R14 | 2,23 | - |
|  | 070213 | R3 | 125 | 215,87 |
|  |  | R14 | 2,2 | 1,052 |
|  | 080318 | R14 | - | 0,157 |
|  | 090101 | R4 | - | 151,615 |
|  | 090102 | R4 | - | 7,621 |
|  | 090103 | R4 | - | 1,465 |
|  | 090104 | R4 | - | 154,127 |
|  | 090105 | R4 | - | 10,17 |
|  | 090107 | R4 | - | 5,87 |
|  | 090180 | R4 | - | 1,11 |
|  | 100101 | R10 | 235,8 | 1007,3 |
|  |  | R14 | - | 154,079 |
|  | 100102 | R14 | 16575,46 | 26866,27 |
|  | 100115 | R10 | 25 800,5 | 20000,0 |
|  | 100117 | R14 | 17140,92 | 13679,94 |
|  | 101112 | R14 | 572,9 | 668,05 |
|  | 101114 | R14 | 13 | 13,55 |
|  |  | R14 | 34,9 | 40,91 |
|  | 100180 | R14 | 6078 | 6700 |
|  | 100908 | R14 | - | 1496,3 |
|  | 101314 | R14 | 2759,63 | 5700,54 |
|  | 101382 | R14 | 236,64 | 794,53 |
|  | 110107 | R14 | - | 27,5 |
|  | 120101 | R4 | 290,413 | 2035,045 |
|  | 120103 | R4 | 6,841 | 25,94 |
|  | 120104 | R4 | 0,807 | 0,906 |
|  | 120109* | R14 | 18,2 | 10,5 |
|  | 120121 | R14 | - | 0,7 |
|  | 130205* | R14 | 1,28 | 0,68 |
|  | 130208* | R9 | 67,89 | 78,5 |
|  | 140603* | R2 | - | 0,086 |
|  | 150101 | R1 | 264,72 | 206,055 |
|  | 150102 | R1 | 26,55 | 14,548 |
|  |  | R3 | 2 538,23 | 52,29 |
|  | 150103 | R1 | 104,31 | 40,3 |
|  | 150104 | R4 | - | 8,09 |
|  | 150107 | R5 | 10 756,8 | 23913,102 |
|  | 150202 | R14 | - | 0,1 |
|  | 150203 | R15 | 9,564 | 1,68 |
|  | 160103 | R14 | 2,0 | 8,5 |
|  | 160104* | R14 | 257,972 | 137,717 |
|  | 160107* | R4 | - | 0,6 |
|  | 160117 | R14 | 37,41 | 30,22 |
|  | 160118 | R4 | - | 0,6 |
|  | 160213* | R14 | 1,839 | 1,777 |
|  | 160214 | R14 | 1,0 | 1,692 |
|  |  | R15 | 0,64 | 1,2 |
|  | 160216 | R14 | 0,06 | 0,03 |
|  |  | R4 | - | 0,065 |
|  | 160304 | R15 | - | 0,07 |
|  | 160380 | R14 | - | 2,2 |
|  | 160601 | R14 | 32,155 | 5,889 |
|  | 160604 | R4 | - | 8,591 |
|  | 160605 | R4 | - | 0,03 |
|  | 160802 | R8 | 47,192 | 16 |
|  | 160803 | R8 | 76,73 | 47,56 |
|  | 161001* | R4 | - | 356,746 |
|  | 170101 | R10 | 6,8 | 13,0 |
|  |  | R14 | 845,5 | 1149,04 |
|  | 170102 | R14 | - | 5,06 |
|  | 170103 | R14 | 57,9 | 49,34 |
|  | 170107 | R14 | 80,075 | 34,74 |
|  | 170181 | R14 | 53,2 | 1,24 |
|  | 170201 | R1 | 0,1 | 57,23 |
|  | 170203 | R15 | 0,08 | 12,17 |
|  | 170401 | R4 | 2,5 | 0,102 |
|  | 170402 | R4 | 7,358 | 2,467 |
|  | 170405 | R4 | 4511,46 | 6709,5 |
|  | 170407 | R4 | 105,19 | 26,563 |
|  | 170504 | R14 | 3 393,80 | 9303,68 |
|  | 170506 | R14 | 29,2 | - |
|  | 170904 | R14 | 1023,87 | 734,74 |
|  | 190801 | R3 | 388,7 | 434,3 |
|  | 190802 | R14 | 204,0 | 105,88 |
|  | 190805 | R10 | 18300,5 | 20000,0 |
|  | 190807* | R14 | 392,37 | 161,23 |
|  | 190809 | R1 | 3,4 | 2,32 |
|  | 191205 | R5 | 278,4 | 1929,934 |
|  | 191207 | R14 | - | 2,1 |
|  | 191209 | R14 | - | 12784,71 |
| Razem |  |  | 136 032,1 | 163 508,9 |

*odpady niebezpieczne

Procesy odzysku:

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3  Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R6 Regeneracja kwasów lub zasad

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

W 2007 roku procesom odzysku poddano 136 032,1 Mg odpadów z sektora gospodarczego, a w 2008 roku – 163 508,9 Mg.

Ilość odpadów wytworzonych nie sumuje się z ilością odpadów poddanych odzyskowi i/lub unieszkodliwianiu. W poszczególnych latach procesom odzysku i/lub unieszkodliwiania poddawano odpady wytworzone wcześniej i magazynowane. Dodatkowo, w instalacjach położonych na terenie miasta Tarnowa poddawano wymienionym wyżej procesom odpady przywożone spoza miasta. W zbilansowaniu masy wytworzonych odpadów dużym utrudnieniem była niemożność wskazania przez wytwórców odpadów sposobu postępowania z odpadami przekazanymi następnemu posiadaczowi. W przeważającej ilości przypadków, podmioty gospodarcze – wytwórcy odpadów nie potrafili też wskazać poprawnie metod zagospodarowania odpadów, ponieważ w większości przypadków kolejnym posiadaczem jest uprawniony do zbierania odpadów.

Poniżej przedstawiono ilości i rodzaje odpadów z sektora gospodarczego poddane procesom unieszkodliwiania w latach 2007 – 2008.

Tabela 40.  Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2007 - 2008

| Lp | Kod odpadu | Metoda unieszkodliwiania | Ilość odpadów poddana procesom unieszkodliwiania w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
|  | 020182 | D5 | 4,5 | 9,9 |
|  | 020202 | D | 3393,1 | 3219,1 |
|  | 020204 | D | 522,2 | 517,8 |
|  | 020281 | D | 2089,2 | 2558,9 |
|  | 050199 | D10 | - | 0,05 |
|  | 050702 | D10 | 0,467 | 0,439 |
|  | 060101* | D9 | 43,85 | 73,95 |
|  | 060102* | D9 | 0,13 | 0,26 |
|  | 060105* | D9 | 0,262 | 0,538 |
|  | 060204* | D9 | 2,23 | 0,49 |
|  | 060311* | D9 | - | 0,655 |
|  | 060314 | D5 | 1496,2 | 863,68 |
|  | 060403* | D9 | 0,058 | - |
|  | 060404* | D5 | 15,44 | - |
|  |  | D9 | 13,88 | - |
|  | 060405* | D9 | 0,007 | 0,007 |
|  | 060699 | D5 | 25,0 | 51,24 |
|  | 061399 | D5 | - | 2,0 |
|  | 070104* | D9 | 0,2 | - |
|  | 070108 | D10 | 3,42 | 2,94 |
|  | 010109 | D9 | - | 4,422 |
|  | 070208* | D9 | 10,0 | 50,0 |
|  | 070503* | D9 | 1,748 | 1,102 |
|  | 070504* | D9 | 13,701 | 13,426 |
|  | 070507* | D9 | 0,105 | 0,083 |
|  | 070508* | D9 | 16,0 | 15,541 |
|  | 070509* | D10 | - | 15,86 |
|  |  | D9 | 2,165 | 5,055 |
|  | 070580* | D9 | 20,147 | 23,297 |
|  | 070707* | D10 | - | 17,0 |
|  | 070799 | D9 | - | 0,851 |
|  | 080111* | D9 | 0,47 | - |
|  | 080307 | D9 | - | 4,28 |
|  | 100115 | D5 | 66118,3 | 9705,3 |
|  | 110105* | D9 | 43,92 | 0,48 |
|  | 120101 | D | 0,195 | 0,397 |
|  | 130205 | D | 0,02 | 0,02 |
|  | 130208* | D10 | 0,875 | 1,593 |
|  | 130507* | D10 | 0,013 | - |
|  | 140603* | D9 | 0,13 | 0,05 |
|  | 150110* | D10 | 10,748 | 2,88 |
|  | 150202* | D10 | 13,09 | 9,792 |
|  | 150203 | D5 | 4,0 | - |
|  | 160107 | D | 0,04 | - |
|  | 160117 | D | 1396,75 | 1053,875 |
|  | 160213* | D | 0,146 | - |
|  | 160216 | D | - | 0,5 |
|  | 160216 | D | - | 0,015 |
|  | 160305* | D9 | 5,23 | - |
|  | 160504* | D9 | 0,012 | 0,09 |
|  | 160506* | D9 | 8,4669 | 5,455 |
|  | 160507* | D9 | 0,37 | 0,22 |
|  | 160508* | D9 | 0,046 | 1,052 |
|  | 160509 | D9 | 0,3 | 1,229 |
|  | 160799 | D9 | 8,8 | - |
|  | 160801 | D10 | - | 0,03 |
|  | 168101* | D9 | - | 0,0005 |
|  | 170107 | D | 6,185 | 12,860 |
|  | 170201 | D | - | 4,6 |
|  | 170380 | D5 | 1050,0 | - |
|  | 170380 | D5 | 1130,52 | 242,48 |
|  | 170411 | D | 0,075 |  |
|  | 170503* | D5 | 42,56 | 418,24 |
|  | 170601* | D5 | 145,848 | 774,9 |
|  | 170604 | D5 | 821,765 | 971,63 |
|  | 170605* | D5 | 15200,24 | 12145,516 |
|  | 180101 | D10 | 0,4 | - |
|  | 180102* | D10 | 0,88 | - |
|  | 180103* | D10 | 0,88 | - |
|  | 180104 | D10 | 6,6 | - |
|  | 180106* | D9 | 0,13 | - |
|  | 180109 | D9 | 1,3 | 1,958 |
|  | 190307 | D5 | 246,1 | 127,33 |
|  | 190801 | D5 | 682,1 | 641,77 |
|  | 190802 | D5 | 169,8 | 206,6 |
|  | 190805 | D5 | 4,78 | 4211,83 |
|  | 190812 | D5 | 561,46 | 542,26 |
|  | 190813* | D | - | 5,84 |
|  | 190814 | D5 | 2006,04 | 3637,61 |
|  | 190906 | D5 | - | 20,38 |
|  | 191212 | D5 | 105,17 | 54696,79 |
| Razem |  |  | 97468,76 | 96898,44 |

*odpady niebezpieczne

Procesy unieszkodliwiania:

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D9 Obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

W 2007 roku procesom unieszkodliwienia poddano 97 468,76 Mg odpadów z sektora gospodarczego, a w 2008 roku – 96 898,44 Mg.

Sposób gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi na terenie miasta Tarnowa  i poddanymi procesom odzysku lub unieszkodliwienia w latach 2007 – 2008 przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 41. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2007 – 2008

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów niebezpiecznych poddana procesom odzysku w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
|  | 060204* | R14 | 2,23 | - |
|  | 120109* | R14 | 18,2 | 10,5 |
|  | 130205* | R14 | 1,28 | 0,68 |
|  | 130208* | R9 | 67,89 | 78,5 |
|  | 140603* | R2 | - | 0,086 |
|  | 160104* | R14 | 257,972 | 137,717 |
|  | 160107* | R4 | - | 0,6 |
|  | 160213* | R14 | 1,839 | 1,777 |
|  | 161001* | R4 | - | 356,746 |
|  | 190807* | R14 | 392,37 | 161,23 |
| Razem |  |  | 741,781 | 747,836 |

*odpady niebezpieczne

Procesy odzysku:

R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R6 Regeneracja kwasów lub zasad

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

W 2007 roku procesom odzysku poddano 741,781 Mg odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego, a w 2008 roku – 747,836 Mg.

W latach 2007 – 2008 odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego poddawane były następującym procesom unieszkodliwiania:

Tabela 42. Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2007 - 2008

| Lp | Kod odpadu | Metoda unieszkodliwiania | Ilość odpadów niebezpiecznych poddana procesom unieszkodliwiania w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 |
|  | 060101* | D9 | 43,85 | 73,95 |
|  | 060102* | D9 | 0,13 | 0,26 |
|  | 060105* | D9 | 0,262 | 0,538 |
|  | 060204* | D9 | 2,23 | 0,49 |
|  | 060311* | D9 | - | 0,655 |
|  | 060403* | D9 | 0,058 | - |
|  | 060404* | D5 | 15,44 | - |
|  |  | D9 | 13,88 | - |
|  | 060405* | D9 | 0,007 | 0,007 |
|  | 070104* | D9 | 0,2 | - |
|  | 070208* | D9 | 10,0 | 50,0 |
|  | 070503* | D9 | 1,748 | 1,102 |
|  | 070504* | D9 | 13,701 | 13,426 |
|  | 070507* | D9 | 0,105 | 0,083 |
|  | 070508* | D9 | 16,0 | 31,082 |
|  | 070509* | D10 | - | 15,86 |
|  | 070509* | D9 | 2,165 | 5,055 |
|  | 070580* | D9 | 20,147 | 15,541 |
|  | 070707* | D10 | - | 17,0 |
|  | 080111* | D9 | 0,47 |  |
|  | 110105* | D9 | 43,92 | 0,48 |
|  | 130208* | D10 | 0,875 | 1,593 |
|  | 130507* | D10 | 0,013 | - |
|  | 140603* | D9 | 0,13 | 0,05 |
|  | 150110* | D10 | 10,748 | 2,88 |
|  | 150202* | D10 | 13,09 | 9,792 |
|  | 160213* | D | 0,146 | - |
|  | 160305* | D9 | 5,23 | - |
|  | 160504* | D9 | 0,012 | 0,09 |
|  | 160506* | D9 | 8,4669 | 5,455 |
|  | 160507* | D9 | 0,37 | 0,22 |
|  | 160508* | D9 | 0,046 | 1,052 |
|  | 168101* | D9 | - | 0,0005 |
|  | 170503* | D5 | 42,56 | 418,24 |
|  | 170601* | D5 | 145,848 | 774,9 |
|  | 170605* | D5 | 15200,24 | 12145,516 |
|  | 180102* | D10 | 0,88 | - |
|  | 180103* | D10 | 0,88 | - |
|  | 180106* | D9 | 0,13 | - |
|  | 190813* | D | - | 5,84 |
| Razem |  |  | 15 613,98 | 13 591,16 |

*odpady niebezpieczne

Procesy unieszkodliwiania:

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D9 Obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

W 2007 roku procesom unieszkodliwiania poddano 15 613,98 Mg odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego, w w2008 roku – 13 591,16 Mg.

# 5. Instalacje i obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zgodnie z obowiązującą hierarchią, wytwarzane odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, a jeżeli nie jest to możliwe powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane.

Na terenie Miasta Tarnowa funkcjonowały (według stanu na dzień 31.12.2008 r.) 53 instalacji do odzysku lub odpadów. Scharakteryzowano je w poniższej tabeli (dla dwóch firm: ARGO-FILM i TARCHEM uwzględniono decyzje wydane w roku 2009r.).

Tabela 43. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania) odpadów funkcjonujące na terenie miasta Tarnowa w latach 2007 – 2008

| Lp | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres właściciela / zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D | Rodzaj odpadu/kod | Roczne zdolności przerobowe (Mg) | Ilość odpadów przetworzonych (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | w 2007 r. | w 2008 r. |
|  | Sortownia odpadów zmieszanych (surowców wtórnych) i zbieranych selektywnie | Właściciel: Gmina Tarnów Zarządzający: Miejskie PrzedsiębiorstwoGospodarki KomunalnejSp. z o.o., ul. Bandrowskiego 14, Tarnów | Tarnów, ul. Cmentarna | R14 | 150106, 200101, 200102, 200139,200140, 200301 | 2000 |  |  |
|  | Kompostownia Sektory składowiska Budowa placów i dróg technologicznych oraz jako warstwa interna | Właściciel: Gmina Tarnów Zarządzający: Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna, Tarnów | Tarnów, ul. Cmentarna | R3 R14 | 020103, 020107, 020204, 020304,020305, 020380, 030101, 030105,160306, 160380, 190501, 190502, 190503, 190805, 191207, 191212,200138, 200201, 200102 170101÷03,170107,170181, 170504, 170506, 170508, 170802, 170904, 190802 | 6000 1952 | 1850,8 | 2104,2 |
|  | Regranularka (do 2008r.) | Quickpack Recykling Sp. z o.o. Jędrzejów - Lasków | Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 | R5 | 150102 | 10000 | 1666 |  |
|  | Instalacja do odzysku odpadów tworzyw sztucznych (od 2008r.) | Quickpack Polska Sp. z o.o. Lasków, Jędrzejów | ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów | R3 | 150102 02 01 04 Eex19 12 04 | 25000 |  |  |
|  | Produkcja regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych | PPUH “COBRA” Witold Marchwicki os. Zielone 11/21 Tarnów | Tarnów, ul. Studniarskiego 8 | R5 | 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39 | 2900 |  |  |
|  | Produkcja regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych | ELMARK Tarnów, Krystyna Słowikowska, ul. Mościckiego 203 33-100 Tarnów | Tarnów ul. Mościckiego 203 | R5 | 07 02 13, 15 01 02, 17 02 03 | 150 |  |  |
|  | odzysk opakowań z tworzyw sztucznych | EKOPAK s.c. Sławomir Czech i Lucyna Bochenek, ul.Szklarniowa 12, 33-111 Koszyce Wielkie | Tarnów, ul.Droga do Huty 31 | R14 | 15 01 02 | 1000 |  |  |
|  | wytłaczarka – instal. przetwarzania tworzyw sztucznych | Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym | Tarnów ul. Konarskiego | R14 | odpady tworzyw sztucznych | 15 |  |  |
|  | Instalacja do produkcji szkła | Huta Szkła Gospodarczego „Tarnów” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno ul. Kryształowa 5,Tarnów | Kryształowa 5, Tarnów | R5 | 10 11 12 | 1000 |  |  |
|  | Huta szkła | Huta Szkła I Kryształów “EWA” ul. Stalowa 27, Tarnów | Tarnów ul. Stalowa 27 | R5 | 10 11 12, 15 01 07 | 137 |  |  |
|  | Wanna hutnicza | Milafori Glass Sp. z o.o. ul. Spokojna 16, Tarnów | Spokojna 16 Tarnów | R5 | 101112 150107 | 80 |  |  |
|  | Piec szklarski | Huta Szkła i Kryształów „Alicja” – „Warta” Sp. z o.o. ul. Spokojna 14a, Tarnów | ul. Spokojna 14a Tarnów | R5 | 101112 | 500 |  |  |
|  | Instalacja przetwórstwa tarflenu | Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 | Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 | R14 | 070213 |  | 2,2 | Po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego Z.A. S.A nie prowadzą odzy-sku/unieszkodli-wiania odpadów w instalacjach za wyjątkiem insta-lacji do produkcji katalizatorów, jednak w latach 2007 – 2008 roku odpady nie były poddawane procesom odzysku |
|  | Elektrociepłownia ECII |  |  | R1 | 020281 | 30000 | 13438,9 |  |
|  | Instalacja chloru i ługu sodowego |  |  | R14 | 190807* |  | 392,37 |  |
|  |  |  |  | R14 | 070213 |  | 2,2 |  |
|  | Instalacja Kwasu Siarkowego |  |  | R5 |  | 190 |  |  |
|  | Instalacja Kwasu Azotowego |  |  | R5 |  | 100 |  |  |
|  | Instalacja Regeneracji Odpadów Rtęciowych |  |  | R5 |  | 20 |  |  |
|  | Instalacja Produkcji Katalizatorów |  |  | R5 |  | 511 |  |  |
|  | Instalacja roztwarzania solanki |  |  | R5 |  | 2 000 |  |  |
|  | Wydział Energetyczno-Wodny |  |  | R14 |  | 50 |  |  |
|  | Centrum Tworzyw Sztucznych |  |  | R5 |  | 760 |  |  |
|  | Linia technologiczna produkcji wyrobów prefabrykowanych budowlanych | “BRUK-BET” Nieciecza 150 Żabno | Tarnów Zakład Nr 2 ul. Mroźna 18 | R14 | 100101 100102 100117 101314 | 40 000 | 2760 | 5700 |
|  | Betoniarnia | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20, Tarnów | Tarnów ul. Starodąbrowska 20 | R14 | 10 01 01 |  | 0,009 | 0,009 |
|  |  |  |  |  | 10 01 02 |  | 447,68 | 235,2 |
|  | Betoniarnia | Radłowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Betonu-Elementów Budowlanych „Krys – Maks” Krzysztof Kuklewicz ul. Dunajcowa, Tarnów | Tarnów ul. Wędkarska 25 | R14 | 10 01 02 | 2000 | 1209,9 | 1175,18 |
|  | Betonomieszalnik Stetter H075 | Contractor Sp. z o.o. Waldemar Mucha ul. Fredry 2, Kraków | Tarnów ul. Spokojna 6 | R14 | 100102 | 3000 |  | 1538,22 |
|  | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej Piec Hoffmana | CEGBUD - CEGIELNIA KRZYŻ, ADAMCZYK - SPÓŁKA JAWNA, ul. Krzyska 106B, Tarnów | ul. Krzyska 106B, Tarnów | R14 R1 | 10 01 01, 10 01 02, 10 01 80, 17 01 82 15 01 01 , 15 01 03 | 3 256,0 |  |  |
|  | produkcja mas bitumicznych kruszarka odpadów z budowy i remontów dróg | Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków | oddział Budowy Dróg Nr 6 w Tarnowie ul. Tuchowska 27 | R14 | 10 04 07 17 01 81 | 2100 |  |  |
|  | przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TARCHEM Sp. z o.o., ul. Chemiczna 128, Tarnów | Tarnów ul. Chemiczna 128 | R14 | 160213*, 16 02 14 16 02 15*, 200121* 20 01 35*, 20 01 36 | 1800 | 0,902 0,0033 | (uwzględniono decyzję z 2009r) |
|  | - przetwarzanie zużyte-go sprzętu elektrycz-nego i elektronicznego - do odzysku metali -odzysk baterii i akumulatorów | ARGO-FILM Spółdzielnia Pracy ul. Borowskiego 2 03-475 Warszawa Zakład Nr 2 w Tarnowie | Tarnów ul. Fabryczna 7a | R14 R15 R4 | 090101*÷090105*,090111* 90180*,110109*,110998*, 120116*,160210*,160213*,160602*,161001*,161003*, 180106*,200117*,200117*,200123*,200133*,200135* 090107,090110,090112, 100703,100799,120101÷04, 120117,150106,160214, 160216,160604,160605, 180107,200134,200136 | 6381 | 742,223 | (uwzględniono zmianę decyzji z 2009r.) |
|  | Instalacja produkcji paliwa alternatywnego | „EKOTAR” Sp.z o.o. ul. Chemiczna 113Tarnów | Tarnów ul. Chemiczna 113 | R5 | 150101 150102 150107 | 30000 | 18000 | 23000 |
|  | Instalacja do odzysku szkła - kruszarka |  |  | R15 |  |  |  |  |
|  | Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów | Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R14 | Odpady z grup: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 wykaz kodów w decyzji Wojewody Małopolskiego, znak: ŚR.XIV.AG.6620-10.03 z dnia 29.04.2004 r. – Ogółem: 227 rodzajów odpadów |  | 135559,3 | 176782,1 |
|  | Instalacja do regeneracji olejów odpadowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja do unieszkodliwiania PCB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja do unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja demontażu pojazdów Kotłownia | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Braci Saków 5, Tarnów | ul. Braci Saków 5, Tarnów | R1 R14 | 160104*, 160122 170201, 100101 190802, 160106 | 1805,8 |  |  |
|  | Stacja demontażu pojazdów | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”TOPICAR” s.c. Tomasz Sysło, Piotr Siedlik Tarnów, ul. Limanowskiego 6 | Tarnów ul. Cmentarna 20 | R14 | 16 01 04* 16 01 06 | 900 |  |  |
|  | demontaż własnych autobusów i odzysk części samochodowych | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o | Tarnów ul. Okrężna 9 | R14 | 160104*,160118 160119, 160122,160199 | 121 |  |  |
|  | Odlewnia żeliwa | Odlewnia "Tarnów" Sp.z o.o. ul.Kochanowskiego 30, Tarnów | Tarnów, ul. Kochanowskiego30 | R4 | 100908,170405,191001, 191202 | 5000 | 889,6 |  |
|  | Odlewnia | Pracownia Ślusarstwa Artystycznego Polański Marian ul. Pomarańczowa 12, Tarnów | ul. Pomarańczowa 12 Tarnów | R4 | 120103, 160118 170401, 191002 191203, 200140 | 13,2 |  |  |
|  | Stacja demulgacji emulsji wodno – olejowych (chłodziw) | Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A., ul.Kochanowskiego 30, Tarnów | Tarnów, ul. Kochanowskiego 30 | R14 | 120109* | 240 | 18,2 | 10,5 |
|  | Regeneracja kartridży i tonerów drukarskich | RWD PROSPECT Sp. z o.o. Tarnów, ul. Klikowska | Tarnów ul. Klikowska 50 | R14 | 08 03 18 16 02 167 | 5 |  |  |
|  | Topialnia tłuszczy zwierzęcych paszowych i technicznych tłuszczów zwierzęcych | Gospodarstwo Rolno- Produkcyjne Zbigniew Gleisner i Aleksander Pałach Sp. Jawna | Tarnów ul. Chemiczna 14a | R14 | 020203 | 3200 | 3045 | 3039 |
|  | Instalacja do odzysku piasku | Zakład Oczyszczania Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. Tarnów, ul. Narutowicza 37 | Tarnów ul. Czysta | R14 | 190802 | 500 | 204,04 | 105,88 |
|  | Instal.termicznego przekształcania odpadów drzewnych | Zakład Przetwórstwa Drzewnego RUDY ul. Gliniarska 14 Tarnów | ul. Gliniarska 14 Tarnów | R1 | 030104 | 5000 |  |  |
|  | Instalacja do odzysku odpadów | PPCh „ FRITAR” Tarnów ul. Sadowa 29 | ul. Sadowa 29 Tarnów | R1 R3 R14 | 150105, 170101 190801, 190809 | 900 |  |  |
|  | Instalacja do odzysku odpadów | Tarnowskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WIEZAT Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów | ul. Kwiatkowskiego 8, Tarnów | R14 | 170101, 170102 170103, 100107 170504, 170506 170604 | 330 |  |  |
|  | Budynek warsztatowy Zakładu | Zakład Remontów I Urzadzeń Dźwignicowych “REMDŹWIG” Sp. z o.o., Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 13 | ul.Kwiatkowskiego13 Tarnów | R4 | 16 01 18,17 04 01 | 0,8 |  |  |
|  | Hala napraw wagonów | PKP Cargo SA Zakład Taboru w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 1 33-300 Nowy Sącz, Komórki Organizacyjne w Zakładzie w Tanowie | ul. Droga do Huty 45, Tarnów | R14 | 030105, 100101,150203, 160106,170101, 170102 170103, 170201,170508, 191207,200101 | 19076,5 |  |  |

Składowiska odpadów

Odpady komunalne niesegregowane z terenu Tarnowa i okolic składowane są na 2 składowiskach:

- na składowisku przy ul Cmentarnej w Tarnowie-Krzyżu, przy ul. Cmentarnej, będącym własnością Gminy Miasta Tarnowa i eksploatowanym przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych (ZSOK) od kwietnia 1996 r, jako zakład budżetowy Gminy Miasta Tarnowa (wcześniej składowiskiem administrowało MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie).

- na składowisku „Nad Białą”, zarządzanym przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie (JRCh). Obecnie składowisko „Nad Białą” podzielone jest na 16 sektorów, z których 6 jest eksploatowanych.  Niektóre z nich zostały już zamknięte i zrekultywowane, a w przypadku innych trwają postępowania i prace zmierzające do ich zamknięcia. Do składowania odpadów komunalnych przeznaczony jest sektor oznaczony symbolem AB-2. Posiada on powierzchnię 25 780 m2 i objętość użytkową wynoszącą ok. 401 tys. m3. Odpady mogą być na nim składowane do rzędnej 205 m. n.p.m. Obecny stan zapełnienia sektora – ok. 10%. Na sektor ten odpady komunalne dostarczane są transportem kołowym.

Wykaz składowisk odpadów funkcjonujących na terenie Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 36. Wykaz składowisk odpadów zlokalizowanych w Tarnowie (dane wg posiadanych decyzji)

| Lp. | Składowisko ____________ rodzaj | Właściciel ____________ zarządzający | Powierzchnia [ha] | Roczna ilość unieszkodliw- wianych odpadów [tys. Mg/a] | Rodzaj odpadów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowie Krzyżu _____________ odpady inne niż niebezpieczne i obojętne | Urząd Miasta Tarnowa ___________ Zakład Składowania Odpadów Komunalnych | 4,8 | 80,91 | 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 05, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | Czynne |
| 2. | Składowisko Odpadów Przemysłowych „CZAJKI I” odpady inne niż niebezpieczne | Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Jednostka Ratownictwa Chemicznego | 65,0 | 100 s.m. (Czajki I i II) | 10 01 15 | Czynne |
| 3. | Składowisko Odpadów Przemysłowych „CZAJKI II” odpady inne niż niebezpieczne | Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Jednostka Ratownictwa Chemicznego |  |  | 10 01 15 | Czynne |
| 4. | Zbiorniki na Odpady Toksyczne AN-I, AN-II, AN-III w Tarnowie odpady niebezpieczne | Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Jednostka Ratownictwa Chemicznego | 1,2 | 2 (AN-II) | 17 05 03* | Czynne AN-II |
| 5. | Składowisko Odpadów Przemysłowych „Nad Białą” w Tarnowie odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne | Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. | 93,3 | 205,96 | 06 03 14, 19 01 12, 19 01 18, 19 01 19, 19 02 03, 19 02 06, 19 03 05, 19 03 07, 19 04 01, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06 , 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 11 06, 19 12 09, 19 12 12, 19 13 02, 19 13 04, 19 13 06, 20 03 01 | Czynne |
| 6. | Składowisko odpadów azbestowych (wydzielony sektor na składowisku odpadów przem. „Nad Białą” w Tarnowie) ____________ odpady niebezpieczne | Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. |  | 15,55 | 17 06 01*, 17 06 05* odpady niebezpieczne zawierające azbest | Czynne |

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych poprzez składowanie odbywa się na terenie zbiorników AN II oraz składowiska „Nad Białą” ” ( wyłącznie odpady zawierające azbest).

Zarządzane przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie składowisko „AN-II” usytuowane jest w widłach rzek Biała i Dunajec, na terenie Zakładów Azotowych, obok zbiornika retencyjnego wód opadowych. Składowisko przeznaczone jest do deponowania odpadów niebezpiecznych. Zajmuje powierzchnię około 2 ha. Jest budowlą wykonaną nad poziomem przyległego terenu, ogrodzoną. Groble zbiornika wykonane są z gruntu rodzimego. Składowisko korzysta z wagi  samochodowej znajdującej się na terenie Zakładów Azotowych lub na terenie TGOŚ.  Teren składowiska oraz droga dojazdowa są oświetlone. Składowisko jest obsługiwane i nadzorowane w sposób okresowy. Na składowisku deponowane są odpady transportowane kołowo pochodzące głównie  z Zakładów Azotowych oraz  spółek zakładowych, a ponadto z firm zewnętrznych.

W obrębie składowiska odpadów „Nad Białą” funkcjonuje wydzielony sektor odpadów niebezpiecznych przeznaczony do unieszkodliwiania odpadów azbestowych.  Sektor jest użytkowany przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. Odpady azbestowe unieszkodliwiane są poprzez składowanie na wyznaczonej części sektora C-3 składowiska przemysłowego „Nad Białą”. Tytuł prawny do eksploatowania tego składowiska ma Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

# 6. Identyfikacja problemów zakresie gospodarki odpadami

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie Miasta Tarnowa, można wyróżnić jej mocne i słabe strony.

Mocne strony

- funkcjonuje system gospodarki odpadami rozumiany jako zintegrowany kompleks działań ukierunkowany na planowe osiągnięcie zamierzonego celu (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie),

- na terenie Miasta eksploatowane są 53 instalacje odzysku odpadów, w tym 2 stacje demontażu pojazdów i 2 zakłady przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- objęto zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych blisko 100% mieszkańców Miasta,

- wprowadzono rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych,

- wprowadzono selektywne zbieranie odpadów systemem „gniazdowym” (do tzw.”dzwonów”) i „u źródła” (pojemnikowym i workowym),

- wprowadzono selektywne zbieranie  niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

- część odpadów ulegających biodegradacji była kompostowana przez mieszkańców we własnym zakresie, na terenie posesji,

- Miasto posiada własne składowisko odpadów posiadające uregulowany stan prawny i pełną infrastrukturę techniczną oraz teren przeznaczony pod jego rozbudowę o pow. ok. 20 ha położony w granicach administracyjnych Tarnowa,

- na terenie Miasta znajduje się szereg instalacji odzysku, zbierania i unieszkodliwiania odpadów

- Miasto ma dostęp do instalacji odzysku, zbierania  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (kompostownia, składowisko, punkty zbiórki odpadów segregowanych ),

- zdobyto doświadczenia w biologicznej przeróbce odpadów (kompostowanie, ujęcie i wykorzystanie biogazu),

- prowadzono różnorodną edukację ekologiczną,

- systematycznie likwidowano „dzikie” wysypiska,

- Miasto realizuje program usuwania azbestu poprzez akcję edukacyjną i pomoc w usuwaniu oraz unieszkodliwianiu tych odpadów,

- zwiększono liczbę wydanych decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami,

- wysoki stopień uprzemysłowienia regionu gwarantujący zaplecze kadrowe i techniczne inwestycji w systemie odpadowym,

- istniejące instalacje energetyczne i przemysłowe mogące prowadzić procesy współspalania odpadów i paliw alternatywnych,

- nastąpiła stymulacja rynku poprzez rosnące opłaty środowiskowe i koszty transportu odpadów,

- nastąpiło coraz mocniejsze uzależnienie ponoszonych opłat od stopnia rozwoju systemu gospodarki odpadami.

Słabe strony

- duże rozdrobnienie operatorów odpadowych na terenie Miasta i w regionie przy jednoczesnym braku koordynacji systemowej ich działalności,

- cześć odpadów niebezpiecznych nie jest wydzielana ze strumienia odpadów komunalnych,

- odpady inne niż komunalne, w tym niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-usługowej częściowo trafiają do strumienia odpadów komunalnych,

- większość odpadów komunalnych jest składowana bez przetworzenia,

- wciąż niewystarczająca wiedza ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresu gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,

- niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych, głównie ze względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie rozbudowanej sieci punktów zbierania,

- niska świadomość ekologiczna właścicieli pojazdów dotycząca obowiązków w zakresie prawidłowego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

- brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych w prywatnych gabinetach i przychodniach,

- odpady z budów i remontów nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich zagospodarowanie,

- występują trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na zdywersyfikowany system zbierania informacji nt. gospodarki odpadami (na podstawie szeregu aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą administracyjną, jak i badań statystycznych, przy użyciu różnych metodyk),

- brak porozumienia w zakresie stworzenia systemu regionalnego zagospodarowania odpadów komunalnych  na szczeblu Miasta i sąsiadujących gmin – ograniczenie potencjału technicznego i ekonomicznego (w aspekcie zmiany systemu prawnego w gospodarce odpadami),

- brak środków w obliczu innych potrzeb inwestycyjnych i kryzysu gospodarczego (np. trudności z uzyskaniem kredytów).

# 7. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## 7.1. Prognoza ogólna

Na ilość, jakość i rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie Miasta Tarnów odpadów wpływać będzie wiele czynników. Spośród nich największe znaczenie będą miały czynniki demograficzne, społeczne, prawne i ekonomiczne.

Przyjęta strategia rozwojowa regionu będzie miała bezpośredni wpływ na zmiany jakie będą następować w charakterze emisji odpadów na terenie Miasta. W mniejszym stopniu dotyczyć to będzie odpadów komunalnych, natomiast ogromne znaczenie będzie miało dla wytwórczości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Mieście w perspektywie czasowej do 2016 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi usług. Po obecnym okresie stagnacji i wycofywania się niektórych podmiotów gospodarczych z rynku, prognozuje się dalszy rozwój gospodarczy. Wyższy poziom dochodów Miasta i ludności będzie wpływał na wzrost ilości wytwarzanych odpadów.

Zakłada się, że jeszcze przez najbliższe kilka lat dominować będą wśród ludności postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, skutkujące np. dalszym wzrostem poziomu zbiórki selektywnej lub relatywnym zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno. Następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, co spowoduje równocześnie powstawanie zwiększonej ilości odpadów ulegających biodegradacji.

Nastąpi rozwój w budownictwie oraz w szczególności zwiększenie prac remontowo-budowlanych, co  zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców Miasta, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia. Rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod inspekcji przez upoważnione organy i instytucje spowoduje wykrycie odpadów nie wykazywanych  obecnie w statystyce.

Czynnikami ograniczającymi wzrost odpadów na terenie Tarnowa będą:

- przepisy prawne nakładające obowiązki na wytwarzających odpady i ich egzekucja,

- ciągły wzrost świadomości ekologicznej,

- wzrastający koszt unieszkodliwiania odpadów (np. podwyższanie tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów).

Wszystkie wyżej wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane. W celu obniżenia kosztów usunięcia odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej zbiórki oraz zagospodarowywania odpadów organicznych.

W zakresie transportu ewentualne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim:

- jakości sprzętu technicznego, które podlegają ciągłej ewolucji w kierunku obniżenia jednostkowych kosztów eksploatacji oraz uciążliwości dla mieszkańców i środowiska (obniżenia hałasu i emisji spalin),

- optymalizacji transportu w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla ruchu drogowego
i mieszkańców oraz poprawienia wskaźników ekonomicznych.

W zakresie technologii odzysku oczekiwany jest rozwój technologii związanych z:

- recyklingiem organicznym odpadów ulegających biodegradacji,

- recyklingiem surowców wtórnych,

- sortowaniem zmieszanych odpadów komunalnych

W zakresie technologii unieszkodliwienia odpadów:

- stopniowe eliminowanie składowania odpadów nieprzetworzonych.

## 7.2. Prognoza demograficzna

Liczba mieszkańców Miasta Tarnowa kształtuje się obecnie na poziomie 116 237 osób (dane GUS, 2008 r.). W perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba ta uzależniona będzie głównie od przyrostu naturalnego i skali migracji. Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliższych latach należy liczyć się z niewielkim wzrostem współczynnika dzietności, do około 1,2 w latach 2010-2025.

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości życia. Przeciętne trwanie życia wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 mężczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015r. (74,6 mężczyźni, 81,2 kobiety).

W najbliższych latach wzrośnie nieco skala migracji wewnętrznych oraz zagranicznych. Saldo migracji ogólne będzie ujemne, ze względu na utrzymujący się trend przeprowadzki ludności z Tarnowa w okolice podmiejskie. W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem suburbanizacji.

Szacuje się, że liczba ludności Miasta w 2015 roku spadnie do około 113 348 osób, a w 2030 roku osiągnie wartość poniżej 100 000 osób.

Tabela 45. Prognoza demograficzna dla Tarnowa na lata 2010 – 2030 (wg GUS, 2009)

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana liczba ludności | 116 351 | 115 803 | 115 223 | 113 348 | 109 319 | 104 292 | 98 453 |

## 7.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych będzie się zmieniał w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa.

Podczas prac nad aktualizacją przyjęto 8 letni okres planowania z podziałem na dwie perspektywy czasowe: krótkoterminową (do 2012 roku) i długoterminową (do 2016 roku). Stąd też prognozy opracowano dla dwóch horyzontów czasowych: 2012 i 2016 roku.

Za Kpgo 2010 i WPGO przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych,

- wzrost wskaźników ilościowych wytwarzanych odpadów kształtował się będzie na poziomie 3% w okresach 4 letnich,

- nastąpi wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów, co spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali.

Przyjęto ilościowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych na poziomie: 453 kg/M/rok w roku 2012 oraz 466 kg/M/rok w roku 2016. Zakładając, że liczba ludności Tarnowa w 2012 roku wynosić będzie 115 223 osób, a w 2016 roku – 113 000 osób, ilość wytworzonych odpadów komunalnych będzie następująca:

Tabela 46. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) do roku 2016  na terenie Miasta Tarnowa

| Lp. | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2016 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 13 113 | 13 375 |
| 2 | Odpady zielone | 972 | 991 |
| 3 | Papier i tektura | 10 818 | 10 932 |
| 4 | Odpady wielomateriałowe | 3 986 | 4 154 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 7 547 | 7 667 |
| 6 | Szkło | 4 397 | 4 483 |
| 7 | Metal | 2 453 | 2 502 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 782 | 785 |
| 9 | Drewno | 721 | 735 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 257 | 262 |
| 11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 3 474 | 3 543 |
| 12 | Odpady wielkogabarytowe | 2 491 | 2 563 |
| 13 | Odpady usług komunalnych | 1 185 | 1 208 |
| Razem |  | 52 196 | 52 658 |

Według prognoz, w 2012 roku wytworzone zostanie 52 196 Mg odpadów komunalnych, a w 2016 roku – 52 658 Mg.

## 7.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Prognozuje się, że w 2012 roku na terenie Miasta Tarnowa wytworzone zostanie 25 624 Mg, a w 2016 roku – 28143 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

## 7.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2012 i 2016 na terenie Miasta Tarnowa wynosić będzie:

- 2012 rok  - 257 Mg,

- 2016 rok  - 262 Mg.

## 7.6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (innych niż z sektora komunalnego)

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zależeć będzie od wielu czynników, głownie ekonomicznych i prawnych. Czynnikami wpływającymi na ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych będą:

- zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych,

- zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów,

- powstanie nowych podmiotów gospodarczych, będących wytwórcami odpadów niebezpiecznych,

- upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.

Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów w dłuższych horyzontach czasowych jest trudne i może być obarczone dużym błędem. Porównując jednak ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych na przestrzeni lat 2004-2008 można założyć ustabilizowanie ich wytwarzania na obecnym poziomie.

## 7.7. Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych

Wzrośnie ilość zużytych olejów pozyskiwanych ze źródeł rozproszonych. Jednakże, w związku ze spadkiem zapotrzebowania na oleje smarowe świeże, spowodowanym m.in. zwiększeniem czasu eksploatacji olejów, wzrost ten będzie mniejszy niż wynikałoby to z intensywności rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności ci społeczeństwa.

## 7.8. Prognoza ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów

Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z uwagi m. in. na fakt, że obecnie mieszkańcy Polski zużywają ok. 60% baterii pierwotnych w stosunku do zużycia baterii pierwotnych przez mieszkańców Unii Europejskiej. Wzrośnie również skuteczność systemu zbierania baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych.

## 7.9. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych  i weterynaryjnych

Wzrost ilości powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym jest spowodowany faktem starzenia się społeczeństwa w naszym kraju. Biorąc pod uwagę postępujący proces starzenia się społeczeństwa należy spodziewać się w przyszłości wzrostu liczby hospitalizacji oraz związanej z tym większej ilości odpadów medycznych.

Szacuje się, że ilość odpadów weterynaryjnych niebezpiecznych kształtuje się na poziomie ok. 10% niebezpiecznych odpadów medycznych.

## 7.10. Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych  z eksploatacji

Na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych samochodów, ma wpływ kilka innych czynników, m. in.: wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Prognozując ilość złomowanych pojazdów należy uwzględnić powszechne w ostatnich latach sprowadzanie starych samochodów z zagranicy oraz średni czas użytkowania pojazdu, który na podstawie danych ze stacji demontażu, wynosi w warunkach polskich około 10 - 15 lat.

## 7.11. Prognoza ilości wytwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (również sprzęt zawierający substancje zubażajace warstwę ozonową)

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. W oparciu o badania prowadzone w UE zakłada się, że ilość tych odpadów będzie wzrastać w skali roku  o 3-5% (przy 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek).

## 7.12. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r., a obecnie zastąpionym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r., całkowita ilość wyrobów zawierających azbest powinna być usunięta do końca 2032 r.

## 7.13.  Prognoza ilości wytwarzanych zużytych opon

Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów mechanicznych.

## 7.14. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od rozwoju lub recesji w poszczególnych sektorach gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie. Prognozuje się stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów.

## 7.15. Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych

Na ilość osadów wytwarzanych mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków. Jakość osadów podlegać będzie zmianom w zależności od składu chemicznego i charakterystyki sanitarno – biologicznej oczyszczanych ścieków.

Jednocześnie, dążyć się będzie do wdrażania takich technologii oczyszczania ścieków, które wyeliminują większość zanieczyszczeń typu chemicznego zawartych w ściekach. Zanieczyszczenia te trafią jednak do osadów ściekowych, pogarszając ich parametry i utrudniając przyrodnicze zagospodarowanie.

Stan sanitarny osadów zależy od stanu zdrowotnego mieszkańców wytwarzających ścieki. Polepszanie się warunków życia mieszkańców oraz służby zdrowia spowoduje zmniejszenie stopnia skażenia osadów ściekowych organizmami chorobotwórczymi.

System gospodarki osadami ściekowymi będzie wymagał w najbliższych latach radykalnej zmiany, ze względu na konieczność ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji.

Należy więc oczekiwać trzech kierunków wykorzystania osadów ściekowych:

- wykorzystanie przyrodnicze (połączone z kompostowaniem osadów bądź ich fermentację),

- termiczne przekształcanie (spalanie w specjalnych spalarniach bądź współspalanie w obiektach energetycznych),

- mineralizację.

Zakres przyrodniczego wykorzystanie będzie się w najbliższych latach zawężał, ze względu na planowane zaostrzenia przepisów prawnych regulujących takie wykorzystanie osadów ściekowych - ograniczenia w zawartości mikrozanieczyszczeń organicznych, patogenów oraz metali ciężkich.

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych budzi liczne emocje i protesty społeczne, lecz wydaje się nie do uniknięcia w przypadku osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków z dużych miast. Problemem do rozstrzygnięcia jest czy powinno być to spalanie samych osadów (połączone z ich suszeniem czy też mogłyby być one współspalane z węglem (dodatek osadów maksimum 5%) w obiektach energetycznych.

## 7.16. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) do roku 2016 przewiduje się jedynie nieznaczny wzrost masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2016 dominującymi z uwagi na masę, będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Wzrośnie ilość odpadów zbieranych – zarówno przez organizacje odzysku, jak też pozyskiwanych w wyniku selektywnej zbiorki z gospodarstw domowych.

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa przewiduje się znaczną poprawę w wyposażeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia do rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów.

Wraz z udoskonalaniem metod przerobu odpadów pojawi się także możliwość odzysku odpadów zdeponowanych dotychczas na składowiskach lub magazynowanych na terenach zakładów.

## 7.17. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa wzięto pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne oraz sposobów gospodarowania odpadami zależeć będzie od czynników gospodarczych, demograficznych i społecznych, m.in.:

- ogólnego rozwoju gospodarczego Polski i Miasta,

- koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki,

- powstawania nowych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- zmian w technologiach produkcji (szczególnie dążących do minimalizacji odpadów),

- intensyfikacji kontroli oraz inwentaryzacji wytwarzanych odpadów.

Przyjmując aktualne prognozy gospodarcze, przewiduje się rozwój gospodarczy. Skutkować to będzie wzrostem produkcji i usług, a co za tym idzie – wzrostem ilości wytwarzanych odpadów.

Na podstawie obowiązujących strategicznych dokumentów, w których władze samorządowe kreują obraz regionu w najbliższej przyszłości  można stwierdzić, że nie przewiduje się większych zmian w strukturze przemysłu na obszarze Miasta, a co za tym idzie zmiany struktury wytwarzanych odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz rozwoju innych, dotychczas nie występujących w Mieście gałęzi przemysłu, w szczególności takich, które mogłyby wytwarzać duże ilości odpadów.

Wzrośnie procent zakładów, które wdrażać będą nowe technologie mało- i bezodpadowe, metody Czystszej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi  i unieszkodliwianiu odpadów. W perspektywie kilku - kilkunastu lat spowoduje to relatywny spadek ilości wytwarzanych odpadów (w odniesieniu do wielkości produkcji) oraz zwiększenie stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów u wytwórców.

Generalnie, ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym ustabilizuje się na obecnym poziomie. Ewentualny wzrost ilości wytwarzanych odpadów wynikać może z następujących czynników:

- powstawaniu nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów,

- zwiększaniu produkcji lub jej asortymentu przez istniejących wytwórców odpadów, 
co w okresie poprzedzającym wprowadzeniu nowych technologii spowoduje proporcjonalny wzrost ilości odpadów,

- wzrostu ilości urządzeń do oczyszczania ścieków lub spalin oraz poprawy efektywności ich oczyszczania,

- zwiększeniu ilości odpadów rozbiórkowych i poremontowych typu budowlanego w wyniku przebiegu procesów restrukturyzacji przemysłu i usług.

Nastąpi spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny jako nośnik energii. Wzrośnie natomiast zapotrzebowanie na inne nośniki, które nie powodują wytwarzania dużej ilości odpadów (gaz, oleje opałowe), w tym energii odnawialnej. Ze względu na ceny, liczyć się należy również z bardziej racjonalnym wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem może być zmniejszenie ilości odpadów z energetyki. Jednocześnie, zmieni się skład odpadów z energetyki, wskutek wdrażania nowych, skuteczniejszych metod odsiarczania spalin.

Rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod inspekcji przez upoważnione organy i instytucje spowoduje dalsze odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej, czyli odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce. Stan taki istnieje obecnie m.in. z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach celem uniknięcia odpowiednich opłat. Udział „szarej strefy odpadowej” (składającej się w przeważającej mierze 
ze źródeł rozproszonych - małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych) 
w wytwarzaniu odpadów ocenia się na 5 - 8% całości obecnego strumienia odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne.

# 8.  PRZYJĘTE cele w Gospodarce Odpadami

## 8.1. Odpady komunalne

Wytyczając cele w gospodarce odpadami kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce Ekologicznej Państwa (PEP), a także wytycznymi zawartymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 i  Planie gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010.

Nie oznaczało to jednak mechanicznego przeniesienia poszczególnych wymogów ilościowych z poziomu państwa, czy województwa na poziom Miasta. Przy wytyczaniu celów uwzględniono specyfikę lokalną i ocenę możliwości zrealizowania danego celu.

Cele główne

Przyjęto następujące cele główne:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu gospodarczego regionu,

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, w tym recyklingu,

- prowadzenie   zgodnego   z  wymaganiami   ochrony   środowiska   i   normami   europejskimi   systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- zmniejszenie strumienia odpadów, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych, kierowanych na składowiska,

- wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania i zagospodarowywania odpadów,

- zapewnienie wiarygodnego  i  obszernego monitoringu pozwalającego na diagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami w Mieście.

Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano cele szczegółowe.

Odpady komunalne

- osiągnięcie do końca 2010 r. poziomu selektywnego zbierania odpadów w wysokości minimum 15%, natomiast do końca 2018 r. – 25%,

- zmniejszenie do końca 2014 r. do maksimum 85% wskaźnika masy składowanych odpadów komunalnych w stosunku do ogólnej masy wytworzonej w skali roku,

- wdrożenie i rozwój innych niż składowanie technologii zagospodarowania i przekształcania odpadów.

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

- współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania związane z gospodarką odpadami.

Odpady ulegające biodegradacji zawarte w odpadach komunalnych

- osiągnięcie   do   2010 r.  maksymalnie   75%  wskaźnika  masy   odpadów  ulegających   biodegradacji kierowanych   na   składowiska   w   stosunku   do   masy   tych   odpadów wytworzonych   w   1995 r.,

- osiągnięcie do 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 2020 r. maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów   ulegających   biodegradacji   kierowanych   na   składowiska   w stosunku   do   masy   tych odpadów   wytworzonych   w   1995 r.

Odpady niebezpieczne

- uszczelnienie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego   zbierania  odpadów niebezpiecznych  z  małych  i   średnich przedsiębiorstw oraz   gospodarstw domowych,

- sukcesywna minimalizacja ilości powstających odpadów niebezpiecznych,

- sukcesywne zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku,

- rozwój   i   uszczelnienie   systemu   gromadzenia   i   unieszkodliwiania   urządzeń   zawierających substancje CFCs  i zapobieganie wypuszczaniu tych substancji do powietrza.

Odpady zawierające PCB

- całkowite wycofanie z użytkowania do 30 czerwca 2010 r. urządzeń i instalacji zawierających PCB o stężeniu powyżej 0,005% wagowo,

- kontrolowane unieszkodliwienie PCB – oczyszczenie z PCB transformatorów oraz unieszkodliwienie

- w całości kondensatorów do dnia 31 grudnia 2010 r.,

- przystąpienie  po   2010 r.   do   inwentaryzacji   i   likwidacji   urządzeń   i   olejów  zawierających   PCB o stężeniu poniżej 0,005% wagowo.

Oleje odpadowe

- stworzenie skutecznego systemu zbierania odpadowych olejów  i  zwiększenie poziomu  ich zbierania, w szczególności od mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zużyte baterie i akumulatory

- rozwój systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów, w szczególności ze źródeł rozproszonych,

- zaprzestanie od 2012 r. stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych.

Odpady medyczne i weterynaryjne

- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Pojazdy wycofane z eksploatacji

- uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- osiągnięcie w 2009 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/rok w przeliczeniu na mieszkańca.

Odpady zawierające azbest

- ograniczenie  oddziaływania azbestu  na   środowisko   i   sukcesywna  eliminacja  wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest.

Przeterminowane środki ochrony roślin

- uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie.

Zużyte opony

- zwiększenie poziomu zbierania zużytych opon,

- wyeliminowanie procederu składowania zużytych opon i ich niekontrolowanego spalania w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

- rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i zwiększenie poziomu zbierania tych odpadów.

Komunalne osady ściekowe

- ograniczenie ilości składowanych osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi,

- zwiększenie ilości wykorzystywanych przetworzonych osadów ściekowych spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Odpady opakowaniowe

- ograniczenie ilości powstających odpadów opakowaniowych,

- zwiększenie stopnia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w szczególności z gospodarstw domowych.

Odpady inne niż niebezpieczne z sektora gospodarczego

- minimalizacja ilości powstających odpadów,

- sukcesywne zwiększanie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.

# 9.	SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat

## 9.1.	Odpady komunalne

### 9.1.1. Założenia ogólne i priorytety działań

Proponowany system gospodarki odpadami na terenie miasta Tarnowa jest kontynuacją modelu przyjętego w poprzedniej edycji Planu gospodarki odpadami i wdrażanego przez ostatnie cztery lata.

System jest kompleksowy - uwzględnia i łączy następujące działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

- minimalizację ich ilości i szkodliwości,

- zbieranie (w tym selektywne),

- transport,

- odzysk,

- unieszkodliwianie poza składowaniem,

- unieszkodliwianie poprzez składowanie,

- edukację ekologiczną,

- zarządzanie, w tym monitoring i sprawozdawczość.

Za priorytetowe kierunki działań i zadania w zakresie gospodarki odpadami przyjęto:

Priorytet 1 - Zapobieganie powstawaniu odpadów

Priorytet 2 - Zwiększenie ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, a szczególnie odpadów zbieranych selektywnie

Priorytet 3 - Zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji

Priorytet 4 – Rozwój Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Priorytet 5 - Edukacja ekologiczna

### 9.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii celów i zadań gospodarki odpadami, ponieważ brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych.

W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Miasta Tarnowa podjęte zostaną różne działania, obejmujące przede wszystkim edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcenia do ograniczenia ilości odpadów, poprzez m.in.. popularyzację ograniczania postaw konsumpcyjnych. Proponuje się wydanie i kolportaż ulotek oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta przykładowych zaleceń dotyczących zapobieganiu powstawania odpadów. Do promocji konsumenckich zachowań proekologicznych mogą zostać włączone inne media (prasa, radio).

Proponuje się popularyzację i wdrażanie, w miarę dostępnych środków finansowych i posiadanych uprawnień, zasad Zintegrowanej Polityki Produktowej, której celem jest poprawa procesów wytwórczych i doprowadzenie do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów wytwórczych oraz produkowanych wyrobów. Instrumenty służące do wdrażania polityki produktowej są następujące:

- finansowe – podatki ekologiczne, rachunkowość uwzględniająca wszystkie koszty produkcji (łącznie ze stratami w środowisku), internalizacja kosztów zewnętrznych,

- upowszechnienie eko-znakowania (etykietowanie ekologiczne, np. Eko-Znak lub Ecolabel)

- zapewnienie dostępu do informacji środowiskowych związanych z produktem dla konsumentów,

- upowszechnienie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i organizacjach – EMAS (Eco-managment and Audit Scheme),

- upowszechnienie deklaracji środowiskowych dla produktów,

- przystępowanie do porozumień środowiskowych pomiędzy przedsiębiorcami i władzą publiczną,

- stosowanie kryteriów ekologicznych przy przetargach finansowanych ze środków publicznych

Na poziomie krajowym opracowano i wdrożono „Krajowy plan działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007 – 2009”, który porusza kwestie dotyczące uwzględnienia aspektów ekologicznych w procedurach przetargowych. Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Definicja ta obejmuje sytuacje, gdy zamawiający uwzględnia jeden lub więcej czynników środowiskowych na takich etapach procedury przetargowej jak: określenie potrzeb, zdefiniowanie przedmiotu zamówienia, sformułowanie specyfikacji technicznych, wybór kryteriów udzielenia zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia, kwalifikacji wykonawców oraz wybór najkorzystniejszej oferty za pomocą środowiskowych kryteriów oceny ofert.

Instytucja zamawiająca może określić w specyfikacji technicznej jako wymóg lub w kryteriach oceny oferty jako dodatkowe punkty dla określonych działalności gospodarczej przykładowe elementy: wykorzystanie materiałów lub produktów pochodzących z odzysku, wykorzystanie technologii, w wyniku której wytworzona zostanie mniejsza ilość odpadów, sposoby zagospodarowania wytworzonych odpadów, itp.

Na poziomie gminy celowe byłoby ustalenie procedur służących identyfikacji produktów i usług spełniających cele polityki „zielonych” zamówień publicznych oraz opracowanie systemu szkoleń i informacji dla różnych grup osób zajmujących się zamówieniami publicznymi (opracowujących kryteria dla produktów i usług, odpowiedzialnych za wybór wykonawcy oraz korzystających z produktów i usług).

W celu upowszechniania informacji nt. zielonych zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych wydzielił na swojej stronie internetowej specjalny link - „Zielone zamówienia” (www.uzp.gov.pl → Zielone zamówienia).

Jednym z działań skutkujących minimalizacją wytwarzania odpadów jest wielokrotne wykorzystanie produktów w tym samym lub w innym celu niż pierwotne, bez potrzeby ich przetwarzania. Oprócz zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz pozwoli to oszczędzać energię, której użycie byłoby konieczne do przetworzenia tego produktu lub wyprodukowaniu nowego. Wiele przedmiotów doskonale nadaje się do wielokrotnego i długoterminowego użytkowania, jak: ubrania, meble, urządzenia różnego typu i ich części, opakowania plastikowe lub szklane, garnki, książki i podręczniki, itp.

W dalszej perspektywie proponuje się zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczenia odpadów, np. poprzez podwyższenie opłat za odbieranie odpadów dla mieszkańców, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki lub uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ich ilości, itp. Działania takie będą podjęte wtedy, gdy wszyscy mieszkańcy gminy objęci zostaną zorganizowanym odbiorem odpadów.

W celu ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych przez jednostki gminne proponuje się uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001).

W załączniku przedstawiono wzór ulotki, którą można wykorzystać dla propagowania zmniejszania ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Tarnowa.

### 9.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

Jednym z głównych celów systemu jest objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów 100% mieszkańców Miasta Tarnowa, a jednocześnie zebranie jak największej ilości wytwarzanych odpadów. Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Tarnowa, zorganizowaną zbiórką odpadów objęto wszystkich mieszkańców miasta (stan na koniec 2008 roku).

Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten jest realizowany za pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy.

Zbieranie odpadów komunalnych

System odbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta.

Proponowany system zbierania odpadów na terenie Miasta Tarnowa uwzględnia dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie. Sposób zbierania odpadów w Tarnowie reguluje od 1 lipca 2006 Regulamin utrzymania czystości i porządku. Wprowadzono system zbierania odpadów dwupojemnikowy lub dwuworkowy. Na każdej posesji  tarnowianie powinni mieć minimum dwa pojemniki lub dwa worki z tworzyw sztucznych na odpady. W pierwszym gromadzone są odpady przeznaczone do odzysku (papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło opakowaniowe - łącznie),  drugim zaś odpady pozostałe, których nie da się ponownie przetworzyć.

Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa jedno - lub wielorodzinna). Zgodnie z Regulaminem (Rozdział II, paragraf 6), urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta to szczelnie zamykane pojemniki, których minimalna łączna pojemność jest równa iloczynowi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wskaźnika 20 litrów na jedną osobę. Pojemniki należą do przedsiębiorstw wywozowych i są dzierżawione użytkownikom lub stanowią własność właścicieli nieruchomości. Rodzaje pojemników do zbierania odpadów, sposób gromadzenia i opróżniania określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006 roku Nr XLIV/820/2006).

Miejsca wyznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) i usytuowane w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wytwórców odpadów i dla podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego , w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne są zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu.

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady, a także uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Zgodnie z Regulaminem, ustalono następujące częstotliwości wywozu odpadów komunalnych stałych:

- dla budynków wielorodzinnych - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

- dla zabudowy jednorodzinnej – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu, za wyjątkiem gospodarstw domowych jedno i dwuosobowych, gdzie dopuszcza się wywóz odpadów raz na dwa tygodnie,

- koszy ulicznych - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

- koszy na przystankach komunikacyjnych – codziennie,

- pojemników do selektywnej zbiórki – w miarę napełnienia,

- odpadów wielkogabarytowych -  nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, według harmonogramu ustalonego przez podmiot uprawniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości dopuszczalne jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 20:00.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest dokumentować wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania dowodów płacenia za usługi określone w ust. 1 za okres jednego roku.

Tarnów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziły selektywne zbieranie odpadów (w 1993 roku). Obecnie selektywną zbiórką objęty jest cały obszar miasta (tereny zamieszkałe), a ludność objęta selektywnym zbieraniem szacowana jest na 100%.

Zgodnie Planem gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010 odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny z wydzieleniem:

- odpadów zielonych z ogrodów, parków, odpadów ulegających biodegradacji z targowisk,

- papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań szklanych (z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe),

- odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),

- odpadów budowlanych,

- przeterminowanych leków,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- pozostałych odpadów niebezpiecznych (olejów odpadowych, chemikaliów, itp.).

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w styczniu 2006 r. nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Tarnowie”  wprowadził od 1 lipca 2006r. obowiązek powszechnej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” dla wszystkich gospodarstw domowych w mieście  (w systemie „dwupojemnikowym”, „dwuworkowym” – tzw. dualnym). Jest to system najbardziej efektywny i korzystny pod względem ekonomicznym, dlatego jego wdrażanie będzie w dalszym ciągu kontynuowane na terenie miasta.

W jednym pojemniku gromadzone są odpady, które nadają się do ponownego przetworzenia - papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło opakowaniowe. Na terenie nieruchomości w sposób selektywny zbierane są również:

- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady niebezpieczne, a w szczególności: baterie, odpady zawierające rtęć, lampy kineskopowe,

- odpady z remontów.

Miasto Tarnów stwarza możliwość selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez ustawienie w ogólnodostępnych miejscach oraz opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki, w następujących kolorach:

1) biały - na szkło białe;

2) zielony - na szkło kolorowe;

3) żółty - na tworzywa sztuczne i metal;,

4) niebieski - na papier.

Selektywna zbiórka odpadów w gniazdach segregacyjnych traktowana jest jako system uzupełniający. Utrzymane zostaną dotychczasowe lokalizacje tych pojemników. Nowe gniazda powinny być zlokalizowane w rejonie zamieszkanym przez nie więcej niż 500 mieszkańców, najlepiej w rejonie istniejącej altany śmietnikowej. Położenie gniazda musi umożliwić dojazd do gniazda samochodem trzyosiowym wyposażonym w kontener KP-32 i żuraw HDS, w celu opróżnienia pojemników dzwonowych. Ponadto, wymagane jest utwardzenie placu, na których położone są gniazda i utrzymywanie wokół nich czystości i porządku.

Rozwijany będzie uzupełniający system zbiórki odpadów w ogólnodostępnych pojemnikach, we współpracy z organizacjami odzysku (np. Forum Opakowań Szklanych), które udostępnią własne pojemniki i będą je opróżniać na własny koszt. Selektywną zbiórkę odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu prowadzić będą również pozostałe podmioty gospodarcze – placówki handlowe, recyklerzy, punkty skupu surowców wtórnych, uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów wspomagana będzie akcjami edukacyjnymi i promocyjnymi, np. „Drzewko za butelkę”. Prowadzone będą różnorodne konkursy, akcje, zbiórki dodatkowe następujących frakcji odpadów: baterie, szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe.

Zbieranie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

Przy planowaniu systemu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa wzięto pod uwagę następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych, jakie mogą być wytworzone w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych:

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy lub niebezpieczne substancje, w tym odpady zawierające rtęć - lampy rtęciowe, termometry, niektóre rodzaje przełączników,

- pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich,

- rozpuszczalniki organiczne, w tym chlorowcoorganiczne,

- odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące,

- środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

- opakowania po środkach do dezynfekcji i dezynsekcji wraz z pozostałościami,

- odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.),

- smary, środki do konserwacji metali,

- odczynniki chemiczne np. fotograficzne,

- przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa,

- aerozole i opakowania po nich.

Podstawowe zasady organizacji systemu wydzielenia i zbierania odpadów niebezpiecznych będą następujące:

- rozdzielenie w maksymalnym stopniu odpadów według rodzajów, rodzajów opakowań lub stopnia stwarzanego zagrożenia,

- maksymalne ograniczenie przedostawania się do strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych innych niż komunalne.

Odpady niebezpieczne gromadzone będą w Punkcie zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych w ZSOK przy ul. Cmentarnej.

Zwiększony zostanie zakres zbieranych odpadów i ilość miejsc, gdzie można oddawać odpady niebezpieczne: w sklepach chemicznych (dla przeterminowanych chemikaliów), w warsztatach samochodowych (dla zbierania olejów przepracowanych), zakładach fotograficznych dla zużytych odczynników chemicznych.

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą zamykane, oznakowane oraz nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone w nich nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska).

Ponadto, prowadzona będzie ciągła akcja edukacyjna dla mieszkańców oraz informowanie społeczeństwa o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach.

Ponadto analizowana jest możliwość wprowadzenia w formie uzupełnienia - zbiórka odpadów niebezpiecznych do specjalistycznego pojemnika – kontenera, wykonanego z blachy stalowej kwasoodpornej o grubości 2,5 – 4 mm., wyposażonego w dolnej części w komorę przechwytującą ewentualne wycieki z pojemników oraz w wannę ze stali nierdzewnej. Kontener podzielony byłby na kilka komór (np. 6, po 3 z każdej strony) przeznaczonych do poszczególnych rodzajów odpadów i wyposażonych w niezależne pojemniki. Kontener służyłby do zbiórki: zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,  zużytych świetlówek, zużytych olejów i smarów samochodowych oraz opakowań po nich. Na przedniej ścianie kontenera (w celu wyjęcia pojemników) zamontowane byłyby klapy z otworami wrzutowymi z możliwością otwierania i zamykania, zabezpieczone zamkami, oznaczone i opisane tak, aby ułatwić selekcje wrzucanych odpadów. System stałego zamknięcia uniemożliwiłby bezpośredni kontakt osoby postronnej, wydostanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz zabezpieczałby przed działaniem warunków atmosferycznych.

Kontener taki rozstawiany byłby w poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z przyjętym i ogłoszonym wcześniej harmonogramem, udostępnionym na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych nieruchomości.. Przed rozpoczęciem zbiórki w każdej dzielnicy indywidualnie prowadzona byłaby akcja promocyjna, polegająca na rozwieszeniu plakatów informacyjnych o miejscu i terminie ustawienia kontenera. Mieszkańcy we własnym zakresie dostarczaliby odpady niebezpieczne do punktu zbiórki.

Uprawnieni pracownicy na bieżąco sprawdzaliby stan zapełnienia poszczególnych komór kontenera. Odpady odbierane byłyby w miarę potrzeb i przewożone specjalistycznym pojazdem do zakładów odzysku lub unieszkodliwiania.

Dodatkowo, wydzielanie tych odpadów z odpadów zmieszanych będzie następować w ciągu technologicznym Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów

.

Biorąc pod uwagę stosunkowo małe ilości odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, nie będzie opłacalne uruchamianie nowych, odrębnych instalacji dla ich unieszkodliwiania na szczeblu miasta.

Poniżej przedstawiono szczegółowe propozycje gromadzenia wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych, występujących z dużą częstotliwością w strumieniu odpadów komunalnych.

Baterie

Sposób zbierania baterii i akumulatorów reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Ustawa obciąża przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory wszystkimi kosztami ich recyklingu. Dotyczy to wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, niezależnie od ich rodzajów, pojemności, masy i składu materiałowego.

Zużyte baterie samochodowe i zużyte akumulatory samochodowe oraz zużyte baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe powinny być zbierane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą technologii i instalacji służących do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

W miejscu odbioru zakazane jest zbieranie zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Pojemniki służące do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w miejscach odbioru powinny być ustawione w miejscu publicznie dostępnym.

W miejscach odbioru zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne są przyjmowane nieodpłatnie. W miejscu odbioru powinna znajdować się czytelna i dostępna dla użytkownika końcowego informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w tym miejscu.

Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) przekracza 25 m2 , jest obowiązany do:

- przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

- przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Uzupełniającym sposobem będzie zbieranie baterii małogabarytowych w placówkach oświatowych i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach. Zbiórka będzie prowadzona we współpracy z organizacjami odzysku i innymi podmiotami uprawnionymi do zbierania lub/i odzysku tych odpadów. Organizacje dostarczają i ustawiają pojemniki, jak również obsługują  je za symboliczną opłatą lub bezpłatnie.

Ponadto, baterie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą gromadzone:

- w placówkach oświatowych i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach do zbiórki baterii. Zbiórka taka przynosi największe efekty, zarówno edukacyjne jak i ekologiczne. W powiązaniu z programami edukacyjnymi dostarczanymi przez organizacje odzysku można prowadzić ukierunkowaną edukację ekologiczną i zachęcać dzieci i młodzież do zachowań proekologicznych,

- w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych w ZSOK przy ul. Cmentarnej,

- w kontenerze do zbierania odpadów niebezpiecznych ( pod warunkiem wprowadzenia tej formy zbiórki).

Do prowadzenia zbiórki baterii zastosowane zostaną specjalne pojemniki z odpowiednimi otworami wrzutowymi, zabezpieczającymi przed wrzucaniem innych odpadów. Oferowane są różne rodzaje pojemników, jednak należy brać pod uwagę ich podstawowe cechy: mały otwór wrzutowy lub kilka otworów dostosowanych do wielkości baterii, zamknięcie pojemnika uniemożliwiające dostęp osób trzecich, niewielkie gabaryty (dobrym rozwiązaniem jest pojemnik stanowiący obudowę dla wymiennego worka na baterie o pojemności maks. 30 litrów).

Zbiórka będzie prowadzona z uwzględnieniem szerokiej i różnorodnej edukacji ekologicznej.

Akumulatory

Aktualnie zbieranie zużytych akumulatorów odbywa się następująco:

- na stacjach paliw,

- przez punkty sprzedaży przy zakupie nowego akumulatora, od nabywcy nie jest wówczas pobierana opłata depozytowa,

- przez stacje demontażu,

- na stacjach obsługi pojazdów.

W perspektywie czasowej do roku 2016 podstawową formą zbiórki akumulatorów będzie przyjmowanie przez punkty sprzedaży wraz z zakupem nowego. Należy kontynuować dotychczasowe sposoby zbiórki akumulatorów.

Zużyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki)

Gromadzeniem i odbiorem świetlówek będą zajmować się:

- urzędy i instytucje,

- w punkt zbierania odpadów niebezpiecznych w ZSOK przy ul. Cmentarnej,

- kontener do zbierania odpadów niebezpiecznych (pod warunkiem wprowadzenia tej formy zbiórki),

- sklepy z artykułami elektrycznymi lub inne specjalistyczne,

- wyspecjalizowane podmioty.

Zorganizowaną zbiórkę tych odpadów należy objąć instytucje i przedsiębiorców, które wytwarzają odpady trafiające do strumienia odpadów komunalnych w tym m.in.: urzędy, szkoły, jednostki służby zdrowia i opiekuńcze, hotele itp. - wszystkie, w których zainstalowana jest znacząca ilość źródeł światła z lampami wyładowawczymi.

Odbiór zużytych świetlówek  prowadzić będą firmy posiadające wymagane uprawnienia.

Pozostałe odpady niebezpieczne

Wśród pozostałych odpadów niebezpiecznych, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych należy wyróżnić:

- powstające w gospodarstwach domowych stanowiących zgodnie z ustawową definicją odpad komunalny,

- nie będące w rozumieniu ustawy odpadami komunalnymi odpady trafiające do strumienia odpadów komunalnych z innych źródeł, w szczególności z małej przedsiębiorczości, gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Dla pierwszej grupy należy stworzyć warunki nieodpłatnego odbioru w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych w ZSOK przy ul. Cmentarnej oraz w kontenerze do zbierania odpadów niebezpiecznych (pod warunkiem wprowadzenia tej formy zbiórki).

Odpady z drugiej grupy powinny być odbierane przez wyspecjalizowane firmy, z pełną odpłatnością.

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. Podstawowym założeniem zbiórki tych odpadów jest stworzenie właścicielom możliwości niezwłocznego usunięcia odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych należy prowadzić na zasadach komercyjnego odbioru przez firmy posiadające zezwolenie na wywóz odpadów.

Na terenie ZSOK przy ul. Cmentarnej znajduje się punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Obecnie są one gromadzone, a następnie kierowane do zakładów, gdzie następuje ich wtórne sortowanie, konfekcjonowanie i demontowanie.

Proponuje się także uzupełniające sposoby zbierania odpadów wielkogabarytowych:

- odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym, za opłatą pokrywającą koszty transportu,

- bezpośredni odbiór przez producentów na zasadzie wymiany zużytego sprzętu na nowy (dotyczy głównie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD).

Dwa razy do roku Miasto Tarnów organizuje w ramach akcji „Wspólnie posprzątajmy miasto” zbiórkę odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców. Od 2005 r. akcja prowadzona jest w formie „wystawek” – „przy krawężniku” dla domów jednorodzinnych i szeregowych, lub w pobliżu altanek śmietnikowych przy budynkach zamieszkania zbiorowego. Akcja będzie kontynuowana w następnych latach.

Ponadto, mieszkańcy Tarnowa, którzy z różnych względów nie są w stanie sami wynieść odpadów wielkogabarytowych z domów, czy mieszkań mogą liczyć na pomoc wykonawców zbiórki. Informacje o potrzebie udzielenia pomocy należy zgłosić w Urzędzie Miasta Tarnów, lub w dniu zbiórki bezpośrednio pracownikom.

Zbieranie przeterminowanych lekarstw

Akcja zbiórki niepotrzebnych lekarstw prowadzona jest w sposób ciągły od 2001 r. Przeterminowane leki gromadzone są w pojemnikach ustawionych w 11 aptekach. Potencjalna ilość odpadów tej grupy w gospodarstwach domowych jest znikoma, a wobec wysokich cen lekarstw oraz racjonalizacji zasad opieki medycznej będzie systematycznie maleć.

Systemem objęte zostanie większość aptek i ośrodków zdrowia. System rozwijany będzie wraz z powstawaniem nowych obiektów na terenie miasta, których można by ustawić pojemniki do zbiórki tego rodzaju odpadów. Należy zaznaczyć, że system ten przeznaczony byłby dla mieszkańców a nie dla właścicieli aptek, których obowiązkiem jest posiadanie ważnych umów z uprawnionymi przedsiębiorcami na odbiór odpadów farmaceutycznych z ich placówek.

Prowadzona jest kampania informacyjna  „Zbiórka leków nieużytecznych”, zorganizowana przez  Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z aptekami oraz Jednostką Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie, która bezpłatnie odbiera i utylizuje te odpady w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. Akcja edukacyjno – informacyjna będzie kontynuowana w następnych latach.

Zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych

Odpady budowlane i poremontowe będą selektywnie gromadzone na terenie nieruchomości  w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, zamykanych i  oznaczonych napisem „Odpady  budowlane” o minimalnej  pojemności 110 litrów oraz w workach z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 120 litrów.

Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych i remontowych będą zajmować się:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe prowadzące prace remontowe lub budowlane,

- specjalistyczne podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów, posiadające zezwolenia na zbieranie i transport.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań będą usuwane także na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Rozwiązanie to jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w wyznaczonych miejscach (kontenerach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu zagospodarowania odpadów lub na składowisko.

Docelowo odpady te będą dostarczane do Regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, który powstanie w miejscu Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej lub bezpośrednio do firm zajmujących się ich odzyskiem. Mogą być wykorzystywane do makroniwelacji terenów i innych robót budowlanych lub jako warstwa inertna na składowiskach odpadów.

- W celu usprawnienia gospodarki odpadami budowlanymi i remontowymi, rozważana jest możliwość umieszczania na tablicy w Urzędzie Miasta w Tarnowie lub stronie internetowej, informacji umożliwiających pośrednictwo pomiędzy osobami, które chcą pozbyć się tego typu odpadów, a tymi, którzy aktualnie mają możliwość ich wykorzystania.

### 9.1.4. Punkt dobrowolnego zbierania odpadów (Centrum Recyklingu)

Jednym ze stosowanych rozwiązań w selektywnym zbieraniu odpadów będzie punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, zlokalizowany w obrębie planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Cmentarnej w Tarnowie i będący jego integralną częścią., do którego mieszkańcy (bezpłatnie), a także niewielkie przedsiębiorstwa (za odpowiednia opłatą) będą mogły dowozić określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Proponuje się nazwanie tego punktu Centrum Recyklingu, co stanowić będzie czytelniejszą dla mieszkańców nazwę, kojarzącą się  w rozumieniu potocznym z  prowadzoną tam działalnością.

Do punktu będą przywożone odpady o charakterze surowcowym i  tzw. problemowe - odpady wielkogabarytowe, odpadów budowlano-remontowe, baterie, niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, zużyte opony, szkło nieopakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura oraz inne, w zależności od konieczności zgłaszanej przez mieszkańców.

Poszczególne frakcje odpadów gromadzone będą oddzielnie. Odpady w dalszej kolejności kierowane będą do instalacji odzysku zlokalizowanych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tarnowie lub innych instalacji z zachowaniem zasady bliskości.

Centrum Recyklingu stanowić także instrument edukacji ekologicznej społeczności miasta.

.

### 9.1.5.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Głównym założeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Tarnowa jest zagwarantowanie odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich powstających na jego terenie odpadów komunalnych w sposób pozwalający na osiągniecie założonych celów.

W ślad za rozwiązaniami wskazanymi w Kpgo 2010 oraz w Planie gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010, konieczne jest włączenie Miasta Tarnowa w system regionalny, w ramach którego zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych w mieście.

Zgodnie z zapisami KPGO 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów (zzo) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. Zzo winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).

Na terenie Województwa Małopolskiego przewidziano utworzenie 8 regionów gospodarki odpadami, które obsługiwane będą przez zakłady zagospodarowania odpadów (zzo). Jeden z takich zzo powstanie w Tarnowie, które stanie się centrum regionu, w skład którego wejdą ponadto następujące jednostki administracyjne:

- powiat tarnowski: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów,   Ryglice,   Rzepiennik   Strzyżewski,   Skrzyszów, Szerzyny,   gmina   Tarnów,   Tuchów,   Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

- powiat   dąbrowski:   Bolesław,   Dąbrowa   Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin,

- powiat brzeski: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik.

Przewidziane dla regionu tarnowskiego szacunkowe   wymagane   zdolności   przerobowe   sortowni   odpadów   zbieranych   selektywnie wynoszą:

- 15 300 Mg w roku 2010,

- 20 400 Mg w roku 2014,

- 25 600 w roku 2018.

Przewidziane dla regionu tarnowskiego szacunkowe wymagane zdolności instalacji do kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji wynoszą:

- 6 700 Mg w roku 2010,

- 7 000 Mg w roku 2014,

- 7 300 w roku 2018.

Przewidziane dla regionu tarnowskiego szacunkowe   wymagane   zdolności   instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych wynoszą:

- 5 700 Mg w roku 2010,

- 5 900 Mg w roku 2014,

- 6 200 w roku 2018.

Przewidziane dla regionu tarnowskiego szacunkowe wymagane zdolności instalacji  do odzysku  i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji (kompostowni odpadów organicznych, linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji  fermentacji  odpadów, zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych) wynoszą:

- 9 500 Mg w roku 2010,

- 20 500 Mg w roku 2014,

- 27 800 w roku 2018.

Ponadto, w perspektywie najbliższych 13 lat, wymagana jest dodatkowa pojemność składowania odpadów komunalnych oszacowana na 920 tys. m3.

Według Planu gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010, w zakładach zagospodarowania odpadów obsługujących obszar zamieszkały przez więcej niż 300 tys. mieszkańców (w tym zzo Tarnów) celowe będzie powstanie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Realizacja ZZO ma na celu stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o standardach zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej. W zakładzie przetwarzany będzie główny strumień wytwarzanych w regionie odpadów komunalnych zmieszanych oraz frakcje odpadów zbierane selektywnie. Odpady będą poddawane segregacji oraz przetwarzaniu.

Funkcjonowanie ZZO musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym, obecnie funkcjonujący Zakład Składowania Odpadów Komunalnych zostanie przekształcony w Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO), stanowiący zaplecze technologiczne wdrażanego w Tarnowie i subregionie tarnowskim kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

ZZO obejmie także obiekty istniejące: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z pełną infrastrukturą, kompostownię odpadów zielonych, punkt zbierania odpadów wielkogabarytowych. Realizacja ZZO umożliwi wprowadzenie rozwiązań systemowych gospodarki odpadami zakładających: selektywną zbiórkę odpadów, segregację odpadów selektywnie zebranych, kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz składowanie bezużytecznych pozostałości po procesach przetwarzania.

Za zalążek uruchomienia regionalnego systemu gospodarki odpadami w aglomeracji tarnowskiej należy uznać „Porozumienie komunalne” - umowę w sprawie wspólnej budowy, eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów w Tarnowie. Do porozumienia przystąpiło 10 gmin.

W zakładzie będzie przetwarzanych docelowo (w roku 2018) ok. 110 000 Mg odpadów.

W tabeli poniżej przedstawiono proponowane rodzaje i ilości odpadów jakie przewiduje się przyjmować w roku 2016.

Tabela 37. Proponowane rodzaje i ilości odpadów jakie przewiduje się przyjmować w roku 2016.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łączna ilość odpadów przyjęta do ZZO | Mg/rok | 110 000 |
| 2 | Komunalne odpady zmieszane, w tym: 20 03 01: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Mg/rok | 60 000 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe i podobne dostarczane z selektywnej zbiorki, w tym: 20 03 07: Odpady wielkogabarytowe 20 01 23*: Urządzenia zawierające freony 20 01 35*: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 15 01 03: Opakowania z drewna 16 02 14: Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09, 16 02 13 | Mg/rok | 6 200 |
|  | Odpady budowlane i podobne dostarczane z selektywnej zbiórki, w tym: 10 12 06: Zużyte formy 10 12 08: Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 16 11 04: Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 16 11 06: Okładziny i piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 17 01 01: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02: Gruz ceglany 17 01 03: Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80: Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 81: Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82: Inne nie wymienione odpady 17 02 01: Drewno 17 02 02: Szkło 17 02 03: Tworzywa sztuczne 17 03 02: Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 80: Odpadowa papa 17 06 04: Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02: Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801 | Mg/rok | 10 000 |
| 5 | Odpady, które mogą być przeznaczone do kompostowania, w tym: 20 02 01: Odpady ulegające biodegradacji 20 03 02: Odpady z targowisk 02 01 03: Odpadowa masa roślinna 02 01 07: Odpady z gospodarki leśnej 02 03 05: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 02 07 05: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 02 03 80: Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 02 07 80: Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | Mg/rok | 7 300 |
| 5 | Odpady z selektywnej zbiórki | Mg/rok | 26 500 |

Szczegółowy przepływ strumieni odpadów, sposób prowadzenia eksploatacji ZZO przedstawiony zostanie w koncepcji technologicznej, programie funkcjonalno użytkowym i studium wykonalności.

Rozwiązanie technologiczne w ZZO zostaną zdeterminowane przez ilość i skład morfologiczny odpadów wytwarzanych w regionie obsługi. Technologia ZZO zostanie wybrana jako najlepsza dostępna technika gwarantująca osiągnięcie standardów Unii Europejskiej wynikających przede wszystkim z wymagań Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, która wymaga ograniczenia składowania odpadów nieprzetworzonych oraz narzuca konieczność poważnych graniczeń w składowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

ZZO składał się będzie z następujących segmentów technologicznych:

- linia segregacji odpadów z selektywnej zbiórki,

- linia segregacji odpadów zmieszanych,

- linia kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie,

- linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych,

- linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych,

- linia termicznego przekształcania odpadów (opcjonalnie).

Odpady przyjmowane w ZZO będą po zważeniu i ewidencji kierowane do odpowiednich linii technologicznych.

W przypadku sortowni odpadów, funkcje dodatkowych instalacji tego typu mogą przejmować stacje segregacji uruchamiana przez przedsiębiorców prywatnych.

Planowana jest ponadto budowa Zakładu Segregacji i Kompostowni na składowisku odpadów „Nad Białą”. Inwestorem jest Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, a planowany termin zakończenia zadania to 2011 rok. Koszt inwestycji szacowany jest na 10 000 000 złotych.

Obecnie, odpady stanowiące surowce wtórne doczyszczane są na liniach sortowniczych funkcjonujących w zakładzie EKOTAR Sp. z o.o. oraz MPGK Sp. z o.o. ( instalacja przy ul. Cmentarnej w Tarnowie).

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. planuje budowę stacji segregacji zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarnowie w latach 2010-2012. Koszt inwestycji szacowany jest na 5 000 000 złotych.

W przypadku, gdy moc przerobowa istniejących i planowanych przez podmioty prywatne sortowni będzie wystarczająca do zagospodarowania odpadów z regionu tarnowskiego, możliwym stanie się odstąpienie od budowy linii sortowania odpadów w planowanym ZZO przy ul. Cmentarnej.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego planuje ponadto budowę instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych – termin realizacji 2012 rok, a koszt – 3 000 000 złotych.

Firma Ekotar Sp. z o.o. z Tarnowa planuje rozbudowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Termin uruchomienia to 2013 rok, a planowany koszt wyniesie 800 000 złotych.

Budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego przewidywana jest również przez MPGK Sp. z o.o. w latach 2011-2012, a koszt inwestycji szacowany jest na 2 500 000 złotych.

Rozważone zostanie uruchomienie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, jednak wymaga to przygotowania studium wykonalności, wskazującego na sposób i lokalizację takiego obiektu. Alternatywą dla zakładu termicznego przekształcania odpadów może być współspalanie odpadów w istniejących obecnie na terenie Tarnowa elektrociepłowniach.

Na terenie Miasta planowana jest budowa instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych – realizowana przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w latach 2013- 2014. Koszt inwestycji wyniesie (według szacunków) 24 000 000 złotych.

Proces sortowania odpadów

Spośród ok. 110 000 Mg odpadów prognozowanych do przyjęcia w ZZO około 86 500 Mg (ponad 78%) będzie kierowanych do sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki. Na linii sortowniczej będzie następował proces rozdziału odpadów – segregacja zarówno mechaniczna, jak i manualna na podstawowe strumienie odpadów:

- odpady organiczne kierowane do kompostowania,

- frakcje surowcowe kierowane do dalszego odzysku poza terenem ZZO,

- balast kierowany składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Podkreślić należy, że uruchomienie sortowni odpadów jest planowane również w ramach budowy Zakładu Segregacji i Kompostowni na składowisku odpadów „Nad Białą”. Inwestorem jest Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie. Planowana jest ponadto budowa instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych – termin realizacji 2012 rok, a koszt – 3 000 000 złotych. Obecnie, odpady stanowiące surowce wtórne doczyszczane są na liniach sortowniczych  funkcjonujących w zakładzie EKOTAR Sp. z o.o. oraz MPGK Sp. z o.o. ( instalacja przy ul. Cmentarnej w Tarnowie). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. planuje budowę stacji segregacji zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarnowie w latach 2010-2012. Koszt inwestycji szacowany jest na 5 000 000 złotych.

Firma Ekotar Sp. z o.o. z Tarnowa planuje rozbudowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Termin uruchomienia to 2013 rok, a planowany koszt wyniesie 800 000 złotych.

Budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego przewidywana jest również przez MPGK Sp. z o.o. w latach 2011-2012, a koszt inwestycji szacowany jest na 2 500 000 złotych.

W przypadku, gdy moc przerobowa istniejących i planowanych (przez podmioty prywatne) sortowni będzie wystarczająca do zagospodarowania odpadów z regionu tarnowskiego, będzie można odstąpić od budowy linii sortowania odpadów w planowanym ZZO przy ul. Cmentarnej.

Proces kompostowania odpadów

Druga podstawowa instalacja ZZO to kompostownia odpadów zielonych. Wykorzystana zostanie obecnie funkcjonująca instalacja, po jej rozbudowie i ewentualnej modernizacji.

Uruchomienie kompostowni odpadów jest planowane również w ramach budowy Zakładu Segregacji i Kompostowni na składowisku odpadów „Nad Białą”. Inwestorem jest Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie.

Proces  przerobu odpadów wielkogabarytowych

Na linię przerobu odpadów wielkogabarytowych kierowane będą zarówno odpady wydzielone na linii sortowniczej jak i odpady z selektywnej zbiórki. Linia zostanie zaprojektowana jako szereg stanowisk do demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Elementem linii – segmentu przerobu odpadów wielkogabarytowych będzie także rozdrabniarka do tego rodzaju odpadów (np. mebli). Na linii prowadzony będzie podstawowy demontaż urządzeń. Przydatne części urządzeń będą odsprzedawane, natomiast części wymagające specjalistycznych metod unieszkodliwiania lub odzysku będą kierowane do zakładów wyposażonych w odpowiednie instalacje. Na terenie segmentu przewiduje się usuwanie z urządzeń chłodzących oleju kompresorowego wraz z czynnikiem chłodzącym (CFC). Przewiduje się zastosowanie typowego urządzenia do usuwania oleju analogicznego do stosowanego przez autoryzowane punkty serwisowe sprzętu chłodniczego.

Proces przerobu odpadów budowlanych

Odpady budowlane pochodzić będą z rejonu obsługi ZZO. Odpady będą poddawane kruszeniu na specjalistycznej kruszarce oraz frakcjonowaniu, po czym będą kierowane do odsprzedaży, a pozostała część do zastosowania na składowisku jako warstwa izolacyjna.

Balast

Proces technologiczny ZZO zostanie zaprojektowany tak, aby jako balast na składowisko trafiało jak najmniejsza objętość całego strumienia odpadów przyjmowanych. Pozwoli to wydłużyć czas eksploatacji składowiska. Do składowania będą kierowane odpady balastowe, przetworzone, pozbawione wydzielonej na sortowni frakcji odpadów ulegających biodegradacji.

Lokalizację przyszłych obiektów ZZO determinują w pierwszym rzędzie przyjęte rozwiązania technologiczne i wynikający z nich przepływ strumienia odpadów.

## 9.2.  Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich na składowiska

Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne (istniejąca i planowana infrastruktura, charakter zabudowy) oraz uznając za zasadniczy cel zwiększenie liczby mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów objętych zorganizowanymi systemami zbiórki dla Miasta Tarnowa przyjęto, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- do 31 grudnia 2010 roku - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

- do 31 grudnia 2013 roku - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

Do obliczenia bazowej ilości wytworzonych w 1995 roku odpadów ulegających biodegradacji zastosowano przelicznik podany w Kpgo 2010 – 155 kg/mieszkańca rocznie. Liczba mieszkańców Tarnowa wynosiła w 1995 roku 121 926 osób. Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku na terenie Miasta Tarnowa wyznaczono na poziomie 18 898 Mg.

Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2008 roku na terenie miasta wynosiła 25 017 Mg. Prognozuje się, że w 2012 roku na terenie Miasta Tarnowa wytworzone zostanie 25 624 Mg, a w 2016 roku – 28 143 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Ekstrapolując powyższe dane przyjęto, że w 2010 wytworzone zostanie 25 320 Mg tych odpadów, a w 2013 roku – 26 731 Mg.

Założenia dla ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach zawiera poniższa tabela.

Tabela 48. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 2013 roku

| Wyszczególnienie/Lata |  | 1995 | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji w Mg |  | 18 898 | 25 320 | 26 731 |
| Dopuszczalna ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie | w odniesieniu do ilości bazowej z 1995r. w % | 100% | 75% | 50% |
|  | w wielkościach bezwzględnych w Mg | - | 14 173 | 9 449 |
| Wymagana ilość odpadów ulegających biodegradacji podlegających odzyskowi lub unieszkodliwianiu (z wyłączeniem składowania) w Mg |  | - | 11 147 | 17 282 |

Z powyższej tabeli wynika, że w roku 2010 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 11 147 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie może przekroczyć 14 173 Mg.

W roku 2013 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 17 282 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie może przekroczyć 9 449 Mg.

W celu osiągnięcia założonych poziomów, przedstawiono poniżej sposób postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji. Odpady zielone wytwarzane na terenie nieruchomości będą gromadzone w pojemnikach metalowych, z tworzywa sztucznego, zamykanych oraz w workach z tworzywa sztucznego.

Co roku w sezonie jesiennym organizowana będzie (analogicznie do lat ubiegłych) akcja zbierania opadłych liści, które są przekazywane do kompostowni ZSOK. Mieszkańcy otrzymają worki, które po napełnieniu liśćmi będą odbierane przez służby miejskie i przekazywane do kompostowania. Na terenie ZSOK znajduje się Punkt zbiórki odpadów zielonych, gdzie mieszkańcy mogą przywieźć odpady ulegające biodegradacji. Organizowany jest również system odbioru odpadów zielonych po zgłoszeniu telefonicznym.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zorganizują kompostowniki przydomowe we własnym zakresie. Podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych mają obowiązek odebrać także selektywnie zebrane odpady zielone (odpłatnie lub bezpłatnie – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach).

Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej wdrożona zostanie w późniejszym terminie (po roku 2011). Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie pilotażowego programu zbiórki na wybranych osiedlach Miasta Tarnowa.

Odpady ulegające biodegradacji będą kierowane do kompostowni znajdującej się na terenie ZSOK przy ul. Cmentarnej w Tarnowie – Krzyżu., gdzie zostaną przerobione na kompost. Kompostownia ta zostanie rozbudowana, w celu zapewnienia możliwości przerobu odpadów pochodzących z regionu tarnowskiego wyznaczonego w Planie gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010.

Celem dalszego zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji podjęte zostaną następujące działania:

- propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach na terenie nieruchomości prywatnych (dla zabudowy jednorodzinnej),

- zwiększenie poziomu odzysku  i recyklingu opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowej,

- zwiększenie selektywnego zbierania i odzysku odpadów zielonych.

## 9.3. Odpady Opakowaniowe

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi na terenie Miasta Tarnowa będzie opierał się na następujących zasadach:

- Miasto Tarnów będzie brało czynny udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- zakłada się pomoc Miasta przy działaniach mających na celu rozwój selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych poprzez wspieranie akcji związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich późniejszego wykorzystania,

- na terenie Miasta Tarnowa przewiduje się rozbudowę systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, obejmującą działania organizacyjne podejmowane przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania i organizacje odzysku, w celu uzyskania wymaganej ilości i jakości odpadów opakowaniowych.

## 9.4. 	Odpady niebezpieczne (inne niż z sektora komunalnego)

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi są następujące:

Wspomaganie merytoryczne organizacji i rozwoju systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa) z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, w oparciu o:

- organizacje odzysku lub przedsiębiorców – wytwórców odpadów niebezpiecznych,

- placówki handlowe, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. oleje, akumulatory),

- punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (kontenery do zbierania odpadów niebezpiecznych),

- specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia administracyjne.

Prowadzenie ciągłych działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Poniżej przedstawiono system gospodarki odpadami poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych.

### 9.4.1.	Oleje odpadowe

W celu uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu za podstawowe zadanie należy uznać zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych przede wszystkim ze źródeł rozproszonych (gospodarstwa domowe, małe firmy). Pozyskiwanie dodatkowych ilości olejów odpadowych może być zrealizowane poprzez zorganizowanie systemu zbierania tych olejów w kontenerze do gromadzenia odpadów niebezpiecznych (dla gospodarstw domowych), jak również rozszerzenie sieci punktów zbierania o wybrane warsztaty samochodowe i wszystkie stacje benzynowe.

Wsparciem dla tych działań będą działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Wytwarzane na terenie Miasta oleje odpadowe będą przekazywane przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku tego rodzaju odpadów. Ostatecznie omawiane odpady będą odzyskiwane w instalacjach spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odzysku olejów odpadowych.

### 9.4.2.	Zużyte baterie i akumulatory

Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Obowiązek odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. System zbierania baterii z sektora komunalnego przedstawiono w rozdziale 9.1.3.

System zbierania zużytych akumulatorów był dotychczas regulowany ustawą z dnia 11 maja 2001 r. obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.), która wprowadza opłatę depozytową przy zakupie akumulatora. Obecnie sposób postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)

Sprawne funkcjonowanie zaproponowanego systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami, jak też osiągnięcie założonych celów w tym zakresie wymaga prowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej problematyki zużytych baterii i akumulatorów jako odpadów niebezpiecznych i sposób postępowania z nimi. W akcji będą brały udział organizacje odzysku.

### 9.4.3.	Odpady medyczne i weterynaryjne

Gospodarka odpadami powstającymi w placówkach służby zdrowia stanowi wyłączny obowiązek wytwórców tych odpadów i powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi opracowanymi na podstawie wytycznych inspekcji sanitarnej.

Założeniem jest segregacja odpadów w miejscu powstawania z uwzględnieniem podziału na odpady medyczne : zakaźne, specjalne i pozostałe ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi - Dz. U. Nr. 162, poz. 1153). Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10 °C. W temperaturze poniżej 10 °C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni.

Wytwarzane na terenie Miasta niebezpieczne odpady medyczne i weterynaryjne będą przekazywane do unieszkodliwienia i przewożone przez przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu tego rodzaju odpadów. Omawiane odpady będą unieszkodliwiane w instalacjach spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zakazane jest unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w inny sposób niż spalanie w spalarniach odpadów. Zakazane jest również poddawanie odzyskowi niebezpiecznych odpadów medycznych. Inne metody mogą być stosowane tylko do momentu, gdy nie wygasną obowiązujące decyzje.

Pozostałe niebezpieczne odpady medyczne (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych) mogą być unieszkodliwiane poprzez: termiczne przekształcanie odpadów, autoklawowanie, dezynfekcję termiczną, działanie mikrofalami, obróbkę fizyko-chemiczną.

Za podstawowe zadania Miasta przyjęto:

- wyegzekwowanie obowiązków formalnych spoczywających na omawianej grupie wytwórców odpadów.

Podjęte zostaną następujące zadania:

- identyfikacja wszystkich wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- przygotowanie adresowanej do wszystkich wytwórców odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów medycznych i weterynaryjnych (ze szczególnym uwzględnieniem drobnych wytwórców) informacji obejmującej:

- ogólne zasady postępowania z odpadami z tej grupy,

- zestawienie obowiązków formalnych spoczywających na wytwórcy z instruktażem ich realizacji,

- przyjmowanie i weryfikacja przez właściwy organ wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Ze względu na charakter odpadów organ korzystał będzie odpowiednio z przepisu ust. 6 art. 24 ustawy o odpadach i wzywał podmioty składające informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

- kontrola wytwórców odpadów w zakresie spełnienia obowiązków formalnych oraz gospodarowania odpadami zgodnego z przepisami ustawy i zatwierdzonym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożoną informacją o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi (zadanie WIOŚ).

### 9.4.4.	Pojazdy wycofane z eksploatacji

Począwszy od 2005 roku gospodarkę odpadami tego rodzaju reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej.

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy będą przekazywane przez ostatniego właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji.

Dostarczone samochody do uprawnionych podmiotów (stacji demontażu) poddawane są w pierwszej kolejności procesowi osuszania (usuwanie substancji niebezpiecznych tj.: oleje, płyny hamulcowe, chłodnicze), następnie procesom demontażu i segregacji na materiały poddawane recyklingowi materiałowemu i energetycznemu.

Odpady powstające w skutek demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów, jak również inne odpady pochodzące z napraw i eksploatacji pojazdów mechanicznych (oleje, płyny chłodnicze, akumulatory, filtry olejowe a także zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło) będą przekazywane przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku tego rodzaju odpadów, a jeżeli nie będzie to możliwe upoważnionym do unieszkodliwiania odpadów danego rodzaju..

### 9.4.5.	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową)

Od 2005 roku gospodarkę zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi (wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową) reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1495). W  myśl nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Raz do roku wprowadzający sprzęt składa sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany, z dniem wejścia w życie ustawy, do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu. Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego, sprzedawcę hurtowego, prowadzącego punkt serwisowy  oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zarówno gminna jednostka organizacyjna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych mogą posiadać punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Zbierający zużyty sprzęt są zobowiązani do selektywnego zbierania zużytego sprzętu. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący punkt serwisowy zobowiązani są do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych. Zebrane odpady powinny być przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiem tego typu odpadów, posiadających niezbędne wyposażenie i kwalifikacje

Za podstawowe zadanie Miasta Tarnowa należy uznać zorganizowanie zbiórki tych odpadów z rozproszonych miejsc powstawania. Zorganizowane zostaną również czasowe punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto, mieszkańcy Miasta mogą oddawać odpady tego typu w placówkach handlowych – detalicznych i hurtowych zbierających zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej Miasta.

Wsparciem dla tych działań będą działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Zebrany sprzęt będzie oddawany do specjalistycznych zakładów przetwarzających te odpady. W ramach planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów może funkcjonować linia do przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:

- 20 03 07: odpady wielkogabarytowe

- 20 01 23* :urządzenia zawierające freony

- 20 01 35*: zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

- 20 01 36: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi (w tym tzw. sprzęt AGD i RTV) obejmować będzie:

- wysegregowanie przedmiotów mających cechy użytkowe, w celu przekazania ich do ponownego użytkowania,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych, przygotowanie ich do przekazania w celu odzysku lub unieszkodliwienia,

- wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku, w tym recyklingu , jako tzw. surowce wtórne,

- wydzielenie i minimalizacja pozostałych odpadów (frakcji balastowej) przeznaczonych do przekazania do unieszkodliwienia,

- wydzielenie zużytego sprzętu domowego, w tym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z wyodrębniem urządzeń zawierających freon,

- „selektywnie” prowadzony demontaż odpadów wielkogabarytowych z wydzieleniem:

- odpadów przeznaczonych do odzysku jako tzw. surowce wtórne ,

- odpadów przeznaczonych do odzysku,

- odpadów przeznaczonych do przekazania do unieszkodliwienia, w tym odpadów niebezpiecznych,

- przygotowanie odpadów do przekazania w celu odzysku lub unieszkodliwienia, w tym prasowanie i rozdrabnianie w niezbędnym zakresie, bezpieczne magazynowanie (czasowe).

W odniesieniu do odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze zbiórka będzie realizowana przez dystrybutorów sprzętu elektrycznego, bezpośrednio przez zakłady demontażu lub inne podmioty, które posiadają stosowne zezwolenie na zbieranie lub odzysk tego rodzaju odpadów.

Miasto ma obowiązek udostępniać mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na jej terenie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Informacja ta powinna zawierać:

- nazwę firmy, oznaczenie jej siedziby i adres, imię, nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje te są zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnowa.

Plan zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

Zbieranie odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych będzie organizowane poprzez:

- selektywne zbieranie odpadów,

- bezpośrednie dostarczanie odpadów do ZZO,

- odbieranie zużytych urządzeń w punktach sprzedaży .

Sposób postępowania z odpadami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową  będzie zgodny z ustawą o odpadach oraz ustawą  o  substancjach zubożających warstwę ozonową.

Tabela 49. Harmonogram działań w latach 2009-2016 dla odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową

| Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Organizacja zbierania zużytych urządzeń z gospodarstw domowych | 2009-2012 | Miasto Tarnów, Producenci Organizacje odzysku |
| Monitorowanie osiągnięcia założonych poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCFC zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2007 r., Nr 109, poz. 752 w sprawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych) | 2009-2016 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | 2009-2016 | Miasto Tarnów, Producenci |

### 9.4.6. Odpady zawierające azbest

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r., a obecnie zastąpionym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r., całkowita ilość wyrobów zawierających azbest powinna być usunięta do końca 2032 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest: „właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury” w formie pisemnej informacji aktualizowanej corocznie i składanej marszałkowi województwa, a w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Realizacja celu strategicznego w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga podjęcia niżej wymienionych działań:

- aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta,

- akcji informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest

- monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest – realizatorzy: organ nadzoru budowlanego,

- pomocy w finansowaniu usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych wraz z nadzorowaniem wykorzystania przyznanych środków finansowych.

W Urzędzie Miasta Tarnowa prowadzona jest ewidencja obiektów zawierających elementy azbestowe. Gmina Miasta korzysta z wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zaawierającyh azbest, wprowadzając do bazy informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Na stronach internetowych Miasta Tarnowa, w ulotkach i lokalnej prasie oraz w Urzędzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu usuwania odpadów azbestowych.

Miasto Tarnów kontynuować będzie prowadzoną od 2001 roku realizację „Programu usuwania odpadów azbestowych z terenu Miasta Tarnowa” poprzez:

    - prowadzenie bazy danych mieszkańców Tarnowa ( właścicieli nieruchomości), którzy zgłaszają chęć usunięcia odpadów azbestowych powstałych w wyniku wymiany pokrycia dachowego, elementów elewacji , rur wod-kan., itp.

    - informowanie mieszkańców o zasadach pomocy w usuwaniu azbestu,

    - pomoc mieszkańcom Tarnowa w bezpiecznym pozbyciu się odpadów zawierających azbest polegającą na wykonywaniu na koszt Miasta następujących usług:

-  usunięcie powstałych w wyniku demontażu odpadów azbestowych,

- transport powstałych w wyniku demontażu odpadów azbestowych z terenu nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku tych odpadów.

Na terenie Miasta Tarnowa znajduje się składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających  azbest, zarządzane przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Miasta Tarnowa i WFOŚ.

W miarę możliwości wsparcie dotyczyć będzie również sfinansowania kosztów:

- demontażu i zabezpieczeń środowiska,

- przeszkolenia zainteresowanych mieszkańców o zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych w przypadku zmian przepisów dotyczących możliwości demontażu elementów azbestowych we własnym zakresie, a nie przez wyspecjalizowane firmy,

- zakupu odzieży ochronnej wymaganej przy pracach z azbestem.

Wg posiadanych przez Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie danych na koniec 2008r. ilość wbudowanych wyrobów zawierających azbest w budynkach i budowlach ustalono na 4116 Mg (na podstawie działań własnych PINB oraz złożonych wyjaśnień od właścicieli lub zarządców nieruchomości).

Wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie i w instalacjach należących do prowadzących działalność gospodarczą, usuwane są na własny koszt przez te podmioty. W pierwszej usuwane winny być elementy i wyroby z azbestem, znajdujące się w złym stanie technicznym, grożące zwiększoną emisją włókien azbestowych.

W miarę możliwości Miasto przeprowadzi akcję edukacyjną poprzez np. cykl szkoleń , ulotki i inne formy masowego przekazu zapoznającą przedsiębiorców z obowiązkami dotyczącymi zagadnień związanych z  azbestem.

Znacząca ilość elementów zawierających azbest znajduje się w budynkach wzniesionych w systemie „wielkopłytowym”, głównie w płytach zastosowanych jako filarki międzyokienne, których usunięcie jest niemożliwe. Istnieje natomiast techniczne rozwiązanie eliminacji emisji włókien azbestowych z tych elementów, czyli eliminacji szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, poprzez szczelne zakrycie powierzchni tych filarków warstwą ocieplenia (styropian, kleje, tynki cienkowarstwowe) w trakcie termomodernizacji bloków mieszkalnych.

Ocieplanie budynków budownictwa wielorodzinnego będzie kontynuowane systematycznie w poszczególnych dzielnicach Tarnowa przez Spółdzielnie Mieszkaniowe lub zarządców nieruchomości w ramach posiadanych środków.

Miasto planuje rozpoznanie możliwości i zapoznanie ze sposobami pozyskania środków zewnętrznych na modernizacje energetyczne obiektów zainteresowane podmioty.

### 9.4.7. Odpady zawierające PCB

Przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami zawierającymi PCB:

- Organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie podlegają inwentaryzacji - utworzenie baz informacyjnych zawierających dane dotyczące ilości i miejsc występowania PCB oraz o ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB.

- Wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r.

- Sukcesywne usuwanie z odpadów PCB oraz unieszkodliwianie PCB, albo jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, unieszkodliwianie tych odpadów nie później niż do 31 grudnia 2010 r.

- Unieszkodliwianie odpadów PCB powinno odbywać się poprzez ich spalanie w spalarniach odpadów. Dopuszcza się jako metody unieszkodliwiania PCB także procesy D8, D9, D12 i D15 (wymienione w załączniku 6 do ustawy o odpadach).

- Konieczne będzie wdrożenie akcji i programów edukacyjno – szkoleniowych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB skierowanych do przedsiębiorców, a w szczególności do małych firm, na terenie których stwierdzone zostaną urządzenia lub odpady zawierające PCB.

- Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.

- Aktywne szukanie wsparcia finansowego dla działań dotyczących eliminacji i unieszkodliwiania PCB.

- Udział jednostek administracji publicznej w finansowaniu usuwania i unieszkodliwiania odpadów PCB, dla których nie można ustalić właścicieli.

### 9.4.8. Przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po środkach ochrony roślin

Odpady przeterminowanych środków ochrony roślin oraz agrochemikaliów gromadzone będą kontenerach do zbierania odpadów niebezpiecznych, w Zakładzie Zagospodarowywania Odpadów lub będą zbierane przez podmioty posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarki tymi odpadami. Całość zebranych odpadów tego typu będzie unieszkodliwiana w przystosowanych do tego celu instalacjach w kraju lub za granicą.

Sposób postępowania z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin określają przepisy ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. oraz etykiety stosowania.
Na terenie kraju funkcjonuje system gospodarki tymi odpadami, obejmujący zbieranie, transport i unieszkodliwianie opakowań po środkach ochrony roślin.  Operatorem ogólnopolskiego systemu jest firma Remondis Sp. z o.o., a organizatorem i koordynatorem - Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR).

Sprzedawca środków niebezpiecznych obowiązany jest pobierać kaucję za opakowania jednostkowe tych środków w wysokości ustalonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji za opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych. Użytkownik środków niebezpiecznych obowiązany jest zwrócić sprzedawcy odpady opakowaniowe po tych środkach, natomiast sprzedawca jest obowiązany przyjmować opakowania po środkach niebezpiecznych od użytkowników w celu dalszego ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przyjmując opakowania po środkach niebezpiecznych, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję. Zgodnie z instrukcjami - etykietami stosowania - opróżnione opakowania po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Punkt sprzedaży zgłoszony do PSOR otrzymuje pocztą worek (worki), o pojemności 500 litrów, służący jako opakowanie zbiorcze zwracanych przez użytkowników, kaucjonowanych opakowań po środkach ochrony roślin. Operator systemu, w imieniu producentów i importerów środków ochrony roślin, odbiera i unieszkodliwia opakowania.

Zabronione jest wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowanie ich jako surowce wtórne.

Ponadto, sprzedawca produktów w opakowaniach obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach - co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży.

Dodatkowe informacje dotyczące zbiórki można uzyskać na stronie internetowej www.psor.pl lub pod numerem telefonu (022) 630 21 82 lub adresem e- mail: system@psor.pl.

### 9.4.9. Padłe zwierzęta

W celu prawidłowego postępowania z padłymi zwierzętami prowadzone będzie dotychczasowe postępowanie z odpadami tego typu – wyłoniona podczas przetargu publicznego firma posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami zajmie się odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem tego rodzaju odpadów. Padlina z dróg odbierana będzie na telefoniczne zgłoszenie.

Do Miasta należeć przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców oraz gabinetów weterynaryjnych oraz przestrzeganie realizacji zapisów umowy. Zostanie wydany zakaz grzebania zwłok zwierząt w dowolnych miejscach, gdyż grozi to epidemiologicznym skażeniem wód podziemnych i wydzielaniem odorów.

## 9.5.	Odpady pozostałe

### 9.5.1. Zużyte opony

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarki zużytymi oponami wymaga realizacji

rozwoju systemu selektywnego zbierania zużytych opon.

System selektywnego zbierania opon jest już w dużej mierze ukształtowany. Konieczne jest jego rozwinięcie, docelowo do objęcia swoim zasięgiem 100% wytwórców odpadów, w oparciu o funkcjonujące organizacje odzysku, stowarzyszenia producentów i importerów opon oraz podmioty zajmujące się odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem gumy. System zbierania będzie doskonalony pod kątem zbierania zużytych opon od mieszkańców oraz od małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Konieczna jest intensyfikacja kontroli i egzekucji nakazu ewidencji powstających odpadów i sposobów gospodarowania nimi w podmiotach zajmujących się wymianą lub naprawą opon (zadanie WIOŚ).

### 9.5.2.	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Osiągnięcie założonych celów w zakresie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących zadań:

1. Kontynuacja i rozwój selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów remontowych, budowlanych i z demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na miejscu wytwarzania.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów z grupy 17 spoczywa na wytwórcach odpadów (firmy budowlane, remontowe, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace budowlano - remontowe). Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie określonych działań innym firmom, o ile posiadają one stosowne zezwolenia. Magazynowanie na placu budowy wstępnie posegregowanych odpadów pozwala na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku lub unieszkodliwiania oraz na składowiska. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych wytwarzane w gospodarstwach domowych będą odbierane lub przewożone do podmiotów zajmujących się ich odzyskiem lub do Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych planowana jest w ramach działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Zakładu. Zakłada się przyjmowanie odpadów budowlanych i podobnych dostarczanych z selektywnej zbiórki, w tym:

- 10 12 06: Zużyte formy

- 10 12 08: Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

- 16 11 04: Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

- 16 11 06: Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

- 17 01 01: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

- 17 01 02: Gruz ceglany

- 17 01 03: Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

- 17 01 07: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

- 17 01 80: Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

- 17 01 81: Odpady z remontów i przebudowy dróg

- 17 01 82: Inne nie wymienione odpady

- 17 02 01: Drewno

- 17 02 02: Szkło

- 17 02 03: Tworzywa sztuczne

- 17 03 02: Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

- 17 03 80: Odpadowa papa

- 17 06 04: Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

- 17 08 02: Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Proces przeróbki odpadów budowlanych i podobnych obejmować będzie:

- wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku , w tym jako tzw. surowce wtórne,

- wydzielenie i minimalizacja odpadów przeznaczonych do przekazania w celu unieszkodliwienia,

- przygotowanie odpadów do przekazania w celu wykorzystania lub unieszkodliwienia, w tym cięcie i rozdrabnianie w niezbędnym zakresie, magazynowanie (czasowe),

- wytwarzanie kruszyw mineralnych.

### 9.5.3.	Komunalne osady ściekowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005 roku w sprawie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania (Dz. U. Nr 186, poz. 1553), komunalne osady ściekowe nie spełniają warunków, które dopuszczają ich deponowanie na składowiskach. Wobec powyższego, wszystkie wytwarzane osady (jak również nagromadzone dotychczas na terenach oczyszczalni) skierowane zostaną do unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach.

Na terenie Miasta planowana jest budowa instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych – realizowana przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w latach 2013- 2014.

Dotychczas Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.  zrealizowały instalację odwodnienia i osuszania  osadów ściekowych.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie planuje budowę instalacji do mieszania osadów ściekowych z popiołem energetycznym na składowisku odpadów „Za rzeką Białą”. Termin zakończenia zadania to 2011 rok, a planowane koszty wynoszą 750 000 złotych.

### 9.5.4.	Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne

Podkreślić należy, iż w przypadku tych odpadów wszelkie działania związane z postępowaniem z odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego spoczywają na posiadaczach (w tym wytwórcach) odpadów, a więc na poszczególnych podmiotach gospodarczych.

W rozumieniu ustawy o odpadach przez posiadacza odpadów rozumie się: „każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, ze władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.

Natomiast jako wytwórcę odpadów ustawa określa: „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów”.

Każdy posiadacz (lub wytwórca) tego rodzaju odpadów posiada pewną swobodę wyboru metody ich zagospodarowania, z wyłączeniem tych odpadów, w odniesieniu do których ustawa o odpadach narzuca określone sposoby postępowania (oleje odpadowe, odpady medyczne, weterynaryjne i zawierające PCB, baterie i akumulatory). Jedynymi ograniczeniami w tym zakresie są przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne.

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują ze sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój 
i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno 
– edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, udzielanie stosownych 
opinii.

Zadania Miasta Tarnowa, jakie należy wykonać dla osiągnięcia zamierzonego celu są następujące:

- Wspieranie i promowanie wdrażania w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji, norm serii ISO 14000, EMAS i pozostałych form zarządzania środowiskowego.

- Dążenie do zmniejszenia do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i samowystarczalności, poprzez system decyzji i pozwoleń.

- Promowanie proekologicznych innowacji technologicznych w gospodarce odpadami w drodze wspierania targów ekologicznych i branżowych, wydawnictw specjalistycznych, baz danych na temat krajowych i zagranicznych technologii gospodarki odpadami.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie prawidłowych postaw obowiązków w zakresie wypełniania obowiązków z dziedziny gospodarki odpadami, szczególnie u wytwórców i posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami.

- Kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami (w tym prowadzenie baz danych o odpadach).

# 10. Program promocji i edukacji

Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców Miasta Tarnowa w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Edukacja jest typowym procesem kształcenia, który nie powinien ograniczać się do środowiska szkolnego, lecz powinien obejmować jak najszerszy krąg ludzi pochodzących z różnych środowisk. Dbałość o czyste środowisko zależy przede wszystkim od mieszkańców Miasta i rozpoczyna się już w ich domach.

Celem nadrzędnym programu edukacji ekologicznej jest zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- Dalsze kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa Miasta w odniesieniu do gospodarki odpadami.

- Dalsze podnoszenie wśród mieszkańców Tarnowa świadomości i wrażliwości na sprawy związane z ochroną środowiska.

- Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat możliwości odzysku odpadów, sposobów postępowania z odpadami różnego typu i płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych,

- Kontynuację edukacji na temat gospodarki odpadami w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich szczebli.

- Włączenie tematyki gospodarowania odpadami do działań i projektów realizowanych przez różnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze.

- Włączenie tematyki gospodarowania odpadami do artykułów prasowych i różnego rodzaju publikowanych biuletynów.

- Upowszechnienie tematyki gospodarki odpadami poprzez audycje w mediach: radiu, telewizji, Internecie.

Na terenie Miasta Tarnowa edukacja ekologiczna przeprowadzana jest w sposób prawidłowy i bardzo różnorodny, o czym świadczy szereg podjętych w tym zakresie działań. W najszerszym zakresie zadania z zakresu edukacji ekologicznej wypełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, a także szkoły, placówki kulturalne i organizacje pozarządowe.

W latach 2007 – 2008 prowadzono następujące działania:

- przekazano dotację Towarzystwu Promocji Oświaty Ekologicznej na „Cykl wykładów i szkoleń na temat selektywnej zbiórki odpadów” oraz szkolenie „Edukacja zgodnie z rozwojem zrównoważonym” dla nauczycieli,

- zorganizowano szereg cyklicznych akcji ekologicznych: Sprzątanie Świata – Polska 2007 i Polska 2008, wiosenne sprzątanie Wątoku, zbiórkę baterii i opakowań plastikowych (PET) czy zbiórkę leków przeterminowanych,

- zorganizowano szereg konkursów związanych z ekologią m.in.: „Mam pomysł na odzysk odpadów”, „Ochrona środowiska i zagrożenia ekologiczne Ziemi Tarnowskiej”, konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon „Zieleń blisko nas”, regionalny konkurs wiedzy o lasach, konkurs na gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej „ Rozwój a środowisko”, międzyszkolny konkurs ekologiczny, konkurs fotograficzny „Park krajobrazowy pasma Brzanki w obiektywie”, konkurs plastyczny „Kiedy drzewo jest szczęśliwe?”, przedszkolny konkurs plastyczny „Krajobraz jesienny”, konkurs ekologiczny „Las szansą na zdrowie”, międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy „Zdrowe Żywienie”, międzyszkolny konkurs ekologiczny „Ochrona środowiska naturalnego – nasz wspólny cel” oraz konkursy organizowane z okazji „Dnia Ziemi”,

- kontynuowana była akcja informacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów. Zmierza ona do popularyzacji segregacji odpadów oraz korzystania z systemów uzupełniających (zbiórka leków, baterii, butelek PET, surowców wtórnych). Uczniowie dzięki wykładom w szkołach zapoznają się z tematem, a następnie rozpowszechniają w swoim otoczeniu ulotki wydane przez Urząd Miasta „Nasze rady na odpady” i „Selektywna zbiórka odpadów – prawo i obowiązek” dotycząca systemu „dwuworkowego” . Akcja ta doskonale uzupełnia się inną akcją prowadzoną przez UMT - „Zabierz torbę na zakupy”, które ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów dostarczanych na składowisko i promowanie opakowań wielokrotnego użytku.

- kontynuacja wydawania ulotki "Czy konsumujesz w sposób zrównoważony?"

- odbyły się przeglądy filmów ekologicznych „EkoŚwiat”, wraz z wystawami przyrodniczymi towarzyszącymi przeglądom: „Formy Ochrony Przyrody”, „Zielona Apteka”,

- wydano: plakaty „Nie spalaj śmieci”, „Nie wypalaj traw”, ulotki o tematyce ekologicznej oraz wykonano kalendarze ekologiczne na rok 2008 i 2009.

- Urząd Miasta organizuje akcję sprzątania przepływającego przez Tarnów potoku -„Wiosenne sprzątanie Wątoku”. Co roku w akcji bierze udział ponad 200 uczestników, w tym uczniowie i nauczyciele tarnowskich szkół, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, Ochotniczy Hufiec Pracy. Do akcji porządkowej przyłączyli się osadzeni z Zakładu Karnego w Mościcach, którzy posprzątali tereny przy rzece Biała poniżej ujścia Starego Wątoku i rejon ulicy Kassali oraz działkowicze z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Semafor” nad Białą. Udział w akcji wzięli również samorządowcy i uczniowie z gminy Skrzyszów, przez którą przepływa Wątok w górnym biegu, zbierając różnego rodzaju zanieczyszczenia i przenosząc je do Tarnowa. Najczęściej "wyławiane" były butelki plastikowe i szklane, worki foliowe, zdarzały się też stare wiadra, skrzynki plastikowe, złom żelazny

- na stronach internetowych UMT rozpoczęto akcję ekologiczną, mająca na celu zachęcić mieszkańców Tarnowa do pakowania zakupów w torby wielokrotnego użytku, wykonane z materiałów naturalnych. W Urzędzie Miasta Tarnowa zakupiono torby bawełniane znapisem- „Tarnów Promotor Ekologii”, które doskonale mogą zastąpić jednorazowe reklamówki. Internauci, mieszkańcy Tarnowa, którzy zadeklarują, że chcą w ten sposób dbać o środowisko, będą mogli otrzymać za darmo bawełnianie worki na zakupy. Co kilkanaście dni odbywały się losowania osób, które otrzymują torby. Pełna lista osób dbających o ekologię będzie cały czas uzupełniania i publikowana na portalu tarnow.pl. Zakupiono 3700 sztuk toreb bawełnianych wielokrotnego użytku, które są przekazywane uczestnikom konkursów i akcji ekologicznych,

- rozpoczęto program profilaktyczny „Jestem Eko-Trendy – Zamiast Foliówki Używam Wielorazówki”. Program ten został opracowany i przeprowadzony przez funkcjonariusza Straży Miejskiej w Tarnowie.

- zakup książek oraz kaset DVD i CD do Biblioteki Ekologicznej,

- akcje: „Przedszkolak - przyjacielem przyrody”, „Ochrona środowiska zaczyna się w przedszkolu”, „Przedszkolaki z ekologią na TY”, „Przyroda nie ma dla nas tajemnic”,

- wsparcie finansowe otrzymały szkolne koła ekologiczne.

- przekazywanie informacji na temat nielegalnego usuwania odpadów rozpowszechniane są w mediach oraz podczas kontroli posesji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników WGKiOŚ

Wspólnie z przedstawicielami samorządów oraz ośrodków naukowych z Francji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, Miasto Tarnów partycypowało w projekcie „Greening SME’s”, zaakceptowanego w ramach europejskiego programu URBACT (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Celem projektu było podjęcie współpracy, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w przedmiocie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym, poprzez rozwój przyjaznych dla środowiska małych i średnich przedsiębiorstw.

Prowadzono Akcję Serduszkową Wyprawka Szkolna, która ma na celu propagowanie wśród dzieci postaw proekologicznych i wrażliwości na drugiego człowieka. Uczestniczą w niej placówki oświatowe, straż miejska i firmy wspomagające akcję. Strażnicy wspólnie z dziećmi zbierają surowce wtórne, które przekazują do recyklingu. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczone są na zakup wyprawek szkolnych (plecaków, wyposażenia, odblasków) dla najbiedniejszych uczniów szkół biorących udział w akcji. Od początku akcji (czyli od 2006 roku) zebrano 15,031 Mg surowców wtórnych, zakupiono za to 225 wyprawek szkolnych. W akcji uczestniczyło 18 szkół podstawowych, jedno gimnazjum i jedno przedszkole. Współdziałały Starostwo Powiatowe w Tarnowie i firma Ekopartner.

W zakresie edukacji ekologicznej współpracowano z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie przez udostępnienie studentom terenu składowiska w celu zbierania danych do prac naukowych.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje można założyć, że edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami funkcjonuje na terenie Miasta prawidłowo, a sposób jej prowadzenia może być przykładem dla innych jednostek administracyjnych. Poniżej przedstawiono kilka wytycznych, mogących usprawnić tę działalność.

- Stworzenie systemu zajęć terenowych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej w szkolnictwie. Przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, objęcie nauczycieli edukacją w terenie (doskonalenie nauczycieli).

- Zwiększenie zainteresowania szkół międzynarodowymi programami z zakresu edukacji ekologicznej, zwłaszcza tymi, które łączą w sobie elementy ochrony środowiska lokalnego i globalnego.

- Umieszczenie na pojemnikach i workach do selektywnej zbiórki odpadów wyraźnych instrukcji mówiących, jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do tego rodzaju pojemników oraz przekazujących inne treści z zakresu gospodarki odpadami, np. na temat korzyści płynących z selektywnej zbiórki.

- Kontynuowanie akcji edukacyjnej z uwzględnieniem proekologicznych zachowań konsumenckich. Należy podkreślać korzyści płynące z wybierania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, nie kupowania produktów nadmiernie opakowanych, wybierania produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu (np. kupowanie napojów w butelkach szklanych oraz produktów pakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych z surowców wtórnych, używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych.

- Edukowanie mieszkańców w drodze przekazywania informacji bezpośrednich, np. obejmujących list Prezydenta Miasta zachęcający do udziału w zbiórce i wyjaśniający cele i korzyści wynikające ze zbiórki selektywnej, instrukcję zbiórki selektywnej – jednorazowo w formie nalepki lub ulotki w estetycznej formie graficznej, z zachowaniem kolorystyki odpowiadającej kolorom pojemników, zawierającej następujące informacje niezbędne do prawidłowego uczestnictwa.

- Włączenie do akcji ekologicznej autorytetów, czyli osób publicznie znanych lub cenionych, takich jak księża, nauczyciele, politycy, aktorzy itp.

- Zaleca się zorganizowanie tzw. ścieżki dydaktycznej (wycieczki) do ZSOK w Tarnowie. Przed przystąpieniem do zorganizowania ścieżki dydaktycznej należy przeprowadzić pogadankę                      na temat rodzajów odpadów powstających w domu oraz postępowania z nimi.

- Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla nauczycieli, którzy kształtują postawy ekologiczne dzieci i młodzieży oraz pośrednio postawy rodziców. Tematyka szkoleń powinna zawierać następujące zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, selektywna zbiórka odpadów, sposoby postępowania z odpadami, kompostowanie, sortowanie, składowiska odpadów, utylizacja, recykling, oraz zagadnienia prawne dotyczące odpadów obowiązujące w Polsce i krajach UE. Należy zachęcić nauczycieli do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania pojedynczych lekcji w ramach kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a także nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie przedstawień, konkursów, olimpiad i in.

- Bardzo dużą rolę w proekologicznych kampaniach odpadowych może odegrać zwracanie uwagi na ekonomię, koszty utylizacji i sprzątania. Niewielka samodyscyplina jednostek w dziedzinie odpadowej po upowszechnieniu mogłaby przynieść bardzo duże oszczędności. W polityce informacyjnej należy podkreślać takie zależności i pokazywać je na przykładach. Dobrym argumentem może być porównanie kwot możliwych do zaoszczędzenia przez określoną społeczność na segregacji z wydatkami np. na ważne inwestycje publiczne odwlekane z braku funduszy.

- Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta, przy czym główny ciężar działań informacyjno-szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych powinny przejąć izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, cechy, kongregacje kupieckie, itp. Zakres szkoleń powinien obejmować:

- zagadnienia prawne wynikające z ustawy o odpadach, ustawy o porządku i czystości w gminie, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

- obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych w świetle uwarunkowań prawnych,

- zagadnienia związane z rodzajami materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań,       ich oznakowaniem, możliwością wielokrotnego użytku, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, przydatnością opakowań do recyklingu,

- podstawowe założenia systemu gospodarki w mieście ze szczególnym uwzględnieniem systemu segregacji odpadów,

- likwidację azbestu.

Większe zakłady i jednostki handlowe powinny przeprowadzić cykl instruktażowo-szkoleniowy                    dla swoich pracowników. Szkolenia nie powinny ograniczać się jedynie do działalności w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie firmy, ale powinny także uwzględniać podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej pracowników oraz ich zachowania konsumenckie, a także gospodarkę odpadami opakowaniowymi - w tym selektywną zbiórkę - na terenie Miasta.

# 11. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków pochodzących ze źródeł publicznych oraz ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe. Do źródeł publicznych należą: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto, inwestycje w tej dziedzinie mogą być wspierane przez niezależne instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. Możliwe jest również łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prawne.

Przedstawione zadania strategiczne w zakresie poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Tarnowa mogą być finansowane z następujących źródeł:

- środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacje i pożyczki,

- środki Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, dotacje, dopłaty i pożyczki,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, pożyczki, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- Fundusz Spójności Unii Europejskiej,

- Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (www.funduszestrukturalne.gov.pl),

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE,

- Norweski Mechanizm Finansowy,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe,

- fundusze własne inwestorów,

- leasing.

Środki finansowe UE

Aktualnie istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej). Źródła finansowania inwestycji związanych z odpadami zostały określone w Sektorowym Programie Operacyjnym Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i  unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Najważniejszym źródłem pozyskania funduszy na realizację inwestycji w zakresie gospodarki odpadami jest Fundusz Spójności. W ramach tego funduszu, dla ustanowionego przez polski rząd, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w Priorytecie II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, przeznaczono środki finansowe w postaci pomocy bezzwrotnej na kwotę 1 107,65 mln euro. Beneficjentami tego funduszu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST. Projekty finansowane muszą obejmować minimum 150 tys. mieszkańców. Maksymalny stopień dofinansowania wydatków kwalifikowanych może wynieść 85% projektu. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będące instytucją zarządzającą powyższym programem, opracowało listę inwestycji priorytetowych, tzw. „listę indykatywną”, która została przekazana do Brukseli.

Mniejsze projekty gospodarki odpadami obsługujące poniżej 150 tys. mieszkańców, mogą być finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO).

Niektóre działania w zakresie gospodarki odpadami (np. recyklingu), mogą być dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy mieć na uwadze, że środki przeznaczone na gospodarkę odpadami 
w tych funduszach są relatywnie niewielkie.

Fundusze ekologiczne

Funkcjonujący w Polsce system funduszy ekologicznych obejmuje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.).

Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej wyżej ustawie. Podstawowymi źródłami zasilania wymienionych funduszy są środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy są też dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną. Fundusze gminne i powiatowe są funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska federacji rosyjskiej, wojsko polskie i przemysł,

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Pomoc ze środków Funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający wymagania formalne.

Miejski (powiatowy i gminy)  fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych i powiatowych.

Środki gminnych funduszy, zgodnie z art. 406 i 407 ww. ustawy, przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to:

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Światowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

# 12. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami

Na system monitorowania gospodarki odpadami składa się: zbieranie informacji o wynikach działań w sposób określony przepisami prawnymi (forma, tryb i terminy przekazywania do wojewódzkiej bazy danych o gospodarce odpadami) oraz zapisywanie tych informacji w bazie danych, natomiast porównanie tych wyników z wartościami wskaźników kontrolnych - na system oceny realizacji zamierzonych celów. Monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami umożliwia ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

## 12.1. Opiniowanie projektu planu

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu powiatowego i gminnego podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Organy te udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. Ponadto, prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami opiniowana jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

## 12.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu

Działania w ramach nadzoru i kontroli będą z jednej strony źródłem dodatkowych informacji o stanie gospodarki odpadami, z drugiej instrumentem egzekwowania postępowania z odpadami zgodnego z prawem ogólnie obowiązującym i miejscowym.

Dla wyegzekwowania realizacji obowiązków wykorzystane zostaną wszystkie możliwości prawne wynikające wprost z ustawy o odpadach oraz z przyjętych regulacji prawa miejscowego. Dla zwiększenia skuteczności działań kontrolnych w aktywny sposób zostanie wykorzystana możliwość współdziałania z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Podstawowe informacje o odpadach są gromadzone w bazach danych, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Główny Urząd Statystyczny. Bazy te stanowią podstawowe źródła informacji potrzebnych do opracowywania, wdrażania i oceny realizacji zamierzonych w planie celów gospodarki odpadami.

Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, jest obowiązany każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się ich odbieraniem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów. System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w przepisie wykonawczym do ustawy – rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213).

## 12.3. Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu planu

Ustawa o odpadach stanowi, iż:

- plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata,

- co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają sprawozdanie z realizacji planu organom uchwalającym plany (w przypadku powiatu sprawozdanie sporządzą zarząd powiatu, a następnie przedkłada go radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego).

Zaznaczenia wymaga, iż ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe cykliczności oceny i weryfikacji, zaś powinna się ona dokonywać w miarę potrzeby, która to może być stwierdzona na podstawie bieżącego monitoringu i realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych.

Następne sprawozdanie Prezydent Miasta Tarnowa złoży do dnia 30 czerwca 2011 roku, a okres sprawozdawczy będzie obejmował lata 2009 - 2010.

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami obejmie:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć,

- podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji planu.

Ocenę realizacji celów wskazanych w gospodarce odpadami na terenie Miasta Tarnowa prowadzić się będzie w oparciu o:

- porównanie wskaźników przedstawionych w poniższej tabeli, odpowiadających założonym w planie celom,

- ocenę dynamiki zmian poszczególnych wskaźników przedstawionych w poniższej tabeli w poszczególnych latach,

- ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, w oparciu o sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskane z poszczególnych instytucji, urzędów lub resortów.

Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny, będą:

- wojewódzka baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzona przez marszałka województwa, tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37) oraz rozporządzeń do ustawy,

- źródła administracyjne lub inne np., wynikające ze zobowiązań sprawozdawczych (m.in. decyzje w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów), tworzonych w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37, art. 17 – 33), oraz zapisy rozporządzeń do ustawy,

- informacje zbierane przez inspekcję ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.),

- badania statystyczne (w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego) oraz procedury ocen statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z odpadami,

- przyjęte wskaźniki dotyczące ilości i jakości odpadów,

- połączone powyższe metody.

## 12.4. Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Ocena wykonania zadań wyznaczonych w Planie przebiegać będzie w oparciu o analizę wskaźników efektywności realizacji wytyczonych działań i zadań.

Tabela 50.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa celów i zadań

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |  |  |
|  | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – ogółem | tys. zł |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – z funduszy Unii Europejskiej | tys. zł |
|  | Liczba etatów w administracji miejskiej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
|  | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami | szt. |
| Odpady komunalne |  |  |
|  | Odsetek mieszkańców miasta objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
|  | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane | tys. Mg |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez przetwarzania | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % |
|  | Masa odpadów komunalnych ulegających składowanych na składowiskach odpadów | mln Mg |
|  | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
|  | Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
| Odpady niebezpieczne |  |  |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia | % |
|  | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku olejów odpadowych | % |
|  | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % |
|  | Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | tys. Mg |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | tys. Mg |
|  | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkańca |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych | % |
|  | Liczba stacji demontażu 3) | szt. |
|  | Liczba punktów zbierania pojazdów 3) | szt. |
|  | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % |
| Odpady opakowaniowe |  |  |
|  | Poziom odzysku – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |

1) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG,

2) – wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).

## 12.5. Weryfikacja i aktualizacja planu

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Jeżeli zmiany w gospodarce odpadami w Mieście będą znaczące, lub będzie wymagała tego sytuacja lokalna, plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym terminem.

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, wytyczone cele i działania, program krótko- i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich realizacji.

# 13. Zarządzanie w systemie gospodarki odpadami

Specyfika Miasta Tarnowa polega na pełnieniu przez niego równocześnie funkcji gminy, jak też powiatu grodzkiego. W wyniku tego Tarnów przejmuje zadania i obowiązki przynależne gminom i powiatom. Prezydent Miasta Tarnowa wypełnia obowiązki Starosty Powiatu, w tym też z zakresu administracji rządowej.

Zarządzanie gospodarką odpadami odbywać się będzie na kilku szczeblach. W mieście na prawach powiatu zarządzanie dotyczy działań własnych (podejmowanych przez Miasto, a realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta), a także jednostek organizacyjnych im podległych. Część zadań będzie wykonywana przez spółki komunalne lub podmioty prywatne wyłonione w drodze publicznych przetargów. Miasto będzie pełniło rolę koordynatora takich działań. Od wykonawców odbierane będą sprawozdania z wykonania zadania, przekazywane do kierowników poszczególnych wydziałów. Także administracja publiczna szczebla wojewódzkiego realizuje, w ramach swoich obowiązków i kompetencji, zadania związane z zarządzaniem gospodarką odpadami.

W systemie gospodarki odpadami uczestniczy szereg podmiotów o różnym charakterze 
i w różny sposób wzajemnie powiązanych:

- jednostki administracji publicznej:

  - odpowiedzialne za organizację i zapewnienie dostępności usług publicznych,

  - reglamentujące działalność podmiotów funkcjonujących poza sferą publiczną, podejmujące działalność w zakresie kontroli i nadzoru w ramach dopuszczonych prawem,

- wytwórcy odpadów:

  - osoby fizyczne wytwarzające odpady komunalne w gospodarstwach domowych,

  - przedsiębiorcy, w związku z działalnością których odpady powstają,

- przedsiębiorcy, dla których podstawowym przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania.

Poszczególni uczestnicy systemu uczestniczą w nim częstokroć „w kilku rolach”.

Realizacja planów gospodarki odpadami wymaga skorzystania z różnych  instrumentów:

- wykorzystanie na zasadzie sprzężenia zwrotnego innych dokumentów planistycznych dla Miasta, w tym przede wszystkim planów finansowych (budżetów), planów zagospodarowania przestrzennego, jak również strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych, sektorowych planów rozwoju etc.

- stanowienie prawa miejscowego, przede wszystkim szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta,

- wydawanie aktów administracyjnych, zarówno związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami (zezwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania, transportu odpadów, zatwierdzanie w drodze decyzji programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi etc.) jak i innych (np. pozwolenia na budowę, decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu),

- wykonywanie funkcji nadzorczych i kontrolnych w zakresie określonych ustawowo samodzielnie bądź za pomocą właściwych służb, inspekcji i straży,

- wykonywanie gospodarki komunalnej poprzez własne jednostki, spółki handlowe 
z udziałem komunalnym, przedsiębiorców działających w imieniu jednostek samorządowych na zasadach umownych,

- działalność informacyjno – edukacyjna (w tym udzielanie informacji o środowisku 
w trybie określonym ustawą prawo ochrony środowiska).

Zadaniami z zakresu gospodarki odpadami zajmuje się także Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miasta . Główna odpowiedzialność za realizację Planu spoczywa na Prezydencie Miasta, który składa Radzie Miasta raporty z wykonania Planu.

Ponadto, można utworzyć zespół konsultacyjny, powołany spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych, reprezentantów świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego byłoby nadzorowanie procesu wdrażania Planu i zgodności działań zapisanych w Planie oraz uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

Dla optymalizacji zarządzania procesem wdrażania programu wskazane jest utworzenie komórki wykonawczej - Zespołu Realizacji Planu, bezpośrednio i na bieżąco współpracującej z koordynatorem Planu. Zadaniami tego Zespołu powinny być przede wszystkim:

- koordynacja działań i współdziałania uczestników Planu,

- monitoring realizacji zadań Planu,

- sprawozdawczość przed Zespołem Konsultacyjnym

- udrażnianie kanałów przepływu informacji niezbędnych w koordynacji działań w Planie.

Bezpośrednim realizatorem Planu będą także podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Plan. Na tym szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się przez:

- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa i wydane decyzje,

- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,

- modernizację technologii,

- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska

- instalowanie urządzeń ochrony środowiska.

Istotną funkcją władz samorządowych na szczeblu Miasta – powiatu grodzkiego jest funkcja kontrolna wobec podmiotów gospodarczych w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z ustaw: Prawo ochrony środowiska i o odpadach.

Podsumowując, do najważniejszych zadań w ramach zarządzania Planem należą:

1. Wdrażanie Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa:

- koordynacja wdrażania Planu

- okresowa ocena realizacji celów krótkoterminowych

- dwuletnie sprawozdania o stopniu wykonania Planu

- weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań

- zdobywanie funduszy na wyznaczone działania

- współpraca z różnymi jednostkami

- monitoring wdrażania Planu

- Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, system informacji o środowisku:

- rozwój różnorodnych form edukacji

- wykorzystanie mediów w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych
 i planowanych działaniach z zakresu gospodarki odpadami

- wydawanie broszur i ulotek informacyjnych

- szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej

3. Wspieranie zakładów/instytucji wdrażających system gospodarki odpadami.

System zarządzania gospodarką odpadami opierać się będzie na następujących zasadach:

- zanieczyszczający i użytkownik płaci

- zasada subsydiarności

- zasada przezorności

- zasada współodpowiedzialności

- zasada pomocniczości

# 14. Harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji zadań krótkoterminowych w zakresie gospodarki odpadami dla miasta tarnowa na lata 2009-2012 –  tABELA 51

W celu spełnienia celów i kierunków działań założonych w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” określono zadania przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2012 ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań i terminami realizacji tych zadań, a także planowane koszty zadań ( harmonogram na lata 2009 – 2012).

Tabela 51. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadań krótkoterminowych w zakresie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012

| Lp. | Opis zadania | Wykonawca | Okres realizacji | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2009-2010 | 2011-2012 |  |
|  | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | Miasto Tarnów, organizacje odzysku, organizacje ekologiczne, media, placówki oświatowe | 2009 - 2012 | 80 | 40 | 40 | własne, organizacje odzysku, fundusze ekologiczne |
|  | Zielone zamówienia publiczne - ujmowanie kryteriów środowiskowych przy formułowaniu specyfikacji w przetargach finansowanych ze środków publicznych | Miasto Tarnów jednostki sektora finansów publicznych | 2009 - 2012 | - | - | - | - |
|  | Sporządzenie sprawozdań z planu gospodarki odpadami | Miasto Tarnów | 2011 | 5 | - | 5 | własne |
|  | Prowadzenie okresowych badań ilości i morfologii powstających odpadów komunalnych, | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów, firmy zbierające odpady | 2009 - 2012 | 20 | 10 | 10 | własne, ZSOK, firmy zbierające odpady , środki Samorządów objętych działaniem ZZO Tarnów |
|  | Wsparcie kadrowe, techniczne i finansowe Urzędu Miasta Tarnowa w zakresie gospodarki odpadami | Miasto Tarnów | 2009 - 2012 | 50 | 25 | 25 | własne |
|  | Kontrola składowisk odpadów w zakresie spełniania wymagań prawnych (pozwoleń zintegrowanych, programu zamykania składowisk) | WIOŚ, Prezydent Miasta Marszałek Województwa | 2009 - 2012 | - | - | - | - |
|  | Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk odpadów lub ich części | Prezydent Miasta, Marszałek Województwa | 2009 - 2012 | - | - | - | - |
|  | Pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania i odzysku odpadów zawierające wymagania w zakresie sprawozdawczości | Prezydent Miasta | 2009 - 2012 | - | - | - | - |
|  | Rozwój systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu i selektywnego zbierania odpadów (w tym odpadów: ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych) i przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów, uprawnieni do zbierania i odbioru odpadów, organizacje odzysku | 2009 - 2012 | 1 000 | 500 | 500 | własne, ZSOK, środki inwestorów, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów, uprawnieni do zbierania i odbioru odpadów, organizacje odzysku |
|  | Wdrożenie i realizacja systemu odbioru odpadów zielonych , jesienna akcja usuwania liści | Miasto Tarnów , ZSOK | 2009 - 2012 | 400 | 200 | 200 | własne, ZSOK fundusze ekologiczne, środki zewnętrzne, |
|  | Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych | Miasto Tarnów, organizacje odzysku, producenci opakowań | 2009 - 2012 | 300 | 150 | 150 | własne, podmioty odbierające i zbierające odpady, wytwórcy odpadów, inwestorzy, fundusze ekologiczne |
|  | Rozwój systemu selektywnego zbierania przenośnych zużytych baterii i akumulatorów | Miasto Tarnów organizacje odzysku | 2010 - 2012 | 100 | 50 | 50 | własne, organizacje odzysku, podmioty odbierające i zbierające odpady, placówki handlowe |
|  | Rozwój systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych | Miasto Tarnów, organizacje odzysku, wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu, | 2010 - 2012 | 600 | 300 | 300 | własne, organizacje odzysku placówki handlowe, inwestorzy |
|  | Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczo-nych - tzw. „dzikich” wysypisk odpadów | Miasto Tarnów ,władający terenem, Straż Miejska | 2009 - 2012 | 800 | 400 | 400 | własne, właściciele terenu |
|  | Wiosenna i jesienna akcja usuwania odpadów wielkogabarytowych | Miasto Tarnów, ZSOK | 2009 - 2012 | 400 | 200 | 200 | własne, ZSOK |
|  | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla wytwórców odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora małych i średnich przedsiębiorstw | Miasto Tarnów, przedsiębiorcy | 2010 - 2012 | 5 | 5 | - | własne, przedsiębiorcy |
|  | Realizacja programu usuwania azbestu, planów gospodarki odpadami ujmujących tematykę wyrobów i odpadów zawierających azbest | Miasto Tarnów, Straż Miejska, władający obiektami instalacjami, urzadzeniami lub wyrobami zawierającymi azbest | 2009 - 2012 | 400 | 200 | 200 | własne, właściciele nieruchomości, WFOŚiGW |
|  | Kontynuacja inwentaryzacji budynków i urządzeń, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest | Miasto Tarnów | 2009 - 2012 | 20 | 10 | 10 | własne |
|  | Prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie: możliwości finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, adresów firm uprawnionych do demontażu tych wyrobów oraz zagrożenia zdrowia związanego z samodzielnym prowadzeniem tych prac | Miasto Tarnów | 2009 - 2012 | 10 | 5 | 5 | własne |
|  | Przekształcenie ZSOK w Zakład Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa Zakładu (w tym o dodatkową infrastrukturę techniczną ) | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów | 2010-2012 | 2 200 | 200 | 2 000 | własne, fundusze ekologiczne, środki UE, środki ZSOK, środki Samorządów objętych działaniem ZZO Tarnów |
|  | Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych w ZZO |  | 2010 - 2012 | 3 000 | 2 000 | 1 000 |  |
|  | Budowa instalacji odzysku odpadów wielkogabarytowych w ZZO |  | 2009 - 2012 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |  |
|  | Budowa instalacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ZZO |  | 2011 - 2012 | 1 000 | - | 1 000 |  |
|  | Stanowisko zbierania i kruszenia gruzu budowlanego w ZZO |  | 2009 - 2012 | 1 500 | 500 | 1 000 |  |
|  | Budowa instalacji odzysku odpadów szklanych w ZZO |  | 2011 - 2012 | 300 | - | 300 |  |
|  | Budowa instalacji odzysku odpadów stolarki budowlanej w ZZO |  | 2011 - 2012 | 500 | - | 500 |  |
|  | Budowa instalacji produkcji paliwa alternatywnego w ZZO |  | 2011 - 2012 | 9 000 | - | 9 000 |  |
|  | Rozbudowa kompostowni w ZZO |  | 2010 - 2012 | 5 000 | 1 000 | 4 000 |  |
|  | Budowa sektora VI Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowie-Krzyżu |  | 2011-2012 | 6 000 | - | 6 000 |  |
|  | Rekultywacja sektora IV Składowiska Odpadów Komunalnych w Tarnowie-Krzyżu |  | 2009 - 2011 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |  |
|  | Rozpoczęcie realizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów, Zakłady Azotowe S.A., MPEC Sp. z o.o., Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. | 2011-2012 | 30 000 | - | 30 000 | własne, fundusze ekologiczne, środki UE, środki inwestorów , środki Samorządów objętych działaniem ZZO Tarnów, Zakłady Azotowe S.A., MPEC Sp. z o.o., Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. |
|  | Budowa stacji segregacji zmieszanych odpadów komunalnych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów | 2010-2012 | 5 000 | 2 000 | 3 000 | własne, środki UE |
|  | Budowa instalacji produkcji paliwa alternatywnego |  | 2011-2012 | 2 500 | - | 2 500 | własne, środki UE |
|  | Pozaszkolna edukacja ekologiczna |  | 2010-2012 | 100 | 60 | 40 | własne , WFOŚiGW |
|  | Budowa Zakładu Segregacji i Kompostowni na składowisku odpadów „Nad Białą” | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów | 2009/2011 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | własne, NFOŚ (lub WFOŚ), inne fundusze strukturalne |
|  | Instalacja do utylizacji utleniacza do paliwa rakietowego |  | 2007/2010 50% | 3 000 | 3 000 | - |  |
|  | Instalacja do odzysku sadzy |  | 2009/2011 | 2 000 | 1500 | 500 |  |
|  | Instalacja do mieszania osadów ściekowych z popiołem energetycznym na składowisku odpadów „ Nad Białą” |  | 2009/2011 | 750 | 700 | 50 |  |
|  | Modernizacja sektora C-1 na składowisku odpadów „Nad Białą” pod kątem możliwości składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest |  | 2009/2011 | 3 000 | 2 500 | 500 |  |
|  | Modernizacja sektorów D-1/1 oraz D-1/2 na składowisku odpadów „Nad Białą” |  | 2009/2011 | 6 500 | 6 000 | 500 |  |
|  | Modernizacja sektora AB-1-1 składowiska odpadów „Nad Białą” |  | 2009/2011 | 6 500 | 6 000 | 500 |  |
|  | Zamknięcie składowiska odpadówAN II |  | 2011 | 4 000 | - | 4 000 |  |
|  | Modernizacja sektora E-2 na składowisku odpadów „Nad Białą” |  | 2012 | 3 000 | - | 3 000 |  |
|  | Modernizacja sektora AB-1/2 na składowisku odpadów „Nad Białą” |  | 2011 | 6 000 | - | 6 000 |  |
|  | Zamknięcie pompowni zlokalizowanej na składowisku odpadów „Nad Białą” |  | 2011/2013 | 1 500 | - | 1 500 |  |
|  | Linia do recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych |  | 2011/2012 | 3 000 | - | 3 000 |  |
|  | Zamknięcie i rekultywacja sektora C3 |  | 2011/2013 | 4 000 | - | 4 000 |  |
|  | Instalacja do utylizacji odpadów |  | 2011/2013 | 2 000 | - | 2 000 |  |
|  | Budowa instalacji do formowania paliwa alternatywnego | „EKOTAR” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 113 33-100 Tarnów | 2010 - 2013 | 800 | 100 | 700 | własne |
|  | Sortownia odpadów komunalnych | „TRANS-FORMERS KARPATIA Tarnów” | 2010-2012 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | własne |
| Razem |  |  |  | 133 340 | 36 155 | 97 185 |  |

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Obecna aktualizacja Planu gospodarki odpadami wprowadziła obowiązek aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 4 lata.

Zaktualizowana wersja „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016” przedstawia sposób kontynuacji działań, które zostały podjęte dla utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami.

Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze Miasta oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Określono w nim również bieżące problemy oraz wskazano mocne i słabe strony systemu, sformułowano priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Na terenie Miasta Tarnowa głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe, instytucje, obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady przemysłowe w części socjalnej, targowiska, tereny zielone - ogrody i parki, cmentarze, ulice i place, placówki kulturalno - oświatowe, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, obiekty administracji publicznej, inne instytucje, posiadające część socjalno - biurową.

Na terenie Tarnowa nie były do tej pory prowadzone kompleksowe badania morfologii oraz właściwości odpadów komunalnych. Z uwagi na to, w niniejszym Planie przyjęto ilościowe i jakościowe wskaźniki charakterystyczne dla dużych i średnich miast w Polsce, w których prowadzone były badania morfologiczne oraz właściwości fizyczno – chemicznych odpadów wraz z ich składem frakcyjnym.

Skład odpadów komunalnych wytwarzanych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej różnią się znacznie – przede wszystkim zawartością odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów mineralnych. W blokach i kamienicach powstaje więcej odpadów typu surowcowego: papieru i tworzyw sztucznych, a dominującym składnikiem są odpady ulegające biodegradacji. W domach jednorodzinnych i zabudowie o charakterze zagrodowym wytwarzanych jest więcej odpadów mineralnych. Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury mają odmienny skład od omówionych powyżej: zawierają znacznie więcej opakowań wielomateriałowych, papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła, natomiast mniej jest w nich odpadów ulegających biodegradacji i odpadów mineralnych.

Przyjęto wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na poziomie 440 kg/M/rok. Według tego wskaźnika, na terenie Miasta Tarnowa wytworzono w 2008 roku 51 144 Mg odpadów komunalnych.

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie Miasta Tarnowa oszacowano na podstawie wskaźników z Kpgo 2010 na 252 Mg/rok (2,1 kg/mieszkańca/rok).

Aktualny model zbierania i transportu odpadów komunalnych w Tarnowie jest modelem tradycyjnym, typowym także dla innych dużych miast Polski. System oparty jest na zasadach wolnorynkowych.

Na terenie Miasta Tarnowa można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach,

- selektywna zbiórka, w pojemnikach lub workach, odpadów przeznaczonych do odzysku, w tym recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zbiórka odpadów ulegających biodegradacji,

- zbiórka odpadów budowlanych i remontowych

- zbiórka baterii i akumulatorów.

Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Tarnowa, zorganizowaną zbiórką odpadów objęto wszystkich mieszkańców miasta (stan na koniec 2008 roku). Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy mają możliwości zorganizowanego pozbywania się odpadów.

W 2007 roku zebrano 41 052,51 Mg odpadów komunalnych (z gospodarstw domowych i z infrastruktury), a w 2008 roku – 47 892,24 Mg. Wskaźnik zbierania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca wynosił:

- w 2007 roku – 351 kg,

- w 2008 roku – 412 kg.

Szacuje się, że zebrane odpady stanowią 95% ilości odpadów wytworzonych na terenie Miasta Tarnowa.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku 13 firm przedsiębiorców uzyskało zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa. W roku 2007 cztery podmioty faktycznie odbierały odpady, a w 2008 roku – sześć podmiotów.

Sposób zbierania odpadów w Tarnowie reguluje od 1 lipca 2006r.  Regulamin utrzymania czystości i porządku. Wprowadzono system zbierania odpadów dwupojemnikowy lub dwuworkowy. Na każdej posesji  tarnowianie powinni mieć minimum dwa pojemniki lub dwa worki z tworzyw sztucznych na odpady. W pierwszym gromadzone są odpady, których nie da się ponownie przetworzyć, w drugim odpady przeznaczone do odzysku.

Na terenie Miasta Tarnowa  od 1993 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa, wytwórcy odpadów zbierają odpady komunalne dokonując ich selekcji na:

- papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło opakowaniowe (łącznie lub oddzielnie),

- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady niebezpieczne, a w szczególności: baterie i akumulatory, odpady zawierające rtęć, lampy kineskopowe,

- odpady budowlane i z remontów,

- pozostałe odpady komunalne.

Zbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta organizowana jest przez Urząd Miasta Tarnowa oraz podmioty odbierające odpady komunalne.

Obecnie selektywną zbiórką objęty jest cały obszar miasta (tereny zamieszkałe), a ludność objęta selektywnym zbieraniem szacowana jest na 100%.

W 2007 roku zebrano selektywnie 4 187,67 Mg odpadów. W 2008 roku zebrano selektywnie 3 789,733  Mg odpadów. Wskaźnik selektywnego zbierania odpadów na jednego mieszkańca wynosił w 2007 roku 35 kg, a w 2008 roku – 33 kg.

W największej ilości zebrano selektywnie: odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe,  szkło, a następnie papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne.

Od listopada 2008 r. obsługa selektywnej zbiórki do tzw. „dzwonów” prowadzona jest przez pracowników ZSOK z wykorzystaniem zakupionego w tym celu samochodu z dźwignikiem. Do października 2008 r. obsługę i opróżnianie pojemników prowadziła firma zewnętrzna, która we własnym zakresie zapewniała odpowiednie zagospodarowanie zebranych surowców.

Od wielu lat wiosną i jesienią organizowane są akcje wywozu „wielkich gabarytów”, a jesienią akcja  „zbierania liści”. W 2008r  podczas akcji zebrano z terenu miasta 230 ton odpadów wielkogabarytowych i odebrano od mieszkańców i wywieziono na kompostownię 290 ton liści.. W ramach likwidacji „dzikich wysypisk” usunięto odpady w ilości 250 ton oraz usunięto śmieci z powierzchni 16,5 ha z tzw. „powierzchniowych wysypisk śmieci”.

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnowa 175 797,9 Mg odpadów z sektora gospodarczego, a w 2008 roku złożono informację o wytworzeniu 215 576,7 Mg tych odpadów.

Według złożonych informacji, w największej ilości wytwarzane są odpady z grupy 10 - odpady z procesów termicznych. Stanowiły one 68,6% wszystkich odpadów z sektora gospodarczego wytwarzanych na terenie Tarnowa w 2008 roku.

W 2007 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnowa 962,6 Mg odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym. W 2008 roku złożono informację o wytworzeniu 2 190,27 Mg tych odpadów.

Według złożonych informacji, w największej ilości wytwarzane są odpady niebezpieczne z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19).

Według danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, pod koniec 2008 roku na terenie Miasta istniało 210 budynków z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest o łącznej masie 3328 Mg oraz 31 budowli (w tym sieci) z w/w wyrobami o łącznej masie 788 Mg. Dane te nie obejmują 48 budynków wielorodzinnych, w których Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podczas ich ocieplania zamurowała filarki międzyokienne zawierające azbest przed wejściem w życie nowego sposobu dokonywania „ocen” wraz z podaniem ilości i masy wyrobów zawierających azbest. Odpady zawierające azbest, usuwane z terenu Miasta Tarnowa, unieszkodliwiane są poprzez składowanie na składowisku Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

Gmina Miasta Tarnów od 2001 roku oferuje pomoc mieszkańcom w usuwaniu odpadów zawierających azbest. W roku 2007 od mieszkańców miasta Tarnowa odebrano 72,02 tony, a w 2008r. 60,36 tony odpadów azbestowych. Od początku trwania akcji usunięto i unieszkodliwiono ok. 630 ton tych odpadów. Na zadania te wydatkowano w latach 2007 – 2008 z budżetu miasta około 35 000 złotych.

Na terenie Miasta Tarnowa procesom odzysku poddano w 2007 roku 3 171,05Mg , a w 2008 roku 3 205,27 Mg odpadów komunalnych. Odpady poddawane procesom odzysku pochodziły z Miasta Tarnowa oraz z innych jednostek administracyjnych.

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2007 – 2008 było unieszkodliwianie poprzez składowanie (D5).

Odpady komunalne niesegregowane z terenu Tarnowa składowane są na dwóch składowiskach:

- na składowisku „Nad Białą”, zarządzanym przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie (JRCh).

- na składowisku przy ul Cmentarnej w Tarnowie-Krzyżu, będącym własnością Gminy Miasta Tarnowa i eksploatowanym przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych (ZSOK) .

Na terenie Miasta Tarnowa funkcjonowały (według stanu na dzień 31.12.2008 r.) 53 instalacje do odzysku odpadów.

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie Miasta Tarnowa, można wyróżnić jej mocne i słabe strony.

Mocne strony

- funkcjonuje system gospodarki odpadami rozumiany jako zintegrowany kompleks działań ukierunkowany na planowe osiągnięcie zamierzonego celu (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie),

- na terenie Miasta eksploatowane są 53 instalacje odzysku odpadów, w tym 2 stacje demontażu pojazdów i 2 zakłady przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- objęto zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych blisko 100% mieszkańców Miasta,

- wprowadzono rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych,

- wprowadzono selektywne zbieranie odpadów systemem „gniazdowym” (do tzw.”dzwonów”) i „u źródła” (pojemnikowym i workowym),

- wprowadzono selektywne zbieranie  niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

- część odpadów ulegających biodegradacji była kompostowana przez mieszkańców we własnym zakresie, na terenie posesji,

- Miasto posiada własne składowisko odpadów posiadające uregulowany stan prawny i pełną infrastrukturę techniczną oraz teren przeznaczony pod jego rozbudowę o pow. ok. 20 ha położony w granicach administracyjnych Tarnowa,

- na terenie Miasta znajduje się szereg instalacji odzysku, zbierania i unieszkodliwiania odpadów

- Miasto ma dostęp do instalacji odzysku, zbierania  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (kompostownia, składowisko, punkty zbiórki odpadów segregowanych ),

- zdobyto doświadczenia w biologicznej przeróbce odpadów (kompostowanie, ujęcie i wykorzystanie biogazu),

- prowadzono różnorodną edukację ekologiczną,

- systematycznie likwidowano „dzikie” wysypiska,

- Miasto realizuje program usuwania azbestu poprzez akcję edukacyjną i pomoc w usuwaniu oraz unieszkodliwianiu tych odpadów,

- zwiększono liczbę wydanych decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami,

- wysoki stopień uprzemysłowienia regionu gwarantujący zaplecze kadrowe i techniczne inwestycji w systemie odpadowym,

- istniejące instalacje energetyczne i przemysłowe mogące prowadzić procesy współspalania odpadów i paliw alternatywnych,

- nastąpiła stymulacja rynku poprzez rosnące opłaty środowiskowe i koszty transportu odpadów,

- nastąpiło coraz mocniejsze uzależnienie ponoszonych opłat od stopnia rozwoju systemu gospodarki odpadami.

Słabe strony

- duże rozdrobnienie operatorów odpadowych na terenie Miasta i w regionie przy jednoczesnym braku koordynacji systemowej ich działalności,

- cześć odpadów niebezpiecznych nie jest wydzielana ze strumienia odpadów komunalnych,

- odpady inne niż komunalne, w tym niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-usługowej częściowo trafiają do strumienia odpadów komunalnych,

- większość odpadów komunalnych jest składowana bez przetworzenia,

- wciąż niewystarczająca wiedza ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresu gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,

- niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych, głównie ze względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie rozbudowanej sieci punktów zbierania,

- niska świadomość ekologiczna właścicieli pojazdów dotycząca obowiązków w zakresie prawidłowego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

- brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych w prywatnych gabinetach i przychodniach,

- odpady z budów i remontów nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich zagospodarowanie,

- występują trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na zdywersyfikowany system zbierania informacji nt. gospodarki odpadami (na podstawie szeregu aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą administracyjną, jak i badań statystycznych, przy użyciu różnych metodyk),

- brak porozumienia w zakresie stworzenia systemu regionalnego zagospodarowania odpadów komunalnych  na szczeblu Miasta i sąsiadujących gmin – ograniczenie potencjału technicznego i ekonomicznego (w aspekcie zmiany systemu prawnego w gospodarce odpadami),

- brak środków w obliczu innych potrzeb inwestycyjnych i kryzysu gospodarczego (np. trudności z uzyskaniem kredytów).

Według prognoz, w 2012 roku wytworzone zostanie na terenie Tarnowa 52 196 Mg odpadów komunalnych, a w 2016 roku – 52 658 Mg.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowa przyjęto następujące cele główne:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu gospodarczego regionu,

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, w tym recyklingu,

- prowadzenie   zgodnego   z  wymaganiami   ochrony   środowiska   i   normami   europejskimi   systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- zmniejszenie strumienia odpadów, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych, kierowanych na składowiska,

- wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania i zagospodarowywania odpadów,

- zapewnienie wiarygodnego  i  obszernego monitoringu pozwalającego na diagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami w Mieście.

Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano cele szczegółowe.

- osiągnięcie do końca 2010 r. poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości minimum 15%, natomiast do końca 2018 r. – 25%,

- zmniejszenie do końca 2014 r. do maksimum 85% wskaźnika masy składowanych odpadów komunalnych w stosunku do ogólnej masy wytworzonej w skali roku,

- wdrożenie i rozwój innych niż składowanie technologii zagospodarowania i przekształcania odpadów.

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

- współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania związane z gospodarką odpadami.

- osiągnięcie   do   2010 r.  maksymalnie   75%  wskaźnika  masy   odpadów  ulegających   biodegradacji kierowanych   na   składowiska   w   stosunku   do   masy   tych   odpadów wytworzonych   w   1995 r.,

- osiągnięcie do 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 2020 r. maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów   ulegających   biodegradacji   kierowanych   na   składowiska   w stosunku   do   masy   tych odpadów   wytworzonych   w   1995 r.,

- uszczelnienie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania  odpadów niebezpiecznych  z  małych  i   średnich przedsiębiorstw oraz   gospodarstw domowych,

- sukcesywna minimalizacja ilości powstających odpadów niebezpiecznych,

- sukcesywne zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku,

- rozwój   i   uszczelnienie   systemu   gromadzenia   i   unieszkodliwiania   urządzeń   zawierających substancje CFCs  i zapobieganie wypuszczaniu tych substancji do powietrza.

Proponowany system gospodarki odpadami na terenie miasta Tarnowa jest kontynuacją modelu przyjętego w poprzedniej edycji Planu gospodarki odpadami i wdrażanego przez ostatnie cztery lata.

System jest kompleksowy - uwzględnia i łączy następujące działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

- minimalizację ich ilości i szkodliwości,

- zbieranie (w tym selektywne),

- transport,

- odzysk,

- unieszkodliwianie poza składowaniem,

- unieszkodliwianie poprzez składowanie,

- edukację ekologiczną,

- zarządzanie, w tym monitoring i sprawozdawczość.

Za priorytetowe kierunki działań i zadania w zakresie gospodarki odpadami przyjęto:

Priorytet 1 - Zapobieganie powstawaniu odpadów

Priorytet 2 - Zwiększenie ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, a szczególnie odpadów zbieranych selektywnie

Priorytet 3 - Zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji

Priorytet 4 – Rozwój Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Priorytet 5 - Edukacja ekologiczna

W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Miasta Tarnowa podjęte zostaną różne działania, obejmujące przede wszystkim edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcenia do ograniczenia ilości odpadów, poprzez m.in.. popularyzację ograniczania postaw konsumpcyjnych. Proponuje się wydanie i kolportaż ulotek oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta przykładowych zaleceń dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów.

Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten jest realizowany za pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odbioru zbierania i transportu odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy.

Proponowany system zbierania odpadów na terenie Miasta Tarnowa uwzględnia dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie. Wprowadzono system zbierania odpadów dwupojemnikowy lub dwuworkowy. Na każdej posesji  tarnowianie powinni mieć minimum dwa pojemniki lub dwa worki z tworzyw sztucznych na odpady. W pierwszym gromadzone są odpady przeznaczone do odzysku (papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło opakowaniowe - łącznie),  drugim zaś odpady pozostałe, których nie da się ponownie przetworzyć.

Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa jedno - lub wielorodzinna).

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w styczniu 2006 r. nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Tarnowie”  wprowadził od 1 lipca 2006r. obowiązek powszechnej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” dla wszystkich gospodarstw domowych w mieście  (w systemie „dwupojemnikowym”, „dwuworkowym” – tzw. dualnym). Jest to system najbardziej efektywny i korzystny pod względem ekonomicznym, dlatego jego wdrażanie będzie w dalszym ciągu kontynuowane na terenie miasta.

W jednym pojemniku gromadzone są odpady, które nadają się do ponownego przetworzenia - papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło opakowaniowe. Na terenie nieruchomości w sposób selektywny zbierane są również:

- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady niebezpieczne, a w szczególności: baterie, odpady zawierające rtęć, lampy kineskopowe,

- odpady z remontów.

Miasto Tarnów stwarza możliwość selektywnego zbierania odpadów komunalnych „w gniazdach”, poprzez ustawienie w ogólnodostępnych miejscach oraz opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki, w następujących kolorach:

1) biały - na szkło białe;

2) zielony - na szkło kolorowe;

3) żółty - na tworzywa sztuczne i metal;,

4) niebieski - na papier.

Selektywna zbiórka odpadów w gniazdach segregacyjnych traktowana jest jako system uzupełniający. Utrzymane zostaną dotychczasowe lokalizacje tych pojemników. Nowe gniazda powinny być zlokalizowane w rejonie zamieszkanym przez nie więcej niż 500 mieszkańców, najlepiej w rejonie istniejącej altany śmietnikowej.

Odpady niebezpieczne gromadzone będą w Punkcie zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych w ZSOK przy ul. Cmentarnej. Zwiększony zostanie zakres zbieranych odpadów i ilość miejsc, gdzie można oddawać odpady niebezpieczne: w sklepach chemicznych (dla przeterminowanych chemikaliów), w warsztatach samochodowych (dla zbierania olejów przepracowanych), zakładach fotograficznych dla zużytych odczynników chemicznych.

Głównym założeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Tarnowa jest zagwarantowanie odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich powstających na jego terenie odpadów komunalnych w sposób pozwalający na osiągniecie założonych celów.

W ślad za rozwiązaniami wskazanymi w Kpgo 2010 oraz w Planie gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego 2010, konieczne jest włączenie Miasta Tarnowa w system regionalny, w ramach którego zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych w mieście.

Na terenie Województwa Małopolskiego przewidziano utworzenie 8 regionów gospodarki odpadami, które obsługiwane będą przez zakłady zagospodarowania odpadów (zzo). Jeden z takich zzo powstanie w Tarnowie, które stanie się centrum regionu, w skład którego wejdą ponadto następujące jednostki administracyjne:

- powiat tarnowski: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów,   Ryglice,   Rzepiennik   Strzyżewski,   Skrzyszów, Szerzyny,   gmina   Tarnów,   Tuchów,   Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

- powiat   dąbrowski:   Bolesław,   Dąbrowa   Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin,

- powiat brzeski: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik.

Za zalążek uruchomienia regionalnego systemu gospodarki odpadami w aglomeracji tarnowskiej należy uznać „Porozumienie komunalne”  - umowę w sprawie wspólnej budowy, eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów w Tarnowie. Do porozumienia przystąpiło 10 gmin.

W związku z powyższym, obecnie funkcjonujący Zakład Składowania Odpadów Komunalnych zostanie przekształcony w Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO), stanowiący zaplecze technologiczne wdrażanego w Tarnowie i subregionie tarnowskim kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Funkcjonowanie ZZO musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZZO obejmie także obiekty istniejące: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z pełną infrastrukturą, kompostownię odpadów zielonych, punkt zbierania odpadów wielkogabarytowych. Realizacja ZZO umożliwi wprowadzenie rozwiązań systemowych gospodarki odpadami zakładających: selektywną zbiórkę odpadów, segregację odpadów selektywnie zebranych, kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz składowanie bezużytecznych pozostałości po procesach przetwarzania.

W zakładzie będzie przetwarzanych docelowo (w roku 2018) ok. 110 000 Mg odpadów.

Szczegółowy przepływ strumieni odpadów, sposób prowadzenia eksploatacji ZZO przedstawiony zostanie w koncepcji technologicznej, programie funkcjonalno użytkowym i studium wykonalności.

ZZO składał się będzie z następujących segmentów technologicznych:

- linia segregacji odpadów z selektywnej zbiórki,

- linia segregacji odpadów zmieszanych,

- linia kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie,

- linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych,

- linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych,

- linia termicznego przekształcania odpadów (opcjonalnie).

Odpady przyjmowane w ZZO będą po zważeniu i ewidencji kierowane do odpowiednich linii technologicznych.

Jednym ze stosowanych rozwiązań w selektywnym zbieraniu odpadów będzie punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, zlokalizowany w obrębie planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Cmentarnej w Tarnowie i będący jego integralną częścią., do którego mieszkańcy (bezpłatnie), a także niewielkie przedsiębiorstwa (za odpowiednia opłatą) będą mogły dowozić określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Proponuje się nazwanie tego punktu Centrum Recyklingu, co stanowić będzie czytelniejszą dla mieszkańców nazwę, kojarzącą się  w rozumieniu potocznym z  prowadzoną tam działalnością.

Do punktu będą przywożone odpady o charakterze surowcowym i  tzw. problemowe - odpady wielkogabarytowe, odpadów budowlano-remontowe, baterie, niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, zużyte opony, szkło nieopakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura oraz inne, w zależności od konieczności zgłaszanej przez mieszkańców.

Poszczególne frakcje odpadów gromadzone będą oddzielnie. Odpady w dalszej kolejności kierowane będą do instalacji odzysku zlokalizowanych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tarnowie lub innych instalacji z zachowaniem zasady bliskości.

Centrum Recyklingu stanowić także instrument edukacji ekologicznej społeczności miasta.

W przypadku sortowni odpadów, funkcje dodatkowych instalacji tego typu mogą przejmować stacje segregacji uruchamiana przez przedsiębiorców prywatnych.

Planowana jest ponadto budowa Zakładu Segregacji i Kompostowni na składowisku odpadów „Nad Białą”. Inwestorem jest Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, a planowany termin zakończenia zadania to 2011 rok. Koszt inwestycji szacowany jest na 10 000 000 złotych.

Obecnie, odpady stanowiące surowce wtórne doczyszczane są na liniach sortowniczych funkcjonujących w zakładzie EKOTAR Sp. z o.o. oraz MPGK Sp. z o.o. (instalacja przy ul. Cmentarnej w Tarnowie).

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. planuje budowę stacji segregacji zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarnowie w latach 2010-2012. Koszt inwestycji szacowany jest na 5 000 000 złotych.

W przypadku, gdy moc przerobowa istniejących i planowanych przez podmioty prywatne sortowni będzie wystarczająca do zagospodarowania odpadów z regionu tarnowskiego, możliwym stanie się odstąpienie od budowy linii sortowania odpadów w planowanym ZZO przy ul. Cmentarnej.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego planuje ponadto budowę instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych – termin realizacji 2012 rok, a koszt – 3 000 000 złotych.

Firma Ekotar Sp. z o.o. z Tarnowa planuje rozbudowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Termin uruchomienia to 2013 rok, a planowany koszt wyniesie 800 000 złotych.

Budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego przewidywana jest również przez MPGK Sp. z o.o. w latach 2011-2012, a koszt inwestycji szacowany jest na 2 500 000 złotych.

Rozważone zostanie uruchomienie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, jednak wymaga to przygotowania studium wykonalności, wskazującego na sposób i lokalizację takiego obiektu. Alternatywą dla zakładu termicznego przekształcania odpadów może być współspalanie odpadów w istniejących obecnie na terenie Tarnowa elektrociepłowniach.

Na terenie Miasta planowana jest budowa instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych – realizowana przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w latach 2013- 2014. Koszt inwestycji wyniesie (według szacunków) 24 000 000 złotych.

Dotychczas Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.  zrealizowały instalację odwodnienia i osuszania  osadów ściekowych.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie planuje budowę instalacji do mieszania osadów ściekowych z popiołem energetycznym na składowisku odpadów „Za rzeką Białą”. Termin zakończenia zadania to 2011 rok, a planowane koszty wynoszą 750 000 złotych.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi są następujące:

Wspomaganie merytoryczne organizacji i rozwoju systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa) z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, w oparciu o:

- organizacje odzysku lub przedsiębiorców – wytwórców odpadów niebezpiecznych,

- placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje, akumulatory),

- punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (kontenery do zbierania odpadów niebezpiecznych),

- specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia administracyjne.

W przypadku gospodarki odpadami z sektora gospodarczego wszelkie działania związane z postępowaniem z odpadami spoczywają na posiadaczach (w tym wytwórcach) odpadów, a więc na poszczególnych podmiotach gospodarczych.

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują ze sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój 
i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno 
– edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, udzielanie stosownych 
opinii.

Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców Miasta Tarnowa w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Edukacja jest typowym procesem kształcenia, który nie powinien ograniczać się do środowiska szkolnego, lecz powinien obejmować jak najszerszy krąg ludzi pochodzących z różnych środowisk. Dbałość o czyste środowisko zależy przede wszystkim od mieszkańców Miasta i rozpoczyna się już w ich domach.

Celem nadrzędnym programu edukacji ekologicznej jest zwiększenie ilości surowców wtórnych pozyskiwanych z odpadów oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- Dalsze kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa Miasta w odniesieniu do gospodarki odpadami.

- Dalsze podnoszenie wśród mieszkańców Tarnowa świadomości i wrażliwości na sprawy związane z ochroną środowiska.

- Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat możliwości odzysku odpadów, sposobów postępowania z odpadami różnego typu i płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych,

- Kontynuację edukacji na temat gospodarki odpadami w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich szczebli.

- Włączenie tematyki gospodarowania odpadami do działań i projektów realizowanych przez różnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze.

- Włączenie tematyki gospodarowania odpadami do artykułów prasowych i różnego rodzaju publikowanych biuletynów.

- Upowszechnienie tematyki gospodarki odpadami poprzez audycje w mediach: radiu, telewizji, internecie.

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków pochodzących ze źródeł publicznych oraz ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe. Do źródeł publicznych należą: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto, inwestycje w tej dziedzinie mogą być wspierane przez niezależne instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. Możliwe jest również łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prawne.

Na system monitorowania gospodarki odpadami składa się: zbieranie informacji o wynikach działań w sposób określony przepisami prawnymi (forma, tryb i terminy przekazywania do wojewódzkiej bazy danych o gospodarce odpadami) oraz zapisywanie tych informacji w bazie danych, natomiast porównanie tych wyników z wartościami wskaźników kontrolnych - na system oceny realizacji zamierzonych celów. Monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami umożliwia ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Następne sprawozdanie Prezydent Miasta Tarnowa złoży do dnia 30 czerwca 2011 roku, a okres sprawozdawczy będzie obejmował lata 2009 - 2010.

Ocena wykonania zadań wyznaczonych w Planie przebiegać będzie w oparciu o analizę wskaźników efektywności realizacji wytyczonych działań i zadań.

Specyfika Miasta Tarnowa polega na pełnieniu przez niego równocześnie funkcji gminy, jak też powiatu grodzkiego. W wyniku tego Tarnów przejmuje zadania i obowiązki przynależne gminom i powiatom. Prezydent Miasta Tarnowa wypełnia obowiązki Starosty Powiatu, w tym też z zakresu administracji rządowej.

Zarządzanie gospodarką odpadami odbywać się będzie na kilku szczeblach. W mieście na prawach powiatu zarządzanie dotyczy działań własnych (podejmowanych przez Miasto, a realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta), a także jednostek organizacyjnych im podległych. Część zadań będzie wykonywana przez spółki komunalne lub podmioty prywatne wyłonione w drodze publicznych przetargów. Miasto będzie pełniło rolę koordynatora takich działań. Od wykonawców odbierane będą sprawozdania z wykonania zadania, przekazywane do kierowników poszczególnych wydziałów. Także administracja publiczna szczebla wojewódzkiego realizuje, w ramach swoich obowiązków i kompetencji, zadania związane z zarządzaniem gospodarką odpadami.

Zadaniami z zakresu gospodarki odpadami zajmuje się także Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miasta. Główna odpowiedzialność za realizację Planu spoczywa na Prezydencie Miasta, który składa Radzie Miasta raporty z wykonania Planu.

Ponadto, można utworzyć zespół konsultacyjny, powołany spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych, reprezentantów świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego byłoby nadzorowanie procesu wdrażania Planu i zgodności działań zapisanych w Planie oraz uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

W celu spełnienia celów i kierunków działań założonych w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” określono zadania przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2012 ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań i terminami realizacji tych zadań, a także planowane koszty zadań (harmonogram na lata 2009 – 2012). Koszt zadań w zakresie gospodarki odpadami w Tarnowie w latach 2009 – 2012 oszacowano na 133 340 złotych.

# spis tabel

Tabela 1. Liczba stałych mieszkańców Tarnowa w poszczególnych osiedlach	12

Tabela 2. Liczba ludności Miasta Tarnowa w latach 2007-2008	123

Tabela 3. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami decydującymi o stanie ekologicznym wód (według WIOŚ, 2009 r.)	15

Tabela 4. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami chemicznymi decydującymi o klasie wód.	15

Tabela 5. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami fizyko-chemicznymi oraz zanieczyszczeniami specyficznymi i niesyntetycznymi decydującymi o klasie wód	16

Tabela 6. Zestawienie klasyfikacji wód wraz ze wskaźnikami  decydującymi o klasie wód  oraz wartościami stężeń minimalnych, maksymalnych i średniorocznych tych wskaźników	16

Tabela 7. Ocena wód według kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł komunalnych	17

Tabela 8. Ocena wód według kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych	17

Tabela 9. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych	23

Tabela 10. Skład morfologiczny odpadów w zależności od miejsca wytwarzania (%)	23

Tabela 11. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych niesegregowanych [kg/M/rok]	25

Tabela 12. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa w 2008 roku	26

Tabela 13. Bilans odpadów komunalnych w 2008 r. na terenie Miasta Tarnowa według składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010 (prognozy)	26

Tabela 14. Parametry gęstości i objętości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa	26

Tabela 15. Ilości wytwarzanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji w 2008 r.  (wg wskaźników z Kpgo 2010) na terenie Miasta Tarnowa	27

Tabela 16. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach  (wg IETU, 2005)	28

Tabela 17. Klasyfikacja odpadów wielkogabarytowych wg IETU	28

Tabela 18. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów wielkogabarytowych	29

Tabela 19. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie Miasta Tarnowa  w latach 2007 - 2008	30

Tabela 20. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Tarnowa	32

Tabela 21. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki w latach 2007 – 2008 na terenie Miasta Tarnowa	34

Tabela 22. Sposób selektywnego zbierania odpadów	34

Tabela 23. Odpady opakowaniowe wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008	40

Tabela 24. Sposób postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi w latach 2007 - 2008	41

Tabela 25. Ilości i rodzaje odpadów z sektora gospodarczego wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008	43

Tabela 26. Ilości odpadów z sektora gospodarczego wytworzone w poszczególnych grupach	49

Tabela 27. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych  wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008	50

Tabela 28. Ilości odpadów niebezpiecznych wytworzone w poszczególnych grupach	53

Tabela 29. Ilości i rodzaje wytworzonych olejów odpadowych w latach 2007 – 2008	55

Tabela 30. Ilości baterii i akumulatorów wytworzono na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008	56

Tabela 31. Wykaz stacji demontażu na terenie Miasta Tarnowa	58

Tabela 32. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie Miasta Tarnów  w latach 2007 - 2007	59

Tabela 33. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008	60

Tabela 34. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 – 2008	62

Tabela 35. Prowadzący punkty zbierania zużytego sprzętu (zgłaszający taką działalność na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz. U. Nr 180 z 2005 r. poz. 1495):	62

Tabela 36. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2007 - 2008	64

Tabela 37. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2007 - 2008	64

Tabela 38. Ilości odpadów złożonych na składowiskach na terenie Tarnowa w latach 2004 - 2008	65

Tabela 39. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom odzysku w latach 2007 - 2007	65

Tabela 40.  Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2007 - 2008	68

Tabela 41. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2007 – 2008	69

Tabela 42. Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2007 - 2008	70

Tabela 43. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania) odpadów funkcjonujące na terenie miasta Tarnowa w latach 2007 - 2008	72

Tabela 44. Wykaz składowisk odpadów zlokalizowanych w Tarnowie (dane wg posiadanych decyzji)	78

Tabela 45. Prognoza demograficzna dla Tarnowa na lata 2010 – 2030 (wg GUS, 2009)	82

Tabela 46. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) do roku 2016  na terenie Miasta Tarnowa	83

Tabela 47. Proponowane rodzaje i ilości odpadów jakie przewiduje się przyjmować w roku 2016.	102

Tabela 48. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 2013 roku	106

Tabela 49. Harmonogram działań w latach 2009-2016 dla odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową	111

Tabela 50.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa celów i zadań	126

Tabela 51. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadań krótkoterminowych w zakresie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012	132

# Spis rysunków

Rysunek 1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej	24

Rysunek 2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej	24

Rysunek 3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury	25